Ú Z E M N Í   P L Á N

Z Á B O Ř Í

ORP České Budějovice

Jihočeský kraj

T e x t o v á   č á s t

Objednatel:	Obec Záboří

zastoupená starostkou Evou Stroganovou

373 84 p. Dubné

IČ 00245691

Pořizovatel:	Odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice

oprávněná osoba Ing. Luboš Lacina, vedoucí odboru

nám. Přemysla Otakara II č. 1/1

370 92 České Budějovice

Zpracovatel: Ing.arch. Stanislav  Kovář - ÚP STUDIO

autor. architekt ČKA 00121

Polní 9, 373 71 Rudolfov

červenec 2020

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Tento územní plán vydává:

Zastupitelstvo obce Záboří

Datum nabytí účinnosti: 18. 8. 2020

Úřední osoba pořizovatele:

Pořizovatel: Odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice

Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing. Luboš Lacina

Podpis:

Úřední razítko:

- Obsah

A.	NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU	6

1.	Vymezení zastavěného území	6

2.	Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	6

a)	Urbanistické a kulturní hodnoty a podmínky jejich ochrany:	6

b)	Přírodní hodnoty a podmínky jejich ochrany:	6

c)	Kulturní hodnoty a podmínky jejich ochrany:	7

3.	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	10

a)	Koncepce plošného a prostorového uspořádání	10

b)	Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	11

4.	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování	12

a)	Koncepce dopravní infrastruktury	13

b)	Koncepce technické infrastruktury	13

c)	Civilní ochrana	15

d)	Koncepce občanského vybavení	16

e)	Koncepce veřejných prostranství	16

5.	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně	16

a)	Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití	17

b)	Návrh ÚSES	17

c)	Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny	18

d)	Vymezení ploch pro protierozní opatření a ochranu před povodněmi	18

e)	Vymezení ploch pro rekreaci	18

f)	Vymezení ploch pro dobývání nerostů	19

6.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)	19

a)	Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití	19

b)	stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu	20

c)	Při veškeré činnosti je třeba dále respektovat tato stávající ochranná pásma (limity):	29

7.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	29

8.	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona	30

9.	Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona	30

10.	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření	30

11.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti	30

12.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	31

B.	ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU	32

1.	PROCES Pořízení územního plánu	32

2.	Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje A územně plánovací dokumentací vydanou krajem	34

a)	Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje	34

b)	Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	35

3.	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území	36

4.	Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování	37

5.	Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů	39

6.	Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů	39

7.	Vyhodnocení splnění požadavků zadání	40

8.	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty	47

9.	Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí	49

10.	Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona	50

11.	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch	51

12.	Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení	51

13.	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa	51

a)	Zemědělský půdní fond (ZPF):	51

b)	Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL)	56

14.	Návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách	57

a) Rozhodnutí o námitkách k veřejnému projednání o návrhu dle § 52 stavebního zákona:	57

b) Rozhodnutí o námitkách k opakovanému veřejnému projednání o návrhu dle § 53 odst. 2 stavebního zákona	67

15.	Vyhodnocení uplatněných připomínek	68

a)	Vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP pro spol. jednání dle § 50 stavebního zákona	68

b)	Vyhodnocení připomínek po veřejném řízení:	73

c)	V rámci opakovaného veřejného vystavení a projednání o návrhu ÚP Záboří byla uplatněna 1 připomínka dle § 52 stavebního zákona.	80

16.	Údaje o počtu listů odůvodnění a počtu výkresů k němu připojené grafické části	82

Zastupitelstvo obce Záboří, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 6 odst. (5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a §§ 10, 11 a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), v souladu s § 84 odst. (2) písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s § 43 odst. (4) stavebního zákona

vydává

po provedeném řízení podle §§ 50 až 53 ve vazbě na § 55 stavebního zákona a ve vazbě na §§ 171 až 174 správního řádu, podle § 54 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN ZÁBOŘÍ

v katastrálním území Lipanovice a Záboří u Českých Budějovic

FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,

v rozsahu návrhové části dokumentace, upravené na základě výsledku projednání podle §§ 50 až 53 stavebního zákona a podle §§ 171 až 174 správního řádu.

- NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

- Vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce Záboří, tedy sídel Záboří, Dobčice a Lipanovice, je vymezeno v rozsahu znázorněném na výkrese základního členění území, a to ke dni 31. 3. 2019.

Řešené území se skládá ze dvou katastrálních území:

- Záboří u Českých Budějovic

- Lipanovice.

Zastavěné území se skládá z několika samostatných částí:

- sídla Záboří, Dobčice a Lipanovice

- několik samot v krajině

- rekreační objekty v krajině

- objekty technické infrastruktury v krajině (čerpací stanice).

- Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

# Urbanistické a kulturní hodnoty a podmínky jejich ochrany:

Sídla Záboří, Dobčice a Lipanovice se budou rozvíjet jako samostatné, souvisle urbanizované celky, od sebe oddělené. Ve volné krajině se kromě infrastrukturních objektů nenavrhují žádné zastavitelné plochy, kromě jedné plochy u Dobčic pro zemědělství.

Záboří, Dobčice i Lipanovice jsou tradičními sídly vesnického osídlení, dochovala se zde řada staveb vesnické architektury a objektů zemědělských usedlostí, typických pro tento region, které spoluvytvářejí charakter sídel, včetně tradičního charakteru prostoru centrální návsi.

Celé území obce je územím s možnými archeologickými nálezy, a proto je nutno při větších stavbách a úpravách terénu předem vyžádat archeologický dohled nebo strpět záchranný archeologický výzkum.

# Přírodní hodnoty a podmínky jejich ochrany:

Celé řešené území je územím se zvýšenými přírodními a kulturními hodnotami. Jejich ochrana je prioritou pro řešení ÚP. Území navazuje na chráněné území VPR Holašovice s ochranou světového kulturního dědictví UNESCA.

Pro celé území jsou dominantním prvkem zeleně rostoucí mimo les především břehové porosty rybníků a vodních toků, které dodávají typický ráz zdejší krajině, především v okolí Záboří.  Naproti tomu v okolí Dobčic a Lipanovic je krajina již podhorského rázu, časté jsou zapojené liniové porosty na mezích a podél cest.  Velké bloky orné půdy východně a severně od Záboří vyžadují doplnění zeleně, zejména podél cest.  Několik stromů bylo vyhlášeno za památné stromy vč. jejich ochranných pásem.

Podél komunikací jsou místy stromořadí, často ovocných dřevin (jabloně). Druhová skladba rozptýlené zeleně, která se vyvíjí většinou bez přispění člověka, je dána stanovištními podmínkami. Dominují listnaté stromy jako dub letní, olše lepkavá, javor mléč, javor klen, lípa srdčitá, jasan ztepilý, vrba křehká, dále střemcha obecná, vrba popelavá, vrba ušatá, vrba jíva, bez černý, trnka obecná, bříza bílá, topol osika ap.

Dominantní návesní prostory všech tří vesnic jsou částečně narušeny nevhodnými výsadbami exotických dřevin - především zástupci rodu zerav. Další úpravy návsí musí být realizovány na základě odborné studie. Při výsadbách bude kladen důraz na estetickou, hygienickou a izolační funkci nové zeleně, v neposlední řadě i na vzájemné sladění památkově chráněných objektů a ploch veřejné zeleně.

Západní část území, zahrnující i sídla Dobčice a Lipanovice, patří do Chráněné krajinné oblasti Blanský les. CHKO byla vyhlášena v roce 1990. Jedná se o pozoruhodně zachovalý krajinný celek v širším předhůří Šumavy s četnými přírodovědecky cennými lokalitami. Lesní porosty tvoří II. zónu CHKO, I. zóna je pak v území tvořena přírodní rezervací Vysoká Běta, zahrnující komplex přirozených a polopřirozených bučin na stejnojmenném vrcholu.

# Kulturní hodnoty a podmínky jejich ochrany:

Sídlo Záboří bylo nařízením vlády ČR dne 24. 5. 1995 prohlášeno památkovou rezervací lidové architektury (VPR), sídla Dobčice a Lipanovice byla dne 19. 11. 1990 prohlášena vesnickou památkovou zónou (VPZ).

Záboří leží při okraji významných oblastí kulturně - historických hodnot, zv. Podhůří Blanského lesa a Hlubockých blat. Sídla se vyznačují vesnickým tradičním prostředím se zachovalými stavbami vesnické lidové architektury (tzv. selského baroka 19. st.). Hodnotné urbanisticky jsou pravidelné návesní prostory, okraje sídel a vazba na rybniční soustavu či lesní celky vyhlášené CHKO Blanský les. Sídla Dobčice a Lipanovice leží již v území CHKO.

Ve správním území obce Záboří, zahrnující také osady Dobčice a Lipanovice, jsou evidovány ve státním seznamu nemovitých kulturních památek objekty, které jsou stavebně neměnné:

Památka			                  číslo rejstříku

Záboří		- areál zem. usedlosti čp.2 		601  (1-obytné,2-brána,3-kolna,4-chlév,

5-stodola)

- areál usedlosti (statek) čp.12	602 (1-obytné,2-brána a branka,3-špýchar,

4-chlév, 5-stodola)

- areál usedlosti (statek) čp.18  	603 (1-obytné,2-brána,3-kolna,4-chlév,

5-stodola)

- areál zem. usedlosti čp.15 a 65   	604 (1-špýchar,2-obytné,3-brána,4-boží

muka s ohradní zdí,5-stodola,

6-chlévy, 7-stáje, bývalý mlýn)

- areál usedl. (statek) čp.20 a 40	605 (1-obytné čp.20, 2-obytné čp.40,

3-brána a branka,4-špýchar,5-kolna

s průjezdem,6-kolna,7-chlévy,

8-stodola)

- areál usedl.(statek) čp.17 a 38	606 (1-obytné čp.17, 2-obytné čp.38,

3-brána čp.17, 4-špýchar,5-kolna,

6-chlév, 7-stodola)

- areál zem. usedlosti čp.1		607 (1-obytné,2-brána a branka,3-špýchar,

4-kolna,5-chlév,6-stodola)

- kaple návesní			608

- mohylové pohřebiště          		5589

- mohylové pohřebiště-les		5590

- areál zem. usedlosti čp.5 a 33	5617 (1-obytné čp.5, 2-výměnek čp.33,

3-ohradní zeď a 2brána čp.5 a 33,

4-chlévy čp.5, 5-stáje čp.5,

6-kolna)

- areál zem. usedlosti čp.6 a 34	5618 (1-výměnek čp.6, 2-stodola čp.6)

- areál zem. usedlosti čp.25 a 41	5619 (1-obytné s průjezdem čp.41,

2-ohradní zeď,3-špýchar,4-stodola,

5-chlévy,6-stáje,7-výměnek čp.25,

8-kolna)

- areál zem. usedlosti čp.10		5620 (1-obytné s průjezdem,2-stáje,

3-stodola,4-chlévy,5-špýchar,

6-kolna)

- areál zem.usedlosti čp.13		5621 (1-obytné,2-špýchar,3-brána,

4-stodola,5-chlévy,6-stáje,7-kolna)

- areál zem.usedlosti čp.29 a 43   	5622 (1-obytné čp.29, 2-brána a branka,

3-výměnek,4-stodola,5-chlévy)

- areál zem.usedlosti čp.3 a 27	5623 (1-obytné čp.3, 2-výměnek čp.27,

3-brána,4-chlévy,5-stodola)

- areál zem.usedlosti čp.16		5624 (1-obytné s průjezdem,2-špýchar,

3-brána,4-stodola,5-chlévy,6-stáje,

7-loch)

- areál kovárny čp.22 a 24		5625 (1-bývalá kovárna,2-obytné čp.22

a 24, 3-stodola)

- kaplička výklenková

(u sil.Lhenice-Strýčice-obec)	5626

- kaplička výklen. u sil.směr ČB	5627

- pohřebiště-pravěká mohyla	5985

- kaplička                                            	610

- objekt čp.36 – probíhá řízení o zapsání do ÚSKP

Dobčice	- areál usedl.(statek) čp.4 a 28	564 (1-obytná část,2-výměnek,3-stodola)

- areál usedl.(statek) čp.3 a 27	565 (1-obytná část,2-výměnek,3-brána a

branka,4-chlév,5-stodola,6-kolna)

- areál usedl.(statek) čp.10 a 30	566 (1-obytná část,2-výměnek,3-brána,

4-kolna,5-chlév,6-stodola)

- areál usedl.(statek) čp. 5 a 29	567 (1-obytná část,2-výměnek,3-brána,

4-chlév,5-stodola)

- kaplička výklenková	            		569

- boží muka				570

- venkovská usedlost čp.19

Lipanovice	- areál usedl.(statek) čp.5 a 30	571 (1-obytná část,2-výměnek,3-brána a

branka,4-kolna,5-chlév,6-stodola)

- areál usedl.(statek) čp.9		572 (1-obytná část,2-brána,3-kolna,

4-chlév,5-stodola)

- areál usedl.(statek) čp.8		573 (1-obytná část,2-brána a branka,

3-kolna,4-chlév,5-stodola)

- mohylové pohřebiště

(v lese 200 m od osady)		5569

- mohylové pohřebiště u silnice	5570

- mohylové pohřebiště v remízku

1200m od osady			5571

- mohylové pohřebiště

jižně od středu osady		5572

- zemědělská usedlost čp. 31	5536

Území části sídla Záboří bylo 24.5. 1995 prohlášeno za památkovou rezervaci, k čemuž došlo pro vysokou hodnotu okolní krajiny a urbanisticky významné a architektonicky cenné hodnoty stavebních památek lidové architektury. Vzhledem k poloze sídelního útvaru Záboří v malebné krajině jihozápadního výběžku Budějovické pánve je nutné brát zřetel na přírodně-krajinářskou hodnotu z hlediska dálkových pohledů. Předmětem ochrany a péče orgánů státního památkového dozoru je dále veškerá historická zástavba uvnitř hranic památkové rezervace Záboří, obdobně jsou zájmy státní památkové péče uplatňovány i v prostoru VPZ Dobčice a Lipanovice.

Veškerá zástavba v těchto sídlech se bude řídit těmito zpřísněnými regulativy:

- respektovat specifické podmínky orgánu památkové péče a správy CHKO, k jakémukoliv návrh na výstavbu, přestavbu či stavební úpravy památkově chráněných objektů je nutno vyžádat stanovisko státní památkové péče. V těchto územích, v souladu § 2, §3 a §6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, je vlastník pozemku či stavby v památkové rezervaci či zóně mimo jiné povinen si k zamýšlené stavbě předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Toto stanovisko je vydáno po předchozím písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče.

V souladu s § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů bude-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit archeologickému pracovišti a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na takovém území záchranný archeologický průzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických průzkumů.

V chráněných lokalitách VPZ a VPR byl dohodnutý vzhled staveb, který vychází z tzv. vzhledové konvence novostaveb a stavebních úprav, obsažených v Plánu péče CHKO Blanský les, schváleném MŽP ČR dne 12.12. 1997.

Základním kritériem stavebních činností a úprav jsou tyto podmínky ochrany a péče:

- hodnotné objekty rehabilitovat, zvláštní pozornost věnovat objektům v průčelích usedlostí, při úpravách použít tradiční materiály a technologie

- respektovat a uchovat tradiční hmotové uspořádání jednotlivých usedlostí, nevnášet nové a cizorodé prvky a hmoty

- věnovat pozornost krajinářským úpravám, úpravám návsi, dvorům usedlostí, zahradám

- výsadby zeleně, úpravy komunikací, vodotečí a barevnost fasád by měly být řešeny samostatnou studií celých návsí

- u přestaveb a přístaveb hodnotných objektů je nutno dodržet principy skladby původních stavení a charakter jejich zastřešení, i když se nejedná o památkově chráněné objekty

- s ohledem na polohu všech tří sídel na pohledově exponovaném východním svahu pod Vysokou Bětou se připouští pouze stavby v měřítku vesnické zástavby, výjimku tvoří pouze skupina stávajících bytových domů v Záboří a objekty ve výrobním areálu Záboří

- výška nově navrhovaných objektů bude respektovat a nepřekračovat výškovou hladinu stávající zástavby jednotlivých sídel.

- Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

# Koncepce plošného a prostorového uspořádání

Zástavba obce Záboří je rozdělena do tří sídel (Záboří, Lipanovice, Dobčice) a osamocených stavení v krajině, ke kterým počítáme i rekreační chatovou lokalitu u Lipanovického rybníka a u rybníka Dehtář. V památkově chráněných částech sídel se stavby budou řídit zpřísněnými regulativy dle kap. 2c.

Sídla leží na silnicích III. třídy, přitom pouze Zábořím prochází frekventovanější silnice III. třídy Č. Budějovice - Lhenice přímo návsí. S ohledem na její malé dopravní zatížení se s dopravním obchvatem nepočítá.

Zemědělské a podnikatelské areály se nachází mimo sevřenou zástavbu při severním okraji sídla Záboří, ale i při okraji Lipanovic, nutné je odclonění výsadbou izolační zeleně. Dřívější nevhodné využití stodol vyvolalo jejich chátrání a také demolice. Stodoly lze nově využít pro přídomní hospodářství, sklady, podnikání, řemesla ap. Tyto staré, nevyužité stodoly bude nutno opravit a vhodně využít, jsou důležitým prvkem typického charakteru sídla. Doporučeno je jejich využití se zaměřením také na agroturistiku, ekofarmy, chalupaření, rekreaci ap.

Rozvojovými plochami jsou především proluky a nedostatečně využitá místa uvnitř zastavěného území – plochy přestavby. Nejrozsáhlejší zastavitelné plochy jsou vymezeny v jižní, východní a západní části sídla Záboří (přebírá se koncepce dle staršího ÚPO). Jedná se především o klíny a prostory, jejichž zástavbou by došlo k žádoucímu ucelení, zarovnání intravilánu, využití stávajících komunikací a infrastruktury.

Obnova původních cest v krajině a jejich zokruhování dotvoří možnosti využití krajiny k dalším aktivitám i její ekologické stabilitě. Jako nejdůležitější se jeví propojení sídel Záboří - Dobčice - Lipanovice - Holašovice  - Záboří mimo silnice, po upravených cestách, vhodných pro pěší i cyklisty. Záchytné parkoviště je situováno v Záboří na návsi a u rybníka. V Dobčicích je u silnice navržen objekt cestovního ruchu (služby), v Lipanovicích je k podnikání v cestovním ruchu určen objekt na návsi. Zároveň je třeba chránit i dálkové pohledy a rozhledy před negativními zásahy civilizačních vlivů.

# Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Přehled rozvojových - zastavitelných ploch a ploch přestavby je uveden v přiložené tabulce. Z hlediska členění celého území obce je toto rozděleno do dvou částí podle katastrálních území.

|  | k.ú. Záboří |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo plochy | Navržený způsob využití | Doplňující plochy | Podmínka | Převzato | Přestavba | Limity využití |
| 01 | Smíšené obytné | ZTV | US1 | ÚPO |  | OP VN |
| 02 | Výroba a skladování |  |  | ÚPO |  |  |
| 03 | Smíšené obytné | ZTV |  | ÚPO | PP | VPR |
| 04 | Bydlení - zahrady |  |  | ÚPO |  | OP zem.v. |
| 05 | Veřejná prostranství-zeleň |  | US2 | ÚPO |  | OP VN |
| 06 | Bydlení | ZTV | US2 | ÚPO |  | OP VN |
| 07 | Občanské vybavení | ZTV | US3 | ÚPO |  |  |
| 08 | Bydlení | ZTV |  | ÚPO | PP | OP VN |
| 09 | Smíšené obytné | ZTV |  | ÚPO | PP | VPR, vodovod |
| 10 | Bydlení | ZTV | US4 | ÚPO část | PP |  |
| 11 | Smíšené obytné | ZTV |  | ÚPO | PP | VPR,vodovod |
| 12 | Smíšené obytné | ZTV |  | ÚPO | PP |  |
| 13 | Bydlení | ZTV | US5 |  |  |  |
| 14 | Veřejná prostranství-zeleň |  |  |  |  | OP sil. |
| 15 | Smíšené obytné | ZTV | US6 | Část ÚPO |  | OP sil. |
| 16 | Rekreace-sportovní |  |  | ÚPO |  |  |
| 17 | Technická infrastruktura | ČOV |  | ÚPO |  | OP výr.,USES |
|  | k.ú. Lipanovice |  |  |  |  |  |
| Číslo plochy | Navržený způsob využití | Doplňující plochy | Podmínka | Převzato | Přestavba | Limity využití |
| 31 | Výroba a skladování |  |  | ÚPO | PP | VPZ |
| 32 | Smíšené obytné | ZTV |  | ÚPO | PP | VPZ |
| 33 | Smíšené obytné | ZTV |  | ÚPO |  |  |
| 34 | Smíšené obytné | ZTV |  | ÚPO | PP |  |
| 35 | Rekreace-rekreační |  |  | ÚPO | PP |  |
| 36 | Rekreace-rekreační |  |  |  |  | OP lesa |
| 37 | Bydlení | ZTV |  | ÚPO | PP |  |
| 38 | Smíšené obytné |  |  | ÚPO |  | OP lesa |
| 39 | Bydlení-zahrady |  |  | ÚPO |  | OP lesa |
| 40 | Smíšené obytné | ZTV |  |  | PP | dešt.kan. |
| 41 | Výroba a skladování |  |  | ÚPO | PP | OP sil. |
| 42 | Smíšené obytné | ZTV |  | ÚPO |  |  |
| 43 | Vodní a vodohospodářské | ČOV |  | ÚPO |  |  |
| 44 | Výroba a skladování |  | volná krajina | ÚPO |  | dešt.kan, vodovod |
| 47 | Dopr. infrastruktura-silnice |  |  | ÚPO |  | obchvat |
| 48 | Výroba a skladování |  |  |  |  | OP sil. |
| 49 | Smíšené obytné | Přeložka sil. |  |  |  | OP VN |
| 51 | Bydlení |  |  | ÚPO | PP | OP sil. |
| 52 | Bydlení |  |  | ÚPO |  |  |
| 53 | Výroba a skladování |  |  |  | PP |  |
| 54 | Technická infrastruktura | ČOV |  | ÚPO | PP | VPZ |
| 55 | Smíšené obytné | ZTV | US 7 | ÚPO | PP | VPZ |
| 56 | Bydlení | ZTV | US 7 | ÚPO | PP |  |
| 57 | Bydlení |  |  | ÚPO | PP |  |
| 58 | Bydlení |  |  | ÚPO |  | OP sil. |
| 61 | Vodní a vodohospodářské | rybník | volná krajina |  |  | OP lesa, USES |
| 62 | Vodní a vodohospodářské | rybník | volná krajina | ÚPO |  | OP lesa,USES |

Vysvětlivky: US=územní studie, OP=ochranné pásmo, USES=lokální biokoridor, PP=plochy přestavby, ÚPO=převzato z platného ÚPO nebo jeho změn, VPZ= vesnická památková zóna, sil=silnice, ČOV = čistírna odpadních vod, ZTV= základní technická vybavenost.

Plochy přestavby jsou vymezeny v zastavěném území všech tří sídel (PP).

- Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

# Koncepce dopravní infrastruktury

Na síti silnic v řešeném území dominuje silnice III/12253 Lhenice - Horní Chrášťany - Záboří - Čakov - Dubné. Tato silnice se ponechává v původní trase s místními úpravami. Zejména je navrženo u Dobčic napřímení této trasy, hlavně z bezpečnostních důvodů, ale i z důvodu ochrany zástavby proti hluku. Do doby realizace tohoto obchvatu je možná i rekonstrukce této silnice ve stávající trase.

Trasu silnice III/12253 doplňuje dále čtveřice silnic III. třídy:

- silnice III/12252 křiž. II/122 dvůr Greinarov u Netolic - Chvalovice - Dobčice,

- silnice III/1438 Chlumeček - Chmelná - Lipanovice - Dobčice,

- silnice III/14324 Čakov - Jankov - Holašovice – Záboří,

- silnice III/14540 Radošovice - Strýčice - Dobčice.

Tyto silnice jsou s ohledem na malý provoz ponechány v současném stavu. U těch z nich, které zpřístupňují zóny s větším počtem objektů bydlení, je nutno počítat do budoucna s úpravou šířky vozovky (pokud možno na 6 m - pokud to umožní stávající šířka uliční čáry) a s vybudováním alespoň jednostranného chodníku.

Pro řešení návsí je třeba připravit komplexní urbanistickou studií úprav návsí dle požadavků orgánu památkové péče. Na významných rozcestích a na všech návsích budou v návrhu umístěna odstavná stání.

Pokud by při silnici v Záboří nebo Dobčicích měl být navržen nový objekt bydlení, bylo by nutné jeho návrh posoudit z hlediska hluku a případně navrhnout použití pasivních protihlukových opatření (například nesituovat do nejexponovanější fasády okna obytných místností a chránit obytné části zahrad). Totéž se týká případných požadavků na celkovou rekonstrukci stávajících objektů. V Dobčicích jsou hlukem ze silnice III/12253  atakovány nadlimitním hlukem zahrady objektů situovaných na severní straně návsi. Ostatní silnice nejsou zdrojem nadlimitního hluku.

Síť komunikací je doplněna polními cestami, někde využitelnými pro vedení turistických, cykloturistických a hipoturistických tras. Tyto trasy jsou rozšířeny a doplněny tak, aby vytvářely ucelené okruhy propojující turisticky atraktivní sídla, s propojením do Blanského lesa a Hlubockých blat (propojení Plástovice - Strýčice - Záboří - Dobčice - Lipanovice - Holašovice – Č.Budějovice). Cyklotrasy vedené v trase silnic jsou vedeny po tělese těchto silnic.

# Koncepce technické infrastruktury

Koncepce technické infrastruktury navazuje na stávající hlavní řady a rozvody. Navrhované trasy technické infrastruktury budou respektovat všechna stávající vymezená ochranná pásma.

Zásobování vodou

Obec využívá pro zásobování obyvatel, zaměstnanců a dobytka pitnou vodu z místních zdrojů. K jímání pramenů a podzemních vod bylo postupně zřízeno několik studní v zalesněném území pod vrchy Vysoká Běta a Vysoká. Studně jsou oplocené a mají vyhlášena pásma hygienické ochrany. Kromě řešených sídel Dobčice, Lipanovice, Záboří, využívají studní obyvatelé Strýčic a Radošovic.  Majitelem a správcem vodovodu v Dobčicích a Lipanovicích je obec Záboří, Zábořský vodovod vlastní fy ZEVOP Netolice a spravuje obec.

Pro zásobování navržené zástavby v Záboří a Dobčicích pitnou vodou je stávající vodovodní síť doplněna o nové větve vodovodu. V Lipanovicích se stávající síť prodlužuje k nové výstavbě.

Současné zásobování lze poměrně snadno lépe zabezpečit propojením obou na sobě nezávislých vodovodních systémů v délce cca 300 m a dovybavením vodojemu nad Dobčicemi čerpadlem pro rezervní zásobování Lipanovic. Rezervní zásobování Dobčic, Záboří, Strýčic a Radošovic pak bude umožněno samospádem.

Odkanalizování

Čištění splaškových odpadních vod z navrhované zástavby v rámci jednotlivého sídla je řešeno navrženými obecními ČOV. Pod každým sídlem je dále navržen rybník pro zlepšení kvality vody odtékající ze sídla a možný je i chov ryb.

Odkanalizování sídel bude řešeno oddělenou kanalizací s tím, že:

- v nově vymezených zastavitelných plochách bydlení (I.) a v plochách smíšených obytných (VII.) bude do doby výstavby obecní ČOV v rámci daného sídla splašková kanalizace zakončena domovní ČOV, a to vždy max. jednou ČOV pro vymezenou plochu

- v rámci zastavěného území lze odkanalizování řešit individuálním způsobem a v ostatních navržených zastavitelných plochách bude způsob odkanalizování vždy posuzován individuálně

- stávající jednotná kanalizace bude většinou zachována pro odvádění dešťů

- dešťové vody budou v maximální míře zachycovány a zasakovány na vlastních pozemcích.

Zásobování elektrickou energií

V území je pět stávajících trafostanic 22/0,4 kV.  Stávající sekunderní síť v území je provedena vzhledem k památkové ochraně všech tří vesnic pouze kabely.  Vyhovuje pro dnešní zatížení a je v dobrém technickém stavu.

| Označení | Typ | Provedení do (kVA) | Instalováno (kVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | BTS | 630 | 400 |
| T2 | BTS | 630 | 160 |
| T3 | BTS | 630 | 160 |
| T1 Lipanovice | příhradová | 250 | 160 |
| T1 Dobčice | příhradová | 250 | 100 |

Nově jsou navrženy 3 trafostanice na odbočkách vedení VN, pro každé sídlo jedna. Požadovaný nárůst příkonu bude přednostně řešen v případě nedostatečného výkonu trafostanic výměnou trafa – všechny trafostanice v území mají dostatečnou konstrukční rezervu.

Zásobování teplem

V současnosti jsou rodinné domy vytápěny lokálně, palivo především hnědé uhlí v kombinaci se dřevem, částečně je využívána k vytápění elektrická energie. Vysokotlaká plynovodní síť není v blízkosti k dispozici. V sídlech není větší tepelný zdroj.

Jako individuální řešení zdroje energie pro vytápění jsou v sídlech uvažovány dřevo, uhlí, propan a tepelná čerpadla. Plošný rozvoj vytápění elektřinou se nepředpokládá. Ohřev vody přednostně využitím OZE.

Spoje

Sídla obce Záboří jsou komplexně telefonizována, převážně vrchním vedením i úložnými kabely. Na návsi jsou veřejné telefonní stanice.

S ohledem na památkový význam sídel i krajiny budou veškerá vedení přednostně vedena v zemi. Je nutno upřednostňovat při výstavbě sítí koordinaci i s ostatními vedeními tak, aby nedocházelo ke zbytečnému zvyšování stavebních nákladů.

Dálkové kabely se v obci nevyskytují, podél silnice vede podzemní telefonní kabel, jeho ochranné pásmo je nutné respektovat.

S ohledem na památkové hodnoty sídel i krajiny nebudou v celém území povolovány stavby stožárů pro přenos signálu GSM.

Odpady

Sběr a svoz odpadů je v kompetenci obecního úřadu Záboří. V současnosti je prováděna separace skla a plastů do speciálních sběrných nádob (PE popelnice 240 l).  Směsný komunální odpad ze sběrných nádob je svážen firmou Rumpold Vodňany na řízenou skládku.

Sběrný dvůr je zřízen v prostorách u obecního úřadu, nové místo je u navržené ČOV. Je zaváděn systém separovaného sběru.

# Civilní ochrana

V území obce nebyly zjištěny žádné plochy ani objekty vojenského zájmu.

V Záboří a Lipanovicích je vybavena hasičská zbrojnice místního dobrovolného sboru. Požární nádrže jsou v Záboří, Lipanovicích i Dobčicích (na návsích).

Řešení požadavků CO jako součást územních plánů řeší objekty pro ukrytí osob, v rámci jejich kolektivní ochrany obyvatelstva, osazenstva objektů a žactva (při živelné události, průmyslové či jaderné havárii, přírodní pohromě, za branné pohotovosti státu, popř. při válečném konfliktu, pandemii ap.).

Kolektivní ochrana obyvatelstva řeší možnosti ukrytí obyvatelstva v případě mimořádných situací. Provádí se ukrytím ve stálých nebo improvizovaných úkrytech nebo evakuací z ohrožených prostorů.  Na obecních úřadech jsou zpracovány plány ukrytí pro dané území. Tyto v bilanci popisují možnosti ukrytí obyvatelstva ve stálých odolných a stálých protiradiačních úkrytech (STOÚ, SPRÚ), budovaných investičním způsobem. Nejrozšířenější je plánované ukrytí v protiradiačních úkrytech budovaných svépomocí obyvatelstva (PRÚ-BS), které jsou zpohotovovány v případě vyhlášení mimořádných událostí. Při navrhování objektů pro ukrytí je nutné zohlednit možné zdroje ohrožení, doběhové vzdálenosti, možnost vyprošťovacích prací, evakuaci apod.

V mimořádně nepříznivých podmínkách (např. nenadálé ohrožení v krajině bez staveb vhodných k ukrytí, po opuštění objektů, které jsou v důsledku tlakové vlny nebo zamoření jako úkryt nevhodné) se realizují, ve vhodném terénu, protiradiační úkryty budované svépomocí polním způsobem - PRÚ-BS-PZ.

Vzdálenost od větších sídel - možnost vzájemné výpomoci v oblasti sil a prostředků a evakuaci s městem České Budějovice, příp. obcemi Jankov, Lhenice.

Meteosituace - převládající směr větrů v proudění západním až severozápadním, v zimě i východním, ve vyšších polohách možnost závějí v zimním období, v nižších inverze.

Vodní díla a rizika zátop - drobné rybníky, zátopová území nejsou, nebezpečí protržení hráze rybníka.

Výrobní nebo skladové objekty s technologií nebo produkcí jako předmět potencionálního ohrožení - nejsou významné.

Jiná zatížení území - možnost dosahu havárie JETE, nelze vyloučit přírodní kalamity (větrné, vodní eroze), lesní požár.

Objekty pro civilní ochranu nejsou navrženy.  Ochranu v mimořádných situacích bude řídit vedení obce podle havarijního a povodňového plánu.

Obec není zařazena v "Povodňovém plánu obce s rozšířenou působností“.

Na území obce není počítáno s umístěním nebezpečných látek.

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou bude řešeno v souladu s krizovým plánem firmy zabezpečující zásobování pitnou vodou.

Nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií řešit v souladu s krizovým plánem E.ON Č. Budějovice, zabezpečujícím zásobování elektrickou energií území řešené obce.

# Koncepce občanského vybavení

Objekty občanského vybavení budou situovány zejména na návsi jednotlivých sídel. Nově je vymezena u okraje Záboří plocha pro občanské vybavení - penzion pro seniory s doprovodnými službami.

# Koncepce veřejných prostranství

Hlavním veřejným prostorem jsou prostory návsí, které jsou historicky vymezeny, a to v každém ze tří sídel. Kolem těchto návsí jsou soustředěny objekty občanské vybavenosti.

Mimo to je vymezena celá řada menších ploch – ploch veřejného prostranství - zeleně, a to u občanské vybavenosti, u ploch bydlení, výroby, u ploch sportu a rekreace.  Tato zeleň může být doplněna odstavnými plochami, dětským hřištěm a odpočinkovými kouty. Podmíněně lze jednotlivé předzahrádky u obytných stavení oplotit.

- Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně

# Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

Uspořádání krajiny je vymezeno v hlavním výkrese. Změny využití nezastavěných ploch jsou možné pouze v navrženém uspořádání.

Podmínky pro využití jednotlivých ploch jsou popsány v kapitole 6.

# Návrh ÚSES

Územní systém ekologické stability je navržen jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, který má za úkol udržovat přírodní rovnováhu v území.  Skládá se z biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, vymezených v hlavním výkrese územního plánu.

Okrajem řešeného území prochází regionální a lokální biokoridory s vloženými biocentry a dalšími lokální prvky. Do řešeného území od západu zabíhá regionální biocentrum RBC 613, vložené do regionálního biokoridoru 29.

Podmínky využití ploch lokálních i regionálních biocenter ÚSES:

Přípustné využití: současné využití, nebo využití, které systematicky povede ke zlepšování stavu a funkce biocentra ÚSES, jakožto biotopu s minimálním antropickým vlivem na něj.

Podmíněně přípustné využití: plocha č. 26 technické infrastruktury pro umístění ČOV-Záboří, za podmínky výběru varianty nejméně zasahující do hodnotných částí biocentra, v plochách lesních umístění staveb pro údržbu a hospodaření v lese za podmínky nenarušení cenné části biocentra

Nepřípustné využití: Umisťování jakýchkoliv staveb, které jsou specifikovány v přípustném a podmínečně přípustném využití ploch překryvných s plochou skladebných částí ÚSES. Dále se zde nepovolují stavby pro sportovní a pobytovou rekreaci, umisťování staveb, oplocení a intenzivní hospodaření a nepřípustné jsou i veškeré další činnosti snižující ekologickou stabilitu skladebné části ÚSES.

Podmínky pro využití ploch lokálních i regionálních biokoridorů ÚSES:

Přípustné využití: současné využití, nebo využití, které systematicky povede ke zlepšování stavu a funkce biokoridoru ÚSES, jakožto biotopu s minimálním antropickým vlivem na něj.

Podmínečně přípustné využití: umístění liniových staveb dopravní a technické infrastruktury (např. silnice III. třídy, vodovody, vedení VN), které přednostně koridor kříží v nejkratším možném směru, vodohospodářská zařízení, domovní čistírny odpadních vod, za podmínky, že nenaruší funkci skladebných částí ÚSES.

Nepřípustné využití: nelze umisťovat stavby – mimo ty, které jsou specifikovány v přípustném a podmínečně přípustném využití ploch překryvných s plochou skladebných částí ÚSES. Dále se zde nepovolují stavby pro sportovní a pobytovou rekreaci, oplocení a intenzivní hospodaření a nepřípustné jsou i veškeré další činnosti, snižující ekologickou stabilitu skladebné části ÚSES.

Podmínky pro využití ploch interakčních prvků:

Přípustné využití: Současné využití, nebo využití, které systematicky povede ke zlepšování stavu a funkce interakčního prvku ÚSES, jakožto biotopu s minimálním antropickým vlivem na něj, křížení silnic, cest a technické infrastruktury dle návrhu.

Nepřípustné využití: Umisťování dalších staveb, které jsou specifikovány v přípustném využití ploch překryvných s plochou skladebných částí ÚSES. Dále se zde nepovolují stavby pro pobytovou a sportovní rekreaci, umisťování staveb, oplocení a intenzivní hospodaření a nepřípustné jsou i veškeré další činnosti snižující ekologickou stabilitu skladebné části ÚSES.

# Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je zajištěna stávající i navrženou sítí účelových cest a návrhem pěších tras. Tyto cesty a trasy musí zůstat veřejně přístupné.

Podél vodotečí musí zůstat neoplocený zelený pás.

# Vymezení ploch pro protierozní opatření a ochranu před povodněmi

Povrchové vody jsou z řešeného území odváděny Zábořským potokem (1-06-03-010) a Kamenným potokem (1-06-03-009). Tyto vody dále odtékají Dehtářským potokem do Vltavy.

Zábořský potok pramení mezi vrchy Vysoká a Vysoká Běta, v horní části byl na něm postaven průtočný bezejmenný rybník s chatovou osadou. Pod rybníkem do něj přitéká Bukohorský potok, nad Perglovým mlýnem je průtočný rybník Lipanovický a těsně nad zástavbou Záboří další dva menší průtočné rybníky. Záboří se v minulosti rozvíjelo po obou březích tohoto potoka mimo dosah případných povodní (zátopové území není vyhlášeno). Riziko povodní je zde výrazně sníženo malým povodím, které je z velké části zalesněno a čtyřmi rybníky, které jsou schopny část vod akumulovat. Pod sídlem se potok stéká těsně nad rybníky Posměch a Dehtář s Kamenným potokem. Vodoteče jsou v dolních částech zpevněné a napřímené.

Kamenný potok tvoří východní hranici obce, pramení mezi vrchy Vysoký Kořen a Vojta. Zásobuje vodou největší rybníky v obci Kamenný (24,3 ha) a Roubíček (4,0 ha). Nad rybníky Posměch a Dehtář se stéká se Zábořským potokem.  Kamenný rybník je vybaven bezpečnostním přelivem s odvedením vody přes zastavěné území sídla Záboří do Zábořského potoka.

Na území obce nejsou vyhlášena zátopová území a místní vybřežení toků nepůsobí zásadní ohrožování stávajících objektů. Také navrhovaná zástavba je v dostatečné vzdálenosti od toků. Pro zvýšení bezpečnosti a zajištění retence jsou na Zábořském potoce navrženy další dva rybníky.

# Vymezení ploch pro rekreaci

V Záboří jsou navrženy lokality pro sport na břehu Kamenného rybníka. Na ně navazují plochy rekreační zeleně (rekreační louky) a jsou propojeny pěší stezkou a cyklotrasou.

Rekreační lokalita u Lipanovického rybníka je územně stabilizovaná.

# Vymezení ploch pro dobývání nerostů

V řešeném území se nenacházejí registrovaná ložiska nerostných surovin.   	Plochy pro těžbu nejsou navrženy.

V současné době se na území průmyslově netěží žádné ložisko nerostných surovin, přesto je díky geologické stavbě (granulitový masív Blanského lesa) navrženo prognózní území těžby západně od Dobčic (úpatí Bukové hory), vhodné k těžbě kamene.

Větší část zastavitelných ploch sídla Záboří se nachází na poddolovaném území (poddolovaná území po těžbě grafitu č. 1720 Chvalovice, č. 1793 Záboří a č. 4953 Lipanovice). Na poddolovaných územích budou zřizovány stavby vždy jen po provedení speciálního geologického průzkumu, který určí komplex technických opatření nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech.

Z hlediska rizika výskytu radonu patří celé území Záboří do skupiny 2 A, tj. střední riziko výskytu, bez tektonických zlomů.

- Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

# Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

Celé řešené území se dělí na tyto plochy s rozdílným způsobem využití, které mohou být součástí zastavěného nebo nezastavěného území (podrobnější členění oproti vyhl. č. 501/2006 Sb.):

- plochy bydlení

- plochy bydlení - zahrady

- plochy rekreace - rekreační

- plochy rekreace – sportovní

- plochy občanského vybavení

- plochy veřejných prostranství - zeleň

- plochy smíšené obytné

- plochy dopravní infrastruktury - silnice

- plochy dopravní infrastruktury –  ost. komunikace

- plochy výroby a skladování

- plochy technické infrastruktury

- plochy vodní a vodohospodářské

- plochy zemědělské

- plochy lesní

- plochy přírodní – krajinná zeleň

- plochy přírodní – rekreační zeleň.

Plochy prvků ÚSES jsou překryvnou funkcí a mohou obsahovat (podmínky viz kap.5b):

- interakční prvek

- lokální biocentrum ÚSES

- lokální biokoridor ÚSES

- regionální biocentrum ÚSES

- regionální biokoridor ÚSES.

Zastavitelnost pozemků – je dána maximálním procentem plochy, kterou mohou zabírat ze stavebního pozemku (nebo souboru takových pozemků náležejících k jedné stavbě hlavní) nadzemní stavební objekty a vozidlové komunikace (většinou vymezované v zákresu katastrální mapy).

Zastavěná plocha (dále „ZP“) – je dána obvodem 1.NP nadzemní stavby promítnutým na terén.

Zastavitelná plocha – plocha mimo zastavěné území, určená územním plánem k zastavění.

Nadzemní podlaží („NP“) – podlaží objektu, které se celé nachází nad okolním upraveným terénem.

Ochranné pásmo („OP“) – pásmo vyhlášené kolem zařízení či objektu k zajištění bezpečnostním či hygienických podmínek.

V chráněných lokalitách VPZ a VPR je nutné dodržet zpřísněné regulační podmínky dle kap.2c, zejména zachovalý tradiční charakter zástavby, který je vymezen těmito charakteristikami staveb:

- stavební čára se musí přizpůsobit starší okolní zástavbě,

- půdorys objektů obdélníkový,

- střecha tradičního tvaru a krytiny, s minimalizací otvorů do střešní krytiny a přesahů,

- štíty průčelí co nejvíce symetrické včetně rozvrhu oken s tím, že v podkroví jsou vhodnější okna menší,

- okna a dveře obdélníkové na výšku, výjimečně čtverec, jen podružné otvory podkrovní či sklepní mohou být ležaté,

- okna křížem dělená, omítky hladké světlé, ploty např. masivní plaňkové s možností nízké podezdívky apod.

# stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

- PLOCHY BYDLENÍ

- hlavní využití:

- bydlení

- přípustné:

- stavby a přístavby rodinných domů izolovaných nebo řadových, s možným vestavěným občanským vybavením nerušícím bydlení, pokud funkce bydlení bude v užitkových plochách převažovat, ubytování do 10 osob,

- - rekreační a užitkové zahrady, bazény, garáže pro uživatele pozemku, stavby pro rekreaci sloužící pro obyvatele rodinného domu, hřiště pro děti apod.

- - související technická infrastruktura, plochy obslužné dopravy a veřejné zeleně

- nepřípustné:

- samostatné objekty pro individuální rekreaci,

- stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a skladování,

- provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce obytné zóny,

- autokempy a tábořiště, čerpací stanice, odstavné plochy nákladní dopravy,

- ostatní stavby nesouvisející s funkcí bydlení, neuvedené jako přípustné.

- podmínky prostorového uspořádání:

S ohledem na zachování krajinného a sídelního rázu je nutno novou zástavbu, včetně přístaveb a nástaveb, řešit v souladu s těmito požadavky:

- nenarušit kompoziční průhledy či pohledy na dominanty, jednotnou frontu fasád kolem návsi

- výšky staveb se připouští 1 NP a obytné podkroví

- v plochách 16 a 20 se stanovuje maximální přípustná podlažnost 2 NP a obytné podkroví

- v sídle Záboří a v návaznosti na stávající objekty se 2 NP lze podmíněně připustit i objekty o 2 NP bez podkroví, a to za podmínky prokázání vhodnosti tohoto řešení formou zákresu do celé fronty a prokázání vhodnosti a nenarušení daných hodnot území,

- přípustné je provádět rekonstrukce a úpravy stávajících objektů majících více než 2 NP s tím, že nebude dále navyšován jejich objem

- max. výška nových staveb je limitována max. výškou hřebene 9,0 m od upraveného terénu

- pro plochy 33 a 34 je možná maximální výška hřebene 8,0 m od upraveného terénu

- v nově vymezených zastavitelných plochách v Dobčicích a Lipanovicích je předepsána minimální výměra pozemku pro umístění rodinného domu 900 m2

- v zahradách jsou možné pouze zahradní boudy do 40 m2 ZP s výškou do 6 m

- stavby nesmí přesáhnout ve svém součtu zastavitelnost pozemku 30%.

V plochách zasahujících do OP silnice III. třídy a do OP trafostanic nebudou umístěny objekty charakteru chráněného venkovního prostoru staveb a plochy chráněného venkovního prostoru, pokud nebudou současně zřízena opatření pro splnění hygienických limitů hluku.

- PLOCHY BYDLENÍ - ZAHRADY

- hlavní využití:

- zahrady a zahradnictví

- přípustné:

- účelové stavby související se zahrádkářskou a chovatelskou činností (max. jedna na pozemku), garáž nebo přístřešek (max. jedna na pozemku), pokud nepřesáhnou zastavitelnost plochy 5% (u plochy 39 nesmí zastavěná plocha všech nadzemních objektů na jednom pozemku přesáhnout 50 m2),

- zeleň plošná, liniová, izolační, vodní plochy, skleníky, prodejny výpěstků apod.,

- plochy související technické a dopravní infrastruktury,

- stavby pro sport sloužící potřebě daného území, zejména hřiště pro děti.

- nepřípustné:

- stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu – mimo přípustných

- stavby pro pobytovou rekreaci, pro výrobu a skladování

- provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce zóny.

- PLOCHY REKREACE - REKREAČNÍ

- hlavní využití:

- rekreace

- přípustné:

- stavby, plochy a zařízení pro rodinnou rekreaci a sport

- stavby občanského vybavení (služby, ubytování apod.) s vazbou na sport nebo hromadnou rekreaci

- stavby pro individuální rekreaci do ZP max. 50 m2, výšky max. 1 NP a podkroví

- plochy související technické infrastruktury, dopravy a zeleně, zahrady

- nepřípustné:

- samostatné stavby pro bydlení,

- stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a skladování,

- stavby, které by přesáhly zastavitelnost plochy 15%,

- provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolní rekreační zóny.

- PLOCHY REKREACE - SPORTOVNÍ

- hlavní využití:

- sport

- přípustné:

- plochy a zařízení pro hromadnou rekreaci a sport, dětská hřiště

- stavby občanského vybavení (služby, ubytování apod.) s vazbou na sport nebo hromadnou rekreaci, do výměry ZP max. 50 m2

- plochy související technické infrastruktury, dopravy a zeleně

- nepřípustné:

- samostatné stavby pro bydlení a individuální rekreaci,

- stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a skladování,

- stavby, které by přesáhly zastavitelnost plochy 10%,

- provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolní rekreační zóny.

- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

- hlavní využití:

- občanské vybavení

- přípustné:

- objekty občanského vybavení, zejména stavby pro administrativu, pro služby komerčního a obchodního charakteru a vzdělávací, ubytovací a stravovací zařízení, hřiště apod.,

- bytové domy, které jsou součástí areálu vybavenosti se stanovenou sociální charakteristikou (např. areál pro seniory)

- související technická infrastruktura, dopravní plochy, hřiště a veřejná zeleň

- nepřípustné:

- samostatné rodinné domy, objekty pro individuální rekreaci, další objekty pro bydlení, které nesplňují podmínku, uvedenou v přípustném využití pro bytové domy

- provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolní zóny.

- podmínky prostorového uspořádání:

- S ohledem na zachování krajinného a sídelního rázu je nutno novou zástavbu, včetně přístaveb a nástaveb, řešit v souladu s těmito požadavky:

- nenarušit kompoziční průhledy či pohledy na dominanty, jednotnou frontu fasád kolem návsi

- výšky všech nových staveb se připouští max. 1 NP a využité podkroví, příp. podsklepení.

- PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - ZELEŇ

- hlavní využití:

- veřejná prostranství

- přípustné:

- zeleň liniová a plošná, park a rekreační les

- stavby pro sport a volný čas, zejména drobná hřiště a herní objekty pro sport a rekreaci, odpočinkové plochy, drobnou architekturu doplňující rekreační charakter území apod.,

- stavby technického a dopravního vybavení pouze zabezpečující provoz území s výjimkou garáží, parkovací a odstavné plochy jen v nezbytném rozsahu nenarušujícím funkci zeleně,

- drobná parková a sadovnická architektura,

- stavby vodohospodářské, vodní plochy a toky, protipovodňová opatření,

- reklamní zařízení apod.

- podmíněně přípustné:

- plochy stávajících předzahrádek lze oplotit – pouze při zachování tradičního charakteru oplocení a max. výškou plotu 1,2 m.

- nepřípustné:

- provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem,

- nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce veřejného prostranství,

- stavby neuvedené výše.

- PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

- hlavní využití:

- bydlení

- přípustné:

- stavby a přístavby rodinných domů, obytné dvojdomy

- občanské vybavení nerušící bydlení, sloužící k obsluze přilehlého území,

- rodinné penziony, služby a výroba a skladování - nepřekračující užitnou plochou ve svém součtu užitnou plochu bytů

- rekreační a užitkové zahrady, vodní plochy, stavby pro sport a rekreaci sloužící potřebě daného území, zejména hřiště pro děti apod.

- související technická infrastruktura, plochy obslužné dopravy a veřejné zeleně,

- hospodářské a malé výrobní a drobné opravárenské objekty -  nerušící bydlení.

- podmíněně přípustné:

- plochu 49 v Dobčicích lze zastavět pouze při prokázání, že nebude omezena realizace přeložky silnice III.třídy (plochy 47)

nepřípustné:

- samostatné objekty pro individuální rekreaci

- jednoúčelové stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a skladování,

- provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce zóny

- autokempy a tábořiště, čerpací stanice, odstavné plochy nákladní dopravy

- ostatní stavby nesouvisející s funkcí bydlení nebo ubytování.

- podmínky prostorového uspořádání:

S ohledem na zachování krajinného a sídelního rázu je nutno novou zástavbu, včetně přístaveb a nástaveb řešit v souladu s těmito požadavky:

- minimální výměra pozemku pro umístění stavby pro bydlení v zastavitelných plochách je 900 m2

- minimální výměra pozemku pro umístění rodinného domu pro plochu 24 se stanovuje 1200 m2

- nenarušit kompoziční průhledy a pohledy na dominanty, fronty zástavby návsí

- max. výška nových staveb 1 NP a podkroví

- stávající objekty nebudou ve svém hlavním objemu nastavovány do výšky

- v zahradách pouze zahradní boudy do 40 m2 ZP, s výškou do 6 m do hřebene

- stavby nesmí přesáhnout v součtu zastavitelnost pozemku 40%.

V plochách zasahujících do OP silnic II. třídy a do OP trafostanic nebudou umístěny objekty charakteru chráněného venkovního prostoru staveb a plochy chráněného venkovního prostoru, pokud nebudou současně zřízena opatření pro splnění hygienických limitů hluku.

- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNICE

- hlavní využití:

- silnice III. třídy

- přípustné:

- silnice včetně všech souvisejících a podmiňujících staveb a zařízení

- návrh narovnání silnice v ploše 47 u Dobčic nevylučuje možnost její rekonstrukce ve stávající poloze

- podmíněně přípustné:

- pod podmínkou, že nenaruší, neztíží ani neznemožní hlavní využití:

- zeleň liniová a plošná

- odstavné a parkovací plochy, točny a zastávky

- stavby technické a dopravní infrastruktury pouze zabezpečující provoz území, křížení tras, protihlukové úpravy apod.

- nepřípustné:

- provozy a činnosti neuvedené výše.

- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – OSTATNÍ KOMUNIKACE

- hlavní využití:

- pozemní komunikace, odstavné a parkovací plochy

- přípustné:

- místní a účelové komunikace včetně odstavných ploch, zeleň liniová a plošná,

- stavby dopravní a technické infrastruktury pouze zabezpečující provoz území,

- drobné vodoteče, drobná uliční architektura

- nepřípustné:

- provozy a činnosti neuvedené výše.

- PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

- hlavní využití:

- výroba a skladování

- přípustné:

- stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu, výrobní služby, administrativu, skladování pouze denního provozu, za podmínky v ploše 51 a 52 vymezení pásu pohledově izolační zeleně v šíři 5 – 10 m

- stavby technické a dopravní infrastruktury sloužící potřebě funkčního využití

- technické stanice (např. čerpací, čistící, regulační apod.)

- fotovoltaické zařízení (pouze na střechách objektů a mimo VPR a VPZ)

- zeleň plošná, liniová

- vodní a vodohospodářské plochy

- skládky a sběrny odpadů

- nepřípustné:

- stavby neuvedené jako přípustné, zejména stavby pro bydlení vč. ubytování

- stavby vyšší než 12 m do hřebene

- stavby a plochy charakteru chráněného venkovního prostoru proti hluku.

- PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

- hlavní využití:

- technická infrastruktura

- přípustné:

- stavby technické a dopravní infrastruktury, odstavné plochy

- technické stanice (např. čerpací, čistící, regulační, retenční apod.)

- zeleň plošná, liniová

- skládky a sběrny odpadů

- nepřípustné:

- stavby neuvedené jako přípustné.

- PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

- hlavní využití:

- vodohospodářské využití

- přípustné:

- vodní plochy, vodní díla, krajinná zeleň, doprovodná zeleň, travní porosty

- účelové a pěší cesty a cyklistické stezky, prvky územního systému ekologické stability

- technická infrastruktura související s funkcí vodní plochy.

- nepřípustné:

- ostatní stavby, zařízení a jiná opatření, neuvedené jako přípustné, zejména skládky a sklady chemikálií.

- PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

- hlavní využití:

- zemědělské hospodaření

přípustné:

- plochy zemědělské – orná půda a trvalé travní porosty

- změna druhu těchto pozemků na plochy lesní nebo vodohospodářské

- stavby místní dopravní a technické infrastruktury

- stavby zemědělské prvovýroby, které prokazatelně nevyžadují napojení na sítě technické infrastruktury (např. skleník, seník, přístřešek pro zvířata) a při maximální výměře 500 m2 (v CHKO Blanský les pouze 200 m2) a při prokázání, že stavba se nebude negativně uplatňovat z hlediska krajinného rázu nebo neohrozí charakter památkové zóny či CHKO, stavba bude přizpůsobena místu obvyklému, tzn.  budou použity vhodné materiály a barvy, sklon střechy bude v rozmezí 25 – 40°, stavby budou v patřičném rozestupu apod.

- krajinná zeleň, prvky územního systému ekologické stability

- pěší cesty a cyklistické stezky a účelové cesty po okraji ploch.

- podmíněně přípustné:

- vodohospodářské stavby – sloužící k zlepšení stability a rozmanitosti krajiny

- stavby pro zemědělské hospodaření a myslivost – jen do 50 m2 ZP na pozemku

- nadzemní stavby musí respektovat podmínky staveb v CHKO a ochranná pásma, od hranice lesa mohou být umístěny min. 7 m

- nepřípustné:

- ostatní stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, zejména stavby pro bydlení a rekreaci.

- PLOCHY LESNÍ

- hlavní využití:

- les

- přípustné:

- plochy lesa (PUPFL), rekreační lesy

- malé vodní nádrže do 0,1 ha, v případě že jejich využití bude extenzívní, příp. budou sloužit vodohospodářským účelům

- pěší cesty a cyklistické stezky a účelové cesty

- stavby pro ochranu přírody, včelíny, obory

- stavby pro lesnické hospodaření a myslivost

- prvky územního systému ekologické stability

- podmíněně přípustné:

- stavby liniové dopravní a technické infrastruktury – pouze mimo nejkvalitnější lesní porosty

- nepřípustné:

- ostatní stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení

- v plochách přírodních rezervací vč. jejich ochranného pásma je nepřípustné umísťovat cyklistické stezky, účelové cesty, obory a stavby pro lesnické hospodaření a myslivost

- výstavba ostatních objektů, které by narušily funkci lesa, a to i v OP lesa.

- PLOCHY PŘÍRODNÍ – KRAJINNÁ ZELEŇ

- hlavní využití:

- krajinná zeleň

- přípustné:

- krajinná zeleň, les, doprovodná zeleň, travní porosty

- vodní plochy a toky, nivy.

- podmíněně přípustné:

- včelíny, drobné infrastrukturní objekty a energetická zařízení – jen v minimálním rozsahu a pouze pokud nepoškozují biologickou funkci přírodní plochy

- pěší a účelové cesty a cyklistické stezky – v minimální šířce.

- nepřípustné:

- ostatní stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, zejména stavby pro bydlení a rekreaci.

- PLOCHY PŘÍRODNÍ – REKREAČNÍ ZELEŇ

- hlavní využití:

- rekreační louka

- přípustné:

- krajinná zeleň, doprovodná zeleň, travní porosty, vodní plochy, hřiště

- podmíněně přípustné:

- drobné infrastrukturní objekty a energetická zařízení – v minimálním rozsahu

- pěší a účelové cesty a cyklistické stezky – v minimální šířce.

- nepřípustné:

- ostatní stavby, zařízení a jiná opatření, zejména pro bydlení, výrobu a skladování, včetně oplocení.

# Při veškeré činnosti je třeba dále respektovat tato stávající ochranná pásma (limity):

- ochranné pásmo silnic

- ochranné pásmo vodních zdrojů

- ochranná pásma elektrických vedení VN 22kV a trafostanic

- ochranná pásma vodovodů

- ochranná pásma kanalizačních sběračů a stanic

- ochranná pásma sdělovacích kabelů

- ochrana RR tras

- ochrana památkově chráněných objektů a celků

- ochrana ložisek nerostných surovin a poddolovaných území

- významné krajinné prvky, chráněné stromy, interakční prvky apod.

Navržené limity - výstupní:

- OP navrženého vedení VN.

Vzdálenost nově umísťovaných staveb od kraje pozemků určených k plnění funkcí lesa je stanovena minimálně 30 m, tuto minimální vzdálenost lze u stávajících objektů, jejích přístaveb, nástaveb a u nových objektů snížit v případě prokázání, že tyto nebudou ohrožovat pozemky určené k plnění funkce lesa. Ostatní drobné stavby mohou být umístěny bezprostředně za oplocením, které musí být minimálně 7 m od lesa, aby byl zabezpečen průjezd lesnické a hasičské techniky.

- Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

| Seznam veřejně prospěšných staveb /VPS/ a opatření /VPO/ pro které lze vyvlastnit |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Název | Poznámka - zdůvodnění |
| VPS 1 | ČOV a související kanalizace Záboří | Čištění odpadních vod |
| VPS 2 | Kanalizační řad Záboří | Odvedení splašků na ČOV |
| VPS 3 | Propojující naučná stezka Záboří | Zpřístupnění rekreačních a vyhlídkových lokalit |
| VPS 4 | Nová trafostanice a přívodní vedení VN Záboří západ | Zásobování nové výstavby el.energií |
| VPS 9 | Silniční obchvat Dobčice | Zvýšení bezpečnosti dopravy |
| VPS 10 | ČOV a související kanalizace Dobčice | Čištění odpadních vod |
| VPO11 | Dočišťovací rybník Dobčice | Bezpečné odvedení spl.vod |
| VPS 12 | Propojující MK a kanalizace | Obsluha území |
| VPS 13 | Trafostanice a přívodní vedení VN Dobčice | Zásobování území el.energií |
| VPO14 | Rybník Vašek | Protizáplavové opatření v krajině |
| VPS 15 | Propojení vodovodů | Zásobování vodou z vodních zdrojů |
| VPS 16 | Propojení vodovodů | Zvýšení využitelnosti VZ |
| VPS 17 | Trafostanice a přívodní VN Lipanovice | Zásobování území el.energií |
| VPS 18 | ČOV a související kanalizace Lipanovice | Čištění odpadních vod |

Asanační plošné zásahy nejsou navrženy.

- Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona

Veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, nejsou navrženy.

- Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Kompenzační opatření nejsou stanovena.

- Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

V územním plánu není vymezena žádná plocha územní rezervy.

- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Jsou vymezeny tyto plochy pro následné prověření:

- plocha US1, US2, US3, US4, US5, US6	   - rozvojové plochy v Záboří

- plocha US7  				   - plocha přestavby v Lipanovicích.

Územní studie (US) musí stanovit vymezení obslužných komunikací včetně napojení na dopravní systém obce, technickou infrastrukturu včetně čištění odpadních vod, vsaku dešťových vod a ochrany před záplavami, etapizaci a parcelaci, odstupy staveb, hmotové řešení, vymezení potřebných veřejných prostranství – zeleně. Musí rovněž navrhnout regulační podmínky pro nadzemní stavby s ohledem na možnost narušení sídelního a krajinného rázu a podmínek památkové ochrany. Dále musí vyřešit ochranu chráněných objektů v ploše a v jejím okolí proti hluku z dopravy a proti negativním vlivům z provozů výroby a skladování. Součástí studie bude i geologický posudek pro stanovení podmínek zakládání v územích po bývalé těžbě.

Koncepce dopravní infrastruktury a koncepce technické infrastruktury (zásobování el. energií, teplem, vodou a odkanalizování) bude řešeno dle kapitoly 4 – koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování.

Lhůta pro pořízení územních studií a jejich projednání a zaevidování v souladu se stavebním zákonem se stanovuje do 8 let od vydání tohoto ÚP.

- Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Návrh územního plánu obsahuje:

textová část strany 6 až 31

grafická část 3 výkresy:

Výkres č. I/1	Výkres základního členění území 			1:5 000

Výkres č. I/2 	Hlavní výkres 						1:5 000

Výkres č. I/3 	Veřejně prospěšné stavby, asanace			1:5 000.

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

- PROCES Pořízení územního plánu

O pořízení územního plánu Záboří (dále také ÚP) rozhodlo dne 17. 1. 2012 Zastupitelstvo obce Záboří usnesením č. 1/2012, a to dle § 44 odst. a) stavebního zákona z vlastního podnětu. Zároveň tímto usnesením schválilo, že v souladu s § 6 odst. (1) písm. c) stavebního zákona bude na žádost obce pořizovatelem Magistrát města České Budějovice, OÚP a určilo p. Ing. Josefa Honsu, starostu obce, zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při jednotlivých fázích pořizování této územně plánovací dokumentace. Usnesením č. 8/2016 ze dne 5. 8. 2016 zastupitelstvo obce opět určilo Ing. Josefa Honsu, starostu obce, jako zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem na volební období 2014 – 2018.

Projektantem ÚP je ÚP STUDIO České Budějovice, Ing. arch. Stanislav Kovář, autorizovaný architekt, č. autorizace ČKA 00121.

Po podpisu Protokolu o předání pořizování ÚP dne 14. 2. 2012 bylo zahájeno pořizování ÚP. Po odevzdání doplňujících průzkumů a rozborů 12. 11. 2012 zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s ustanovením § 47 odst. (1) stavebního zákona návrhu zadání ÚP. V návrhu zadání byly stanoveny hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP. V návrhu zadání byly stanoveny hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP. Na základě uplatněných požadavků a stanoviska pořizovatele ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání před předložením zastupitelstvu obce. Zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 4. 7. 2014 usnesením č. 7/2014.

ÚP je pořízen v souladu s § 50 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě zadání, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Záboří č.7/2014 dne 4. 7. 2014.

Návrh územního plánu pro společné jednání byl zpracován v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), a to v souladu s požadavky schváleného zadání. Společné jednání o návrhu ÚP proběhlo dne 14. 10. 2015. V rámci společného jednání bylo uplatněno 9 stanovisek dotčených orgánů, na jejichž základě bylo třeba před zahájením řízení o ÚP návrhu upravit. V rámci zveřejnění návrhu ÚP v souladu s § 50 odst. (3) stavebního zákona (od 29. 9. 2015 do 13. 11. 2015) byly uplatněny 2 připomínky, jejichž vyhodnocení je součástí samostatné kapitoly tohoto odůvodnění.

Následně na základě pořizovatelem doloženého návrhu ÚP, stanovisek dotčených orgánů a připomínek, které byly uplatněny, bylo doručeno dne 19. 7. 2016 pořizovateli stanovisko krajského úřadu čj.: KUJCK/99113/2016/OREG s posouzením dle § 50 odst. (7) stavebního zákona. V tomto stanovisku krajský úřad upozornil na nedostatky.

Projektant návrh ÚP upravil na základě pokynu pořizovatele ze dne 27. 7. 2016, do kterého byly zapracovány výsledky společného jednání o návrhu ÚP, včetně požadavků z výše uvedeného stanoviska krajského úřadu.

Oznámení o zahájení řízení o ÚP dle § 52 stavebního zákona a §§ 171 až 174 správního řádu bylo učiněno veřejnou vyhláškou ze dne 11. 8. 2017. Tato veřejná vyhláška byla zveřejněna na úředních deskách Obecního úřadu Záboří a Magistrátu města České Budějovice po dobu min. 38 dnů (od 11. 8. 2017 do 29. 9. 2017). Oznámení bylo rovněž zveřejněno na webových stránkách obce Záboří a statutárního města České Budějovice spolu s návrhem této územně plánovací dokumentace. Veřejné projednání proběhlo dne 21. 9. 2017.

V rámci řízení o návrhu ÚP byla uplatněna 4 stanoviska dotčených orgánů, z nichž všechna byla souhlasná. Dále byly uplatněny 2 připomínky, a to obcí Záboří a Národním památkovým ústavem.

Národní památkový ústav ve své připomínce upozornil na některé problematické návrhové plochy převzaté z platného územního plánu obce Záboří nebo jeho změn a žádost o vyvolání jednání nebo řízení včetně místního šetření ve věci návrhu ÚP. Dne 4. 1. 2018 bylo svoláno dohodovací jednání, v rámci kterého bylo dohodnuto následující: Ministerstvo kultury při znalosti nesouhlasného vyjádření Národního památkového ústavu, souhlasilo s návrhem ÚP tak, jak byl zveřejněn v rámci řízení o ÚP, přičemž dále upozornilo, že po vydání ÚP bude v rámci projednání zprávy o uplatňování ÚP uplatňovat požadavky na vyhodnocení potřeby vymezení veškerých zastavitelných ploch. Národní památkový ústav na jednání konstatoval, že nadále trvá na svém vyjádření.

V rámci řízení o ÚP bylo uplatněno 9 námitek od dotčených osob podle § 52 odst. (2) stavebního zákona. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění rozhodnutí o námitkách a spolu s návrhem vyhodnocení připomínek, které byly uplatněny k návrhu ÚP pro společné jednání, ho zaslal dne 10. 4. 2019 v souladu s § 53 odst. (1) stavebního zákona dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je k uplatnění stanoviska k těmto návrhům. V řádné lhůtě dle § 53 stavebního zákona bylo uplatněno 5 stanovisek dotčených orgánů, včetně stanoviska krajského úřadu jako nadřízeného orgánu, z nichž 4 byla souhlasná. Stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu obsahovalo požadavek, aby mu byl upravený návrh ÚP znovu předložen k vydání stanoviska. Ostatní dotčené orgány stanoviska v řádné lhůtě neuplatnily, proto se v souladu s § 53 odst. (1) stavebního zákona má za to, že s návrhem pořizovatele souhlasí.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o námitkách je nezbytné opakovat veřejné projednání, a to v rozsahu úprav návrhu ÚP související s vyhodnocením výsledků řízení o návrhu ÚP.

Oznámení o pokračování řízení o ÚP Záboří a opakovaném veřejném projednání v rozsahu úprav na základě vyhodnocení výsledků prvního veřejného projednání podle § 53 odst. 2 stavebního zákona ve vazbě na §§ 171 až 174 správního řádu bylo učiněno veřejnou vyhláškou ze dne 3. 10. 2019. Tato veřejná vyhláška byla zveřejněna na úředních deskách obce Záboří a Magistrátu města České Budějovice po dobu minimálně 38 dní, od 14. 10. 2019 do 22. 11. 2019. Oznámení bylo rovněž zveřejněno na webových stránkách obce Záboří a statutárního města České Budějovice spolu s návrhem této územně plánovací dokumentace. Opakované veřejné projednání proběhlo dne 14. 11. 2019.

V rámci opakovaného veřejného projednání ÚP Záboří byla uplatněna 1 námitka dotčenou osobou podle § 52 odst. (2) stavebního zákona. Dále byla uplatněna 3 stanoviska dotčených orgánů. 2 stanoviska byla fakticky souhlasná, stanovisko uplatněné oddělením ochrany přírody a krajiny odboru ochrany životního prostředí MM ČB bylo nesouhlasné a blíže bylo dohodnuto na dohodovacím jednání dne 18. 11. 2019. Byla uplatněna 1 připomínka z hlediska ochrany ZPF a ochrany ovzduší. Tyto byly fakticky bez připomínek s informací o příslušném dotčeném orgánu. Dále bylo uplatněno souhlasné stanovisko Krajského úřadu - Jihočeský kraj k částem návrhu ÚP Záboří, které byly od předchozího veřejného projednání změněny pod č.j. KUJCK 135986/2019. Výsledky projednání vyhodnotil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem.

V souladu s § 53 odst. (1) stavebního zákona zaslal pořizovatel dne 16. 1. 2020 pod značkou OÚP/O-89/2020/Mi-V dotčeným orgánům a Krajskému úřadu – Jihočeský kraj výzvu k uplatnění stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu ÚP Záboří pro opakované veřejné projednání. V řádné lhůtě byla uplatněna 4 stanoviska dotčených orgánů, která byla fakticky souhlasná a souhlasné stanovisko Krajského úřadu – Jihočeský kraj pod č.j. KUJCK 26275/2020/OREG. Rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění, je součástí tohoto opatření obecné povahy.

Dne 2. 9. 2019 bylo Krajským úřadem – Jihočeský kraj vydáno souhlasné stanovisko pod č.j. KUJCK 97410/2019 OZZL k návrhu ÚP Záboří z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.

Územní plán byl schválen ZO pod usnesením č.7/2020 ze dne 3. 7. 2020.

- Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje A územně plánovací dokumentací vydanou krajem

# Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje

Dle Politiky územního rozvoje ČR 2008 ve znění Aktualizace č.1 (APÚR) je celé správní území obce Záboří součástí rozvojové oblasti OB10 České Budějovice. Správním územím obce neprochází vymezené koridory dopravní a technické infrastruktury. Řešené území se nedotýká rozvojové osy OS6, specifické oblasti SOB01 Šumava.

V ÚP je navržena ochrana kulturních, přírodních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického a architektonického dědictví, čímž je snaha podpořit a zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území a osídlení a kulturní krajiny. Stanovené podmínky pro využití ploch, které se nachází v zastavěném území, umožňují jeho hospodárné využívání. Jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro formy bydlení a cestovního ruchu (např. je umožněna realizace komunikací pro cyklisty a pěší). Při řešení ochrany hodnot území jsou zohledněny také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Při stanovení způsobu využití území je přistupováno v návaznosti na zásady územního rozvoje ke komplexnímu řešení celého území, jehož využití vychází ze současného stavu a reaguje na záměry v území. Stanovené podmínky pro využití ploch, které se nachází v zastavěném území, umožňují jeho hospodárné využívání. V územním plánu je respektován územní systém ekologické stability, jsou podporovány ekologické funkce krajiny a dále je snahou udržovat rozmanitost venkovské krajiny s ohledem na typ krajiny. Nové rozvojové plochy výrazně nezvýší nároky na dopravní infrastrukturu a veřejnou dopravu.

ÚP vytváří podmínky pro preventivní ochranu území před potencionálními riziky a přírodními katastrofami v území s cílem minimalizace rozsahu případných škod – umožňuje zatravňování, zalesňování, budování vodních ploch, cestní sítě a další. Zastavitelné plochy vhodné pro rozvoj území jsou důsledně umisťovány zcela mimo záplavová území.

Navrhované řešení ÚP dbá na zachování prostupnosti krajiny a minimalizuje rozsah fragmentace krajiny. Rozvojové plochy jsou navrhovány v návaznosti na ty stávající. Při stanovování urbanistické koncepce byla posuzována kvalita stávajícího bytového fondu se zaměřením na obnovu stávajících objektů, avšak bez dalších zastavitelných ploch by byl rozvoj sídla velmi problematický. Rozvoj v území je navrhován s ohledem na širší souvislosti a dlouhodobý horizont plánování. Byla zhodnocena koncepce technické a dopravní infrastruktury, také požadavky památkové ochrany, tyto koncepce byly zohledňovány při vymezování rozvojových ploch a koridorů s ohledem na tvorbu kvalitního životního prostředí.

S PÚR ČR v platném znění je návrh ÚP v souladu.

# Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v platném znění (dále jen „ZÚR“) jsou vymezeny na území obce Záboří tyto konkrétní záměry:

RBK 29 a RBC 613 – ÚP Záboří dle podmínek v území zpřesňuje jednotlivé prvky územního systému ekologické stability a podmínky jejich využití a navazuje na ně prvky lokálními.

V návrhu ÚP jsou zohledněny priority výrokové části ZÚR. Jsou zohledněny stanovené priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území  -  viz kap. a) ZÚR. Územní plán Záboří zohledňuje priority územního plánování kraje pro zajištění příznivého životního prostředí. Návrh řešení zohledňuje řešení podporující ochranu přírodně a krajinářsky cenných území, zejména NATURA 2000. K posílení ekologické stability krajiny jsou vymezeny prvky ÚSES. Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a protipovodňové ochrany jsou navržena opatření v rámci zastavitelných ploch i mimo ně. Územní plán zajišťuje ochranu zemědělské a lesní půdy a minimalizuje jejich zábory na přijatelný kompromis. Pro ochranu krajinného rázu a dalších hodnot území jsou územním plánem navrženy podmínky prostorového uspořádání urbanizovaných ploch. Fragmentace krajiny je v návrhu minimalizována.

ÚP zohledňuje priority územního plánování kraje pro zajištění hospodářského rozvoje kraje. Návrh územního plánu přednostně využívá plochy a objekty vhodné k výstavbě v zastavěném území, příp. návaznosti na zastavěné území. Vymezením ploch pro sport a rekreaci jsou vytvořeny podmínky pro další rozvoj cestovního ruchu, turistiky a rekreace v území. Řešení podporuje možnosti využití území pro příměstskou turistiku využívanou zejména občany Českých Budějovic.

ÚP zohledňuje priority územního plánování kraje pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vymezením nových zastavitelných ploch pro bydlení vytváří podmínky pro uspokojení poptávky obyvatel po bydlení v kvalitním prostředí. ÚP vytváří územní podmínky pro zlepšení veřejné infrastruktury území – je navržena např. úprava několika kolizních míst technické infrastruktury, je posíleno zásobování vodou a elektrickou energií, jsou navrženy obecní ČOV, je řešen dopravní skelet.

ÚP vytváří územní podmínky pro zajištění ochrany hodnot území (zejména přírodních), pro rozvoj dalších socioekonomických aktivit (zejména sportovního a rekreačního využívání území), pro zlepšení a stabilizaci životní úrovně obyvatel (např. vymezení zastavitelných ploch pro bydlení, podnikání, veřejnou infrastrukturu apod.).

ÚP zohledňuje územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot kraje - viz kap. e) ZÚR. Respektuje zásady ochrany přírody a krajiny, vymezením nových zastavitelných ploch v návaznosti na již urbanizované území, chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel. Krajina je vymezena jako nezastavěné území a tvoří ji plochy s rozdílným způsobem využití: plochy zemědělské, plochy vodní a vodohospodářské, plochy lesní a plochy přírodní (krajinná zeleň). V územním plánu jsou zohledněny zásady ochrany zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa a vodohospodářské zájmy.

Za základní prvky ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území lze považovat vytvoření podmínek pro rozvoj obytné funkce, rekreace a pracovních příležitostí v území.

ÚP zohledňuje vymezení cílových charakteristik krajiny. Obec Záboří se nachází v těsné návaznosti na území CHKO Blanský les. Tomu odpovídá také její zařazení do cílové charakteristiky krajiny – krajina lesní, lesopolní a rybniční.

Řešení ÚP nabízí možnost vhodné a citlivé urbanizace území zakomponované do krajiny. Jsou respektovány zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území zejména rozvoj zastavitelných ploch v území je navrhován s ohledem na hospodárné využívání zemědělského půdního fondu a PUPFL, se snahou eliminovat zábor zemědělské půdy s vyšší třídou ochrany a PUPFL, přednostně ve vazbě na stávající sídlo a vymezené trasy.

Vzhledem k nárůstu zastavitelných ploch je řešením urbanistického návrhu zajištěn dostatek doprovodné zeleně (resp. krajinné rozmanitosti) v území. Prostupnost krajiny není řešením územního plánu dotčena, resp. v případě, že je dotčena dopravními liniovými stavbami, pak řešení zajišťuje prostupnost nejen pro obyvatele, ale také pro migrující živočichy. ÚP není v rozporu se zásadami využívání území podle jednotlivých typů krajiny stanovenými v ZÚR.

- Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Obec Záboří se nachází přibližně 20 km západně od Českých Budějovic, vztah obce k městu Č. Budějovice, centru sídelní aglomerace, je tedy volnější. Stavebně správní činnost zde vykonává v rámci přenesené působnosti státní správy Stavební úřad města České Budějovice. Přes hranici obce zasahují přívody vody, telekomunikací, elektrické energie, dále ochranná pásma, chráněná území, cestní síť a prvky ÚSES.

Z hlediska širších vztahů byla provedena koordinace dopravní návaznosti území na dopravní řešení okolních obcí. Územní plány sousedních obcí také navazují na řešení zásobování vodou a elektrickou energií obce Záboří.

Dále jsou zohledněny a koordinovány další vazby na okolní území (především z hlediska územního systému ekologické stability), vyplývající z územně plánovacích dokumentací sousedních obcí (Nová Ves, Lhenice, Žabovřesky, Čakov, Jankov, Brloh, Chvalovice). Lokální ÚSES (biokoridor Kamenný potok a biocentrum Kamenný rybník) nenavazuje na ÚSES ve schváleném územním plánu Jankov (2008), je však v souladu s Plánem ÚSES okresu České Budějovice, který tyto vazby zkoordinoval. ÚP Jankov se tomuto přizpůsobí při jeho další změně.

- Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Obecné cíle a úkoly územního plánování stanoví zákon č. 183/2006 Sb. ve znění novel a navazující vyhlášky. Územně plánovací dokumentace řeší funkční vymezení a uspořádání ploch, postupy pro využití území, podmínky výstavby a časovou i prostorovou koordinaci řešení soukromých a veřejných zájmů v území. Koordinuje a zajišťuje předpoklady pro optimální uspokojování požadavků obyvatel na životní prostředí, bydlení, kulturu, služby, sociální podmínky, rekreaci a další potřeby.

ÚP vytváří podmínky pro výstavbu (navržení zastavitelných ploch zejména plochy bydlení, popř. možnost výstavby uvnitř stávajících ploch tam, kde to bude vhodné např. vzhledem k hodnotám území, ke konfiguraci terénu) a pro udržitelný rozvoj území tj. vyvážený hospodářský rozvoj, sociální soudržnost a kvalitní životní podmínky. Svým řešením vytváří předpoklady pro „rozumný“ rozvoj odpovídající významu a velikosti sídla, pro kvalitní bydlení a pro zachování nezastavěného území včetně jeho kvalitativního rozvoje. ÚP řeší účelně využití území a prostorové uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tímto účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.

ÚP ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. V doplňujících průzkumech a rozborech a následně ve schváleném zadání územního plánu byl zjišťován a posuzován stav území včetně jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, které byly následně promítnuty do řešení územního plánu.

Zejména kapitola „koncepce rozvoje území obce“ výrokové části ÚP vyzdvihuje některé hodnoty a stanovuje podmínky pro jejich ochranu zejména v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Součástí hodnot jsou i nemovité kulturní památky. Stanovená koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, stanovuje základní rysy navrženého řešení. S požadavky na ochranu kulturních a civilizačních hodnot, především urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, je územní plán v souladu – mezi urbanistické a kulturní hodnoty území navržené k zachování jsou zařazeny i požadavky na nízkopodlažní příměstský charakter zástavby v úzkém kontaktu s tradiční zástavbou i okolní přírodou.

Podmínky pro využití ploch v nezastavěném území dostatečně chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí pro život obyvatel a základ jejich totožnosti. Urbanistická koncepce spolu s podmínkami pro využití  ploch uvnitř zastavěného území určují podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťují ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. V nich se také odráží potřeba změn v území (jak zastavitelné plochy pro bydlení, veřejné prostranství, občanské vybavení, tak stanovení koncepcí veřejné infrastruktury zejména koncepce zásobování pitnou vodou, koncepce likvidace odpadních vod, koncepce likvidace odpadů, koncepce občanského vybavení, koncepce veřejných prostranství).

Dle možností a podrobnosti ÚP jsou stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a požadavky na změny v území, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb zejména, ale nejen pro plochy bydlení, které reagují právě na stanovené hodnoty území. Tím jsou také stanoveny podmínky pro provedení změn v území, hlavně pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a spolu s kapitolou textové části ÚP „urbanistické koncepce“ jsou stanoveny podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení.

V ÚP jsou respektována zvláště chráněná území přírody, významné krajinné prvky a další přírodně cenná stanoviště a lokality. Územní plán stanovuje podmínky pro ochranu krajinného rázu a vymezení systému ekologické stability krajiny. Podmínky  pro umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území jsou v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona.

Pořadí provádění změn v území (etapizaci) nebylo nutno vzhledem k velikosti sídla a celého řešeného území a vzhledem k navrhovanému řešení územního plánu stanovovat (kromě jedné obtížně přístupné plochy pro bydlení). Stejně tak nebylo nutno konkrétně řešit nebezpečí ekologických a přírodních katastrof včetně nutnosti odstraňování jejich důsledků.

Řešení ÚP vytváří předpoklady udržitelného („rozumného“) využívání celého správního území obce, čímž vytváří v území podmínky, které by měly napomoci řešení důsledků náhlých hospodářských změn a které umožní pružně reagovat na změny v hospodářské situaci státu i jednotlivce. Navrženým řešením jsou také v území vytvořeny podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území. Kapitola 4. textové části územního plánu vytváří podmínky pro zajištění civilní ochrany v možnostech a podrobnosti územního plánu a v rozsahu předaných podkladů. Při řešení územního plánu nevyvstala potřeba vymezení monofunkčních ploch, které se vyžadují (zejména pozemky staveb a zařízení) pro obranu a bezpečnost státu, civilní ochranu, sklady nebezpečných látek apod. S ohledem na podrobnost územního plánu se územní plán zabýval určením asanačních ploch, v tomto případě nebyla potřeba těchto zásahů stanovena.

V ÚP nevyvstala potřeba stanovit místo v území pro rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. Dále bylo přistoupeno k vymezení ploch přestavby. Řešení územního plánu vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území.

ÚP Záboří nevymezuje plochy těžby nerostů ani jiných surovin. S dobýváním nerostů ani jiných surovin územní plán nepočítá. Tím reguluje rozsah využívání přírodních zdrojů.

Řešení ÚP respektuje požadavky plynoucí z oborových koncepcí. Při řešení ÚP byly uplatňovány poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování, ekologie a památkové péče.

- Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

ÚP je zpracován v souladu s platnými předpisy v oboru územního plánování, především stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a byl projednán v souladu s příslušnými ustanovením stavebního zákona a správního řádu.

Forma a obsah ÚP byly v časovém rámci procesu pořizování aktuálně upraveny v souladu s platným zněním stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Obsah dokumentace ÚP je v souladu s § 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a jednotlivé plochy s rozdílným využitím byly vymezeny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. Některé plochy jsou podrobněji členěny na podtypy s ohledem na specifické podmínky, záměry a charakter území. Pro plochy s rozdílným způsobem využití je stanoveno hlavní využití a dále přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné činnosti včetně podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu.

Jsou vymezeny hranice zastavěného území, ploch přestavby a zastavitelných ploch. Podmínky pro umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území jsou v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona.

- Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů

ÚP je zpracován v souladu s požadavky zvláštních předpisů. To znamená souladu zejména se zvláštními právními předpisy.

V rámci společného jednání bylo uplatněno 9 stanovisek dotčených orgánů, z nich 5 byly souhlasné, resp. bez požadavků do návrhu ÚP. Faktické požadavky ze 4 stanovisek byly respektovány a zapracovány do návrhu ÚP pro řízení dle § 52 stavebního zákona. To představovalo tyto zásadní úpravy v řešení návrhu ÚP:

- Na základě stanoviska Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, byl upraven způsob využití dílčích ploch. Současně byl dohodnutý způsob řešení odkanalizování a upraven regulativ minimální vzdálenosti od okraje lesa (záznamy z jednotlivých dohodovacích jednání je součástí dokladové části ÚP).

- Do příslušné kapitoly doplněn požadavek Ministerstva životního prostředí, týkající se poddolovaných území.

- Na základě stanoviska Krajského úřadu, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví a v souladu se závěry z dohodovacího jednání s Magistrátem města České Budějovice, odborem ochrany životního prostředí, bylo aktuálně vymezeno zastavěné území, byl zmenšen rozsah vymezených zastavitelných ploch (záznam z dohodovacího jednání je součástí dokladové části ÚP).

- Na základě stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, odd. Správa CHKO Blanský les byly upraveny a doplněny zejména Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (záznam z dohodovacího jednání je součástí dokladové části ÚP).

V rámci opakovaného veřejného vystavení a projednání návrhu ÚP Záboří byla uplatněna 3 stanoviska dotčených orgánů, z nichž 1 stanovisko MM ČB, odboru ochrany přírody a krajiny, z hlediska lesního hospodářství obsahovalo požadavek na změnu grafické části ÚP. Tomuto požadavku bylo vyhověno tak, že v grafické části návrhu územního plánu Záboří byl na pozemku parc. č. 1904/1 v katastrálním území Lipanovice zpracovatelem opraven způsob využití předmětného pozemku, a to z plochy se způsobem využití plochy přírodní – krajinná zeleň na plochu se způsobem využití plochy lesní. Ostatní stanoviska byla fakticky souhlasná.

V rámci veřejného vystavení a opakovaného projednání návrhu ÚP Záboří byla uplatněna 3 stanoviska dotčených orgánů, z nichž 1 stanovisko MM ČB odboru ochrany přírody a krajiny, odd. ochrany přírody a krajiny obsahovalo požadavek na upřesnění požadavku na dohodovacím jednání. Dohodnuté stanovisko a jeho respektování viz. vyhodnocení uplatněné námitky v kap. 14.b).

- Vyhodnocení splnění požadavků zadání

Byly splněny požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR 2008 ve znění její 1. aktualizace z roku 2015, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů (konkrétně viz Odůvodnění, kapitola 2).

Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů byly splněny. Zpracovatel se zabýval požadavky na řešení střetů. Jak bylo požadováno v kapitole zadání “požadavky na rozvoj území obce” bylo k sídlu přistupováno se zohledněním jeho rozvojového potenciálu a jeho významu ve struktuře osídlení. Cílem samosprávy a územního plánu je dosáhnout takového vývoje, který by přinesl „rozumný“ rozvoj v mezích možností území, orientovaný na zachování jeho hodnot, zejména pohody bydlení.

Dobré životní prostředí s návazností na hodnotnou krajinu vytváří ze sídla Záboří atraktivní místo pro rozvoj bydlení, podpořený zejména přírodními hodnotami. Rozvoj obce je zaměřen na stabilizaci počtu obyvatel a umožňuje rozvoj směřující ke zlepšování kvality s navýšením počtu zejména trvale bydlících obyvatel. V navrhovaném řešení jsou zohledněny všechny hodnoty území včetně kulturních, urbanistických a architektonických, zejména při vymezení zastavitelných ploch a podmínkách pro realizaci nové výstavby, popř. rekonstrukci stávajících budov. Vymezované plochy a podmínky jejich využití se orientují na bydlení v klidném a čistém prostředí, umožňují rozvoj cestovního ruchu spojený s hodnotami území zejména přírodními, urbanistickými a architektonickými, a respektují je.

ÚP reaguje na limitující skutečnosti dané současným stavem, tj. stav sídla, uspořádání a rozloha ploch dle jednotlivých způsobů využití a v neposlední řadě také požadavky dotčených orgánů. Urbanistická koncepce je orientována na zachování stávajících hodnot území s důrazem na urbanistické a architektonické hodnoty sídla a zachování jeho atraktivity z hlediska cestovního ruchu. Cílem ÚP je navržení ploch zejména pro rozvoj bydlení, veřejných prostranství, veřejné zeleně, rekreace, občanského vybavení, výroby a skladování, technické infrastruktury, dopravní infrastruktury. Jiný rozvoj ploch je nutno prověřit dle konkrétního záměru ve změnách územního plánu, v návaznosti na tyto stávající plochy, stále však s důrazem na skutečnost upřednostnění požadavky bydlení a ochrany hodnot území. Jsou stanoveny takové podmínky využití jednotlivých ploch, které vytváří dostatečně široké možnosti při využití území, zejména stávajících staveb včetně přilehlých hospodářských budov, čímž vytváří předpoklady reálného a pro vlastníky nemovitostí přijatelného využití stávajících staveb.

Koncepce a uspořádání krajiny zachovává stávající hodnotnou volnou krajinu a vytváří dobré předpoklady pro její další zkvalitňování, rozvoj a ochranu, podmínky a zázemí pro obyvatele a návštěvníky obce s důrazem na zlepšování kvality vzhledem k současnému stavu a hodnotám území. Plochy územního systému ekologické stability byly prověřeny. Byly zohledněny regionální prvky územního systému ekologické stability, které zasahují do správního území obce. Územní systém ekologické stability je navržen jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, který má za úkol udržovat přírodní rovnováhu v území.  Skládá se z biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, vymezených v hlavním výkrese územního plánu. Byly stanoveny vhodné podmínky pro využití ploch, které pokrývají jednotlivé prvky územního systému ekologické stability.

Koncepce veřejné infrastruktury vychází ze současného stavu a je v mnoha případech vyhovující. Koncepce dopravní infrastruktury respektuje současný stav a vychází z něj. V řešeném území předpokládá dopravní návrh zejména zkvalitnění páteřní trasy silnice III. třídy Dubné – Lhenice.

Koncepce dopravní a technické infrastruktury:

Obec Záboří s jejími místními částmi Lipanovice a Dobčice leží v západní části českobudějovického okresu na úpatí Blanského lesa ve vzdálenosti cca 16 km od Českých Budějovic, v podstatě stranou hlavních komunikačních tras. Na nadřazenou komunikační síť je obec napojena sítí silnic III. třídy. Na železniční síť území obce Záboří napojeno není.

Na síti silnic III. třídy v řešeném území dominuje silnice III/12253 Lhenice - Horní Chrášťany - Záboří - Čakov - Dubné. Silnice má regionální dopravní význam a představuje jednu ze tří spojnic Českých Budějovic s Prachaticemi (atraktivní zejména pro autobusovou dopravu). Podle výsledků celostátního sčítání dopravy (ŘSD ČR Praha 1995) je silnice III/12253 u Lhenic zatížena necelými 400 vozidly/den, na okraji Českých Budějovic je však její pokračování - silnice III/14322 (Branišovská ulice) zatížena více než 2000 vozidly/den. Silnice III/12253 má vozovku šířky cca 5.5 m a poměrně velký počet dopravních závad převážně bodového charakteru (především nedostatečné poloměry výškových a směrových oblouků s nevyhovujícími rozhledovými poměry). To se týká i průtahu vlastní obcí Záboří, kde vykazuje několik nepříjemných dopravních závad bodového (respektive v úseku kolem bytových domů na východním okraji obce i liniového) charakteru. Navrženy jsou však pouze místní úpravy, citlivé k historickému prostředí návsi.

Komunikace jsou prakticky v celé délce bez chodníku, chodníky budou postupně budovány dle návrhu odsouhlaseného s orgánem památkové péče, včetně veřejného osvětlení a okolních úprav zeleně a pěších cest.

V Dobčicích je vedena trasa této silnice v poloze po severním okraji zastavěného území místní části. Je součástí úseku vybudovaného po druhé světové válce;  dnes již není známo, co vedlo tehdejší projektanty k tomu, že zvolili trasu jižně osamocené usedlosti na okraji obce, jisté však je, že tím vznikla nepříjemná dopravní závada jak na samotné silnici III/12253 (nedostatečné rozhledové poměry ve směrovém i výškovém oblouku a zbytečně velký podélný sklon silnice), zejména však v křižovatce se silnicí III/12252 - netolické a místní komunikací do centra sídla, kde jsou rozhledové poměry zoufale nevyhovující. Řešení je v tomto případě možné jedině náhradním opatřením (zrcadlem, případně snížením rychlosti na silnici III/12253). V úseku mezi Dobčicemi a Zábořím je doporučeno ve dvou místech narovnání trasy.

Trasu silnice III/12253 doplňuje čtveřice silnic III. třídy:

- silnice III/12252 křiž. II/122 dvůr Greinarov u Netolic - Chvalovice - Dobčice,

- silnice III/1438 Chlumeček - Chmelná - Lipanovice - Dobčice,

- silnice III/14324 Čakov - Jankov - Holašovice – Záboří,

- silnice III/14540 Radošovice - Strýčice - Dobčice.

Tyto silnice mají šířku vozovky 4.5 - 5.5 m a vzhledem k jejich dopravnímu významu vcelku únosné parametry trasy s únosným počtem dopravních závad vesměs bodového charakteru (nedostatečné poloměry směrových a výškových oblouků s nevyhovujícími rozhledovými poměry). U silnic III/14324 a III/14540  je zřejmé, že byly budovány zřejmě až po druhé světové válce a je na nich znát cílevědomé vedení trasy. Tyto silnice mají menší počet dopravních závad trasy a mají i o něco lepší šířkové parametry. Tím se liší od silnic III/12252 a III/1438, které - alespoň na průtahu katastrálním území obce Záboří - mají horší šířkové parametry (které představují například problémy autobusům) a horší parametry trasy.  Na průtahu silnice III/1438 Lipanovicemi je její trasa poznamenána odsunem osy v prostoru návsi, vzhledem k dopravnímu významu však tato skutečnost nezpůsobuje výraznější problém. Průtahový úsek není vybaven chodníkem. Podoba, rozsah a provedení případného rozšíření komunikací o prostor pro pěší bude projednán s orgány památkové péče.

Uvedené silnice mají vesměs místní dopravní význam, nicméně silnice III/1438 a III/12252 je součástí jakéhosi odklonového tahu poměrně často využívaného pro spojení křemežska s vodňanskem a nezřídka až na Prahu. Je jedinou spojnicí vedenou v jihoseverním směru mezi údolím Vltavy a silnicí II/122 - II/166 (Netolice - Lhenice - Smědeč - Chvalšiny - Kájov). Před druhou světovou válkou údajně po této silnici byla vedena i autobusová linka.

Průtahy státních silnic tvoří komunikační kostru řešeného území, která je doplněna především v zastavěné části obcí sítí místních a účelových komunikací. Tyto komunikace mají šířku vozovky zpravidla 3 m a jenom z části bezprašný povrch. Jsou vesměs bez chodníků. V křižovatkách s průtahovými úseky silnic mají v některých případech nevyhovující rozhledové poměry a tvary křižovatek.

Na síti těchto komunikací nutno jmenovat především místní komunikace ze Záboří do Strýčic a z Lipanovic k holašovické silnici (které mají šířku vozovky cca 4 m s kvalitním bezprašným povrchem a jsou po nich vedeny některé autobusové spoje) a místní komunikace přes dobčickou náves (původně průtah netolické silnice).

Dopravní zařízení v uvedených sídlech není v současné době prakticky žádné. U nově navrhovaných objektů vybavenosti podnikatelského charakteru je třeba, aby jejich majitelé či investoři zabezpečili potřebný počet parkovacích stání pro své zákazníky a obchodní partnery na vlastních pozemcích v rámci stavby těchto zařízení. Garážování vozidel obyvatel sídla je zabezpečeno vesměs na vlastních pozemcích obytných budov.

Řešená sídla nejsou napojena na železniční síť (železnice je v Českých Budějovicích). Jediným dopravním prostředkem v osobní hromadné dopravě je proto autobus. Doprava je provozována sedmi linkami. Nejvíce spojů je vedeno po silnici III/12253 mezi Zábořím a Dobčicemi (22), ve směru na Lhenice (13) a na České Budějovice (12); po silnici III/14324 na Holašovice (14), III/12252 na Chvalovice (12) a III/14540 na Strýčice (9). Po silnici III/1438 na Lipanovice a po místních komunikacích z Lipanovic na Záboří a ze Záboří na Strýčice po 5 spojích.

Byl analyzován hluk z dopravy na silnici III/12253 v Záboří a Dobčicích. Z analýzy výsledků výpočtu vyplývá, že hladiny hluku 50 dB je v Záboří dosaženo ve vzdálenosti cca do 50 m od osy komunikace. Objekty ležící v menší vzdálenosti jsou zřejmě atakovány hlukem, jehož ekvivalentní hladina překračuje normovanou hodnotu, toto překročení není ovšem takové, aby porušovala zdraví obyvatel těchto objektů.

Zásobování vodou

V koncepci zásobování pitnou vodou, která je v současné době stabilizovaná, se navrhuje doplnění stávající vodovodní sítě tak, aby bylo možno zásobovat a požárně zajistit celou stávající i nově navrhovanou zástavbu.

Dobčice

Zdrojem pitné vody jsou 2 studně nad Bukohorským potokem. Ze studní voda gravitačně potrubím DN 100 natéká do vodojemu s akumulačním prostorem 50 m3 a z vodojemu je zásobena veškerá zástavba Dobčic a přebytečná voda natéká do vedlejších vodojemů 2 x 150 m3 potrubím DN 100. Zásobní vodovodní řad od vodojemu k sídlu je proveden z PVC 110, vnitřní rozvody z PVC 90 a větev k samotě z PVC 50.  Návesní prostor je zokruhován. Vodovod je veden v trase komunikací, dimenze hlavních rozvodů umožňují rozvoj sídla bez potřeby posilování vodovodní sítě. Rekonstrukce vodovodu byla provedena před 5 lety na vypočtenou průměrnou denní potřebu vody 17 800 l/den.

Pro zásobování navržené zástavby pitnou vodou je stávající vodovodní síť doplněna o větev v délce 70 m.

Lipanovice

Zdrojem pitné vody jsou 3 studně S1, S2, S3 pod vrchem Vysoká. Celková minimální vydatnost studní činí 0,357 l/s, průměrná vydatnost pak 0,85 l/s. Voda ze studní je vedena k Lipanovicím do zemního vodojemu na 150 m3 potrubím z lPE 90 a z vodojemu do sídla potrubím z lPE 110. K jednotlivým spotřebitelům je vodovod z lPE 110 veden v trase komunikací. Vodovod byl realizován na konci 80.let, je vybaven hydranty a odběr vody je možné v budoucnu výrazně zvýšit bez doprovodných investic.  Pro zásobování sídla pitnou vodou, včetně navržené zástavby, není nutné stávající síť rozšiřovat ani upravovat.

Záboří

Záboří, stejně jako Strýčice a Radošovice jsou zásobeny ze 7 studní. Voda je akumulována ve vodojemu 2 x 150 m3, z 5 studní do něj natéká přímo a ze dvou studní přes  Dobčický vodojem. Z vodojemu je voda odvedena zásobním řadem, který se za státní silnicí rozděluje- jedna větev je vedena do Strýčic a Radošovic, druhá do Záboří podél státní silnice Dobčice- Záboří. V sídle Záboří je vodovod přiveden do zemědělského areálu a z něho dále pokračuje k obytné zástavbě. V návesním prostoru je proveden jeden velký okruh, z něhož je vedena jedna větev k novým rodinným domkům. Vodovod z lPE 110 je vybaven hydranty a umožňuje rozvoj sídla bez doprovodných investic. Kapacita jednotlivých zdrojů nebyla z dostupné projektové dokumentace zjištěna. Zdroje však mají dostatečnou rezervu, které se ještě zvýšila snížením stavu dobytka v zemědělském areálu cca na polovinu (100 krav, 150 jalovic, 50 telat, 60 prasat, 300 selat).

Pro zásobování navržené zástavby pitnou vodou je stávající rozvodná síť doplněna o novou větev pro zásobování jihozápadní rozvojové lokality, o větev zásobující východní část a navrženo je též zásobování zástavby mezi Kamenným rybníkem a návsí spojené s přeložením části stávajícího vodovodu.

Kanalizace

V sídlech je vybudováno odvodnění dešťových a splaškových odpadních vod, které však postrádá potřebné parametry (těsnost, hloubka uložení, vybavení uličními vpustěmi). Kanalizace má často charakter spíše mělce uloženého podpovrchového odvodnění, které je pak zaústěno do nejbližších otevřených vodotečí.

Dobčice (40 ekvivalentních obyvatel EO) jsou sídlo je bez kanalizace. Deště jsou z návesního prostoru odváděny povrchově do silničních příkopů a z nich voda odtéká zatrubněnou meliorační stokou k Záboří. Zde přechází v otevřenou stoku a pod Zábořím zaúsťuje do Zábořského potoka. Splašky z domácností jsou jímány v žumpách.

Lipanovice (80 EO) - v sídle je provedena jednotná kanalizace vybavená uličními vpustěmi v kvalitě odpovídající velikosti sídla (mělké uložení, netěsnost, vybavenost revizními šachtami, záchytné koše v uličních vpustech).  Splašky z domácností po předčištění v septicích a žumpách a veškeré srážky jsou odváděny otevřenou bezejmennou vodotečí do Kamenného potoka.

Záboří (170 EO) - toto sídlo je bez uceleného systému odkanalizování a čištění odpadních vod. Stávající situaci ovlivnil zejména potok dělící sídlo na dvě části. Z hlediska případné výstavby ČOV komplikuje situaci ještě zatrubněná meliorační stoka a odtok z Kamenného rybníka. Kanalizace je do Zábořského rybníka zaústěna cca na 4 místech. Kromě odkanalizování bytovek a nových rodinných domků nemají kanalizační stoky potřebné parametry. Splašky z domácností jsou čištěny v žumpách a septicích.

Koncepce zásobování elektrickou energií

Řešení je v současné době stabilizováno, je založeno na využití stávající sítě, která je v dobrém technickém stavu a má k dnešnímu dni rezervu výkonu, může být posílena stavbou nové trafostanice – v každém sídle.

Koncepce nakládání s odpady je v současné době stabilizována.

Koncepce občanského vybavení patřícího do veřejné infrastruktury respektuje současný stav. Zařízení občanského vybavení a služeb v Záboří odpovídají velikosti a významu obce a soustředění vybavenosti v Českých Budějovicích.

Koncepce veřejných prostranství vychází ze současného stavu. Současné plochy veřejných prostranství zahrnují volné (neoplocené) plochy komunikací, odstavných ploch, veřejné zeleně a veřejné infrastruktury v sídle. Nově navržené plochy veřejných prostranství jsou vymezeny jako plochy veřejné zeleně a parkovišť, a to u občanské vybavenosti, u ploch bydlení, výroby, u ploch sportu a rekreace.

S požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území je územní plán v souladu – respektuje charakter zástavby a charakter příměstského území. Ochrana hodnot je zajištěna hned na několika místech územního plánu, zejména pak v kapitole 2. textové části „základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot“, kde jsou hodnoty vyjmenovány a stanoveny podmínky jejich ochrany.

CHKO (Chráněná krajinná oblast) Blanský les byla vyhlášena v roce 1989 o rozloze 212 km2, se sídlem ve Vyšném u Českého Krumlova. Nejvyšší horou je Kleť s vrcholem 1084 mnm. Původní jedle byly vytlačeny bukem, smrkem a borovicí. Malebný kraj je bohatý na chráněné lokality přírody, historické, technické památky a lidovou architekturu. Obyvatelstvo oblasti bylo poněmčováno od pozdního středověku, a tak bylo před válkou výrazně německé národnosti, což se částečně projevuje i v architektuře statků (patrová disposice Záboří, Lipanovice i Dobčice). Odchod němců po válce neměl výrazný vliv na stavební strukturu, většina objektů byla rekreačně využita. Negativní dopady měla zemědělská výroba.

Osídlení oblasti na okraji kdysi močálovité hlubocké pánve a Netolického újezdu je rané, zakládání sídel je lokační. Blata byla osídlována až později zřejmě se založením hradu Hluboká. Půdorysy obcí jsou pravidelné, kolem obdélníkových návsí, s pravidelnou parcelací plužiny. Některé menší usedlosti vznikly zřejmě vysazením nových chalup od starších usedlostí nebo vysazením usedlosti na okraji obcí. Jinak se půdorysná forma, po staletí nenarušená, dochovala dodnes. Stavby byly již poč.19.st. zděné, pouze stodoly bývaly roubené. Zástavba byla trojstranná s hloubkovou orientací domu a příčnou průjezdnou stodolou, po pol. 19. st. se objevují příčné hmoty domu s průjezdem, často v patrové podobě. Také jsou přezdívány dosud roubené či rámové stodoly. Přestavby se soustřeďují i na obytné části a chlévy. Některé mají klenuté síně a chlévy se vzdutými plackami, s elipsovitými pasy. Ojediněle se objevuje klenba na střední sloupek. Sýpky jsou zachovány většinou jako zděné patrové, v Záboří č. 13 je sýpka nad obytným prostorem.

Dálkové dominanty

- zámek Hluboká

- chladicí věže JETE

- rekreační rybník Dehtář, z r.1479, 246 ha, dva ostrovy

- pohledy přes Kamenný rybník do Českobudějovické pánve

- pohledy k vrchu Vysoká Běta, příp. ke Kleti

První písemná zpráva: Záboří rok 1263, Dobčice rok 1292, Lipanovice rok 1292.

V sídelním útvaru Dobčice byla usnesením JKNV ČB 19. 11. 1990 prohlášena památková zóna, uvnitř které je povolení stavebních aktivit podmíněno vydáním závazného stanoviska orgánem státní památkové péče, tj. OkÚ České Budějovice. Obdobně byla prohlášena památková zóna v sídle Lipanovice, kde je taktéž funkční stavební režim spoluvytvořený zákonem č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

V evidenci je také několik archeologických lokalit, především mohylových pohřebišť z doby halštatské, které představují jen část historických stop původního osídlení. V okolní krajině se nachází řada křížků, křížů a božích muk.

Mimo tyto stavby je doporučena k ochraně celá plocha návsí včetně drobné návesní vybavenosti. Tyto plochy si zaslouží především pozornost, protože na návsi se soustřeďuje život obce. Rozlehlé návesní prostory často větší než budějovické náměstí působí impozantně, včetně návesních rybníčků a zatravněných ploch se vzrostlými stromy (nevhodné výsadby koniferů, cizokrajných rostlin a náletových dřevin budou postupně obměněny). Působivé uspořádání hmot usedlostí s výrazným průčelím často bohatě zdobené architektury na návsích, dává základní kvalitu urbanistickému prostoru a působí velmi příznivě i v dálkových pohledech. Na návsích nedocházelo ke stavebním aktivitám, až na výjimky (stavba školy v Lipanovicích a přestavba kaplí poč. 20. století).

V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek je zapsána celá řada stavení se zachovalými špýchary. Kaple na návsi v Záboří je lidová se štítem z r. 1841. Další kaple je z r. 1843, další při silnici od Č. Budějovic, výklenková kaple Sv. Jana Nepomuckého nad vodotečí z r. 1852 - všechny jsou kvalitní architektonické úrovně. V Lipanovicích je kaple z r. 1902, při silnici u Dobčic tři kaple ze začátku 19. století.

Návrh územního plánu řeší veřejně prospěšné stavby, jejichž návrh je rozpracován v tabulce v kapitole 7. Veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo, nejsou navrženy, nejsou navržena ani žádná veřejně prospěšná opatření.

Ochrana veřejného zdraví je zajištěna jednak vlastním návrhem územního plánu, resp. vymezením ploch dle způsobu využití, ve kterých jsou stanoveny takové podmínky využití, které se vzájemně doplňují, podmiňují a zejména nekolidují.

Návrh územního plánu řeší dle možností a podrobnosti požadavky civilní obrany v souladu s písm. a) - i) vyhlášky č. 380/2002 Sb., blíže viz kapitola 4b) výrokové části. Objekty pro civilní ochranu nejsou navrženy.  Ochranu v mimořádných situacích bude řídit vedení obce podle havarijního a povodňového plánu. Obec Záboří není zařazena v "Povodňovém plánu obce s rozšířenou působností“.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) návrh vychází ze schválených komplexních pozemkových úprav, je řešen tak, aby co nejméně narušoval organizaci ZPF.

V rámci možností a podrobnosti územního plánu byly řešeny problémy a střety v území. Jsou stanoveny podmínky pro rozvoj využití území, které by měly zajistit zachování a respektování hodnot území. Zastavitelné plochy jsou shrnuty v tabulce v kapitole 3b) výrokové části a dále jsou zobrazeny v grafické části samostatnou značkou s příslušným kódem zastavitelné plochy. Každá plocha přestavby má své jedinečné označení, u ploch přestavby navrhovaný způsob využití plochy, stanovené podmínky pro využití plochy, podmínka pro využití plochy územní studií.

Na základě veřejného projednávání návrhu zadání územního plánu nebyl stanoven požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

V zadání nebylo požadováno variantní řešení návrhu územního plánu.

Byly splněny požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění.

Do zadání byly zapracovány požadavky dotčených orgánů, nové záměry investorů na území obce, průběžně projednávané v zastupitelstvu obce. Návrh ÚP tyto požadavky respektuje. Zadání ÚP je splněno ve všech bodech.

S požadavky na ochranu nezastavěného území je ÚP v souladu – respektuje významné krajinné prvky ze zákona a systém ekologické stability krajiny, zohledňuje ochranu zemědělského půdního fondu a lesních ploch.

Návrh je v souladu s hlavními cíli územního plánování - komplexně dotváří předpoklady pro harmonický rozvoj území. Hlavním cílem je dosažení trvale udržitelného rozvoje a využití území. To spočívá v harmonickém skloubení jak ekonomického, tak sociálního i environmentálního rozvoje, ve vyváženém stavu jak ochrany přírody, krajiny a dochovaného kulturního dědictví, tak rozvoje všech složek a funkcí v území.

- Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

Územní plán je koncepční dokumentace rozhodující o využití území obce. Z tohoto hlediska je velmi důležité zapracovat všechny zájmy ochrany přírody a krajiny a tím zajistit možnost jejich dalšího fungování a rozvoje. Zachování ploch chráněných zákonem zajistí udržení ekologicko-stabilizační funkce území a zajistí udržení a zvyšování biodiverzity. Zajištění ochrany krajinného rázu zachová historicko – kulturní ráz krajiny a tím zlepší prostředí pro turistické a volnočasové vyžití návštěvníků a občanů obce.

Odůvodnění s ohledem na hospodářské podmínky: přijaté řešení bude mít pozitivní vliv na územní podmínky pro hospodářský rozvoj, rozšiřuje plochy pro podnikání i technické zázemí různých činností i nutnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Návrh podpoří udržitelný rozvoj území - zajistí vyvážený vztah podmínek pro životní prostředí (respektování prvků ÚSES a navržení ploch veřejných prostranství formou parkové zeleně), pro hospodářský rozvoj (vymezené plochy výroby a skladování) a pro soudržnost společenství obyvatel (vymezením ploch rekreace-sportovní a zeleně).

Odůvodnění s ohledem na soudržnost společenství obyvatel území: přijaté řešení bude mít pozitivní dopad na územní podmínky pro sociální soudržnost, zejména zachováním kompaktních sídelních společenství historicky koncipovaných kolem jádra zástavby (velká náves) a kolem páteřních komunikací.

Po stránce životního prostředí se jedná o území kvalitní, dobře provětrávané. Životní prostředí lze charakterizovat jako velmi dobré. Poměrně zachovalé přírodní podmínky okolní krajiny přispívají k zdravému životnímu prostředí a zájmu o bydlení i rekreaci. Negativní vlivy výroby lze minimalizovat způsobem hospodaření, kapacitami výroby, ochrannou zelení, protierozními úpravami apod.

Muselo být zohledněno omezení ochrannými pásmy (lesa, výroby, infrastruktury), rizikem narušení systému ekologické stability krajiny a VKP a v neposlední míře i posouzením záborů ZPF. Novou výstavbou je nutno respektovat ochranná pásma vodních zdrojů a archeologická naleziště. Při větších stavebních aktivitách v území s archeologickými nálezy je nutné tyto činnosti konzultovat s Památkovým ústavem Č. Budějovice. Poddolované území je informativního charakteru, doporučuje se v tomto prostoru zpracovat orientační geologický průzkum.

Oproti návrhu ÚP pro společné jednání došlo k drobnému přečíslování některých zastavitelných ploch, z důvodu požadavku na to, aby některé byly přidány, jiné naopak sloučeny:

- ubyly plochy z důvodu sloučení: 08, 09, 10 Záboří, 23, 24 Záboří

- ubyly plochy z důvodu převodu do zastavěných ploch: 15, 17 Záboří

- nově byly na základě požadavků přidány plochy: 48, 49 Dobčice

- byly do zastavěného území začleněny plochy 51 a 52 (zem.výroba), protože na ně již byla vydána územní rozhodnutí (čísla použita pro pův.plochy 55 a 56).

Pro opakované veřejné projednání pak byly plochy po vyhodnocení námitek a připomínek celkově přečíslovány takto:

|  | k.ú. Záboří (nový stav) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo plochy | Navržený způsob využití | Doplňující plochy | Podmínka | Převzato | Přestavba | Limity využití |
| 01 | Smíšená obytná | ZTV | US1 | ÚPO |  | OP VN |
| 02 | Výroba a skladování |  |  | ÚPO |  |  |
| 03 | Smíšené obytné | ZTV |  | ÚPO | PP | VPR |
| 04 | vypuštěno | ZTV |  | ÚPO |  | VPR |
| 05 | Veřejná prostranství-zeleň |  | US2 | ÚPO |  | OP VN |
| 06 | Bydlení | ZTV | US2 | ÚPO |  | OP VN |
| 07 | Občanské vybavení | ZTV | US3 | ÚPO |  |  |
| 11 04 | Bydlení-zahrady |  |  | ÚPO |  | OP zem. |
| 12 08 | Bydlení | ZTV |  | ÚPO | PP | OP VN |
| 13 | vypuštěno | ZTV |  | ÚPO | PP | VPR |
| 14 09 | Bydlení | ZTV |  | ÚPO | PP | VPR, vodovod |
| 16 10 | Bydlení | ZTV | US4 | ÚPO část | PP |  |
| 18 11 | Smíšené obytné | ZTV |  | ÚPO | PP | VPR,vodovod |
| 19 12 | Smíšené obytné | ZTV |  | ÚPO | PP |  |
| 20 13 | Bydlení | ZTV | US5 |  |  |  |
| 21 14 | Veřejná prostranství-zeleň |  |  |  |  | OP sil. |
| 22 15 | Smíšené obytné | ZTV | US6 | Část ÚPO |  | OP sil. |
| 25 16 | Rekreace-sportovní |  |  | ÚPO |  |  |
| 26 17 | Technická infrastruktura | ČOV |  | ÚPO |  | OP výr.,USES |
|  | k.ú. Lipanovice |  |  |  |  |  |
| Číslo plochy | Navržený způsob využití | Doplňující plochy | Podmínka | Převzato | Přes tavba | Limity využití |
| 31 | Výroba a skladování |  |  | ÚPO | PP | VPZ |
| 32 | Smíšené obytné | ZTV |  | ÚPO | PP | VPZ |
| 33 | Smíšené obytné | ZTV |  | ÚPO |  |  |
| 34 | Smíšené obytné | ZTV |  | ÚPO | PP |  |
| 35 | Rekreace-rekreační |  |  | ÚPO | PP |  |
| 36 | Rekreace-rekreační |  |  |  |  |  |
| 37 | Bydlení | ZTV |  | ÚPO | PP |  |
| 38 | Smíšené obytné |  |  | ÚPO |  | OP lesa |
| 39 | Bydlení-zahrady |  |  | ÚPO |  | OP lesa |
| 40 | Smíšené obytné | ZTV |  |  | PP | dešt.kan. |
| 41 | Výroba a skladování |  |  | ÚPO | PP | OP sil. |
| 42 | Smíšené obytné | ZTV |  | ÚPO |  |  |
| 43 | Vodní a vodohospodářské | ČOV |  | ÚPO |  |  |
| 44 | Výroba a skladování |  | volná krajina | ÚPO |  | dešt.kan, vodovod |
| 47 | Dopravní infrastruktura-silnice |  |  | ÚPO |  | obchvat |
| 48 | Výroba a skladování |  |  |  |  | OP sil. |
| 49 | Smíšené obytné | Přeložka sil. |  |  |  | OP VN |
|  | Výroba a skladování |  |  | ÚPO | stav |  |
|  | Výroba a skladování |  |  |  | stav |  |
| 53 | Výroba a skladování |  |  |  | PP |  |
| 54 | Technická infrastruktura | ČOV |  | ÚPO | PP | VPZ |
| 55 | Smíšené obytné | ZTV | US 7 | ÚPO | PP | VPZ |
| 56 | Bydlení | ZTV | US 7 | ÚPO | PP |  |
| 57 | Bydlení |  |  | ÚPO | PP |  |
| 58 | Bydlení |  |  | ÚPO |  | OP sil. |
| 59 55 | Bydlení |  |  | ÚPO | PP | OP sil. |
| 60 56 | Bydlení |  |  | ÚPO |  |  |
| 61 | Vodní a vodohospodářské | rybník | volná krajina |  |  | OP lesa, USES |
| 62 | Vodní a vodohospodářské | rybník | volná krajina | ÚPO |  | OP lesa,USES |

Vysvětlivky: US=územní studie, OP=ochranné pásmo, USES=lokální biokoridor, PP=plochy přestavby, ÚPO=převzato z platného ÚPO nebo jeho změn, VPZ= vesnická památková zóna, sil=silnice, ČOV = čistírna odpadních vod, ZTV= základní technická vybavenost.

- Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Jelikož dotčený orgán z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny ve svém stanovisku k návrhu zadání stanovil, že územní plán nebude mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, dotčený orgán z hlediska zákona o posuzování vlivů nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí, pořizovatel ani samosprávný orgán ani ostatní účastníci procesu pořizování o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nepožádali, nebyl tento požadavek uveden ve schváleném zadání územního plánu, a tudíž vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo požadováno.

V řešeném území se nenachází evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. V návrhu územního plánu nebyly zpracovány varianty řešení. Koncepce zásadně neovlivňuje jiné koncepce ani koncepce nemá zásadní vliv na udržitelný rozvoj dotčeného území, zejména vytváří podklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Dále návrh koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů. Návrh zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (blíže viz kapitola „komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ odůvodnění územního plánu). Koncepce neřeší závažné problémy životního prostředí a veřejného zdraví, nemá přeshraniční povahu, z provedení koncepce nevyplývají žádná rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví (např. při přírodních katastrofách, při haváriích). Přírodní charakteristika ani kulturní dědictví nejsou významně zasaženy koncepcí, ve veřejném zájmu jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a přitom je chráněna krajina jako podstatná složka prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti.

Nedochází k překročení žádných norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot. Je respektována kvalita půdy a intenzita jejího využívání (blíže viz kapitola „vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkcí lesa“ odůvodnění územního plánu).

- Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

Ve správním území obce Záboří se nachází evropsky významná lokalita Blanský les a nenachází se zde ptačí oblasti.

Po provedení zjišťovacího řízení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 a v souladu s § 10i odst. (3) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nepožadovali krajský úřad (stanovisko ze dne 8. 10. 2013, č.j. KUJCK/54803/2013/OZZL/2) ani Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Blanský les (stanovisko ze dne 17. 9. 2013, č.j. 10452/BL/13 k návrhu zadání zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na životního prostředí.

Příslušné dotčené orgány proto ve svých stanoviscích k zadání konstatovali, že lze ve smyslu § 45i odst. (1) tohoto zákona vyloučit, že koncepce ÚP může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost soustavy Natura 2000.

- Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je součástí kapitoly č. 6 tohoto odůvodnění.

Rozsah potřebných ploch pro bydlení je odvozen z metodiky MMR a ÚÚR Brno. Je zohledněna dlouhodobá potřeba ploch a potřeba územních rezerv.

- Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Územní plán Záboří nevymezuje žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje a v jejich aktualizaci.

- Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

# Zemědělský půdní fond (ZPF):

- Charakteristika řešeného území:

Na území obce (1653 ha) je zemědělská půda zastoupena pouze 53 procenty, lesní půdy je cca 640 ha (39%), vodní plochy zaujímají (3%) a zbytek tvoří zastavěné plochy a plochy ostatní (5%).

Sídlo Záboří je postaveno především na hnědých oglejených půdách. Ze 60% leží na půdě 5.50.01 (III. třída ochrany). JZ část zastavěného území pak na půdě 5.47.00 (II. třídy ochrany).

Sídlo Dobčice je umístěno na půdách hnědých 5.29.11 (II. třída ochrany), na hnědých oglejených 5.50.01 (III.) a oglejených  5.47.10 (III.). Lipanovice leží na půdách hnědých, středně štěrkovitých, propustných 5.32.11, 5.32.14 a 5.32.54 (IV. a V. třídy ochrany).

Za základní mapovací a oceňovací jednotku se považuje bonitovaná půdně-ekologická jednotka (BPEJ). První číslo vyjadřuje klimatický region, druhé a třetí stanoví příslušnost k určité hlavní půdní jednotce, čtvrté a páté číslo vyjadřuje kombinaci sklonitosti, skeletovitosti, hloubky půdy a orientace ke světovým stranám.

Charakteristika klimatického regionu:

| kód | symbol | označení | Sucha (dny) | Pr.tep.(C) | Pr.úhrn srážek (mm/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | MT 2 | mírně teplý, mírně vlhký | 15-30 | 7-8 | 550-700 |

Hlavní půdní jednotky dotčené návrhem:

28 – hnědé půdy na čedičích a jim podobných minerálně bohatých plodinách, středně těžké, kamenitější, převážně s drobným vodním režimem půd.

29 – hnědé půdy a hnědé půdy kyselé, převážně na rulách, středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrým vodním režimem půd.

32 – hnědé půdy a hnědé půdy kyselé, na žulách a jim podobných horninách, lehké, většinou slabě až středně štěrkovité s vyšším obsahem hrubšího písku, propustné, sušší, závislé na srážkách.

47 – oglejené půdy na svahových hlínách se sprašovou příměsí, středně těžké, až středně štěrkovité nebo slabě kamenité, sklon k dočasnému převlhčení.

50 – hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na žulách, rulách a jiných horninách, krystalinika, zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, sklon k občasnému převlhčení.

Doplňující charakteristiky:

00 – úplná rovina až rovina 0-3°, všesm.exp., bez skeletu, hluboká

01 – úplná rovina až rovina 0-3°, všesm.exp., bez skeletu až sl.sk., hluboká až stř.hl.

10 – mírný sklon 3-7°, všesměrná expozice, bez skeletu, hluboká

11 – mírný sklon 3-7°, všesměrná expozice, bez skeletu až sl.sk., hluboká až stř.hl.

54 – stř.sklon 7-12°, sever, středně skeletová, hluboká až středně hluboká.

Vzhledem k tomu, že je rozvoj omezen na severu zemědělským areálem a na jihu Kamenným rybníkem, rozšíření současně zastavěného území pro bytovou výstavbu je možné pouze v západní a východní části. Rozšířením jsou vyplněny stávající proluky a plochy při stávající komunikaci.

V Záboří je v severní části sídla umístěn rozlehlý zemědělský areál firmy ZEVOP Netolíce. Tento areál je postupně využíván i k jiným účelům výroby a skladování, pro občanskou vybavenost a dopravu.

Zemědělské pozemky v okolí sídla jsou meliorovány soustavnou trubní drenáží z let 1968-1985. Na meliorované plochy je navrženo pouze minimum ploch. Před zahájením výstavby je nutné provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k podmáčení objektů a k narušení funkčnosti meliorací.

Lipanovice jsou sídlem, ve kterém návrh využívá v maximální míře volných ploch na pozemcích uvnitř současně zastavěného území. Při severním okraji jsou objekty zemědělské prvovýroby. Stávající systém zemědělských účelových komunikací je dostačující.

Odvodnění soustavnou trubní drenáží bylo provedeno při severovýchodním okraji zastavěného území v letech 1969. Navrhované objekty jsou umístěny mimo odvodnění.

Dobčice jsou sídlem bez volných ploch uvnitř současně zastavěného území. Veškeré navrhované plochy jsou umístěny při okraji zástavby na zahradách a loukách chráněné III. třídou ochrany. Navržená zástavba navazuje na stávající zástavbu a nevytváří proluky a těžko obdělané plochy.

V jihovýchodní části je navrženo zrušení silážního žlabu a výstavba penzionu. Zemědělská výroba je realizována pouze v rámci stávajících zemědělských usedlostí.

Odvodnění soustavnou trubní drenáží bylo provedeno v 80-tých letech. Zástavba do něho nezasahuje.

Eroze

Území je značně členité, a proto pravděpodobnost vzniku výrazné větrné eroze je prakticky zcela omezena. Naproti tomu vodní eroze představuje značný problém prakticky v celém území. K nápravě tohoto stavu mohou přispět zásady navržené v územním systému ekologické stability a rozvoj nových výrobních a majetkoprávních vztahů na půdě, který si vyžádá postupně novou cestní síť. Z krajinně ekologického hlediska je určitým nebezpečím i eroze nejjemnějších půdních částic, která není doprovázena typickými projevy, vytvářením stružek, erozních rýh a nánosů. Při tomto procesu jsou smývány především živiny, a ty se pak usazují na okraji pozemků, kolem místních vodotečí a cest a vytváří zde krajinně esteticky nevhodné a nefunkční nitrofilní pásy.

Nápravná opatření se nenavrhují, neboť postupně se změnou systému zemědělského hospodaření na půdě dojde k částečnému přechodu do původního stavu. Odvod pramenných vývěrů a depresí bude vhodné ve většině případů zachovat, poněvadž v mnoha případech navázal na původní drenážní systémy.

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch - plochy v zastavěném území sídel byly podrobně přehodnoceny a bylo navrženo několik vhodných přestavbových ploch, zejména změna zahrad na plochy pro bydlení, z důvodu lepšího využití stávající dopravní i technické infrastruktury. Dále je zástavba směrována i na ostatní plochy mimo ZPF, zejména nevyužité ostatní plochy.

Výčet navržených ploch je uveden v kap. 3 návrhu, výčet ploch záboru je uveden v přiložené tabulce. Zabírají se jednak plochy uvnitř zastavěného území (plochy přestavby PP), jednak plochy navazující na zastavěné území – zastavitelné plochy (ZP), které je možno obsloužit dopravně a technicky.

Navržené využití ploch je členěno takto:

- plochy bydlení

- plochy bydlení - zahrady

- plochy rekreace - rekreační

- plochy rekreace – sportovní

- plochy občanského vybavení

- plochy veřejných prostranství - zeleň

- plochy smíšené obytné

- plochy dopravní infrastruktury-silnice

- plochy dopravní infrastruktury–ost. komunikace

- plochy výroby a skladování

- plochy technické infrastruktury.

k.ú. Záboří u Č.Budějovic:

Celkem je návrhem dotčeno 12,05 ha ploch ZPF:

- 6,25 ha ploch orné půdy

- 1,63 ha ploch zahrad

- 3,81 ha ploch trvalých travních porostů.

Z toho novými návrhy dosud neodsouhlasenými je dotčeno pouze 12,05 – 9,20 = 2,85 ha ZPF. Celkem 9,20 ha ploch je převzato z platného návrhu ÚPO.

Ploch přestavby v ZÚ je navrženo 3,31 ha (cca 30%).

Urbanistický návrh vymezuje nové zastavitelné plochy, z toho je navrženo pro plochy bydlení 5,67 ha (z toho převzato 4,40 ha), plochy smíšené obytné 3,01 ha (převzato 1,69 ha), plochy veřejných prostranství 0,67 ha (převzato 0,31 ha), plochy zahrad 0,40 ha (0,40 ha), plochy výroby a skladování 0,50 ha (převzato z ÚPO 0,50), plochy občanského vybavení 1,80 ha (převzato 1,80 ha).

Z těchto ploch je tedy většina převzata ze schváleného ÚPO a jeho změn – 9,20 ha, tj. 76 %. Pro řadu ploch je podmínkou zástavby územní studie (US 1 až US 6), které musí řešit postup výstavby, umístění ZTV i zastavitelnost ploch (viz tab. Záboří):

k.ú. Lipanovice (sídla Lipanovice – Dobčice):

Celkem je návrhem dotčeno 6,19 ha ploch ZPF:

- 1,78 ha ploch orné půdy

- 1,33 ha ploch zahrad

- 3,08 ha ploch trvalých travních porostů.

Z toho novými návrhy dosud neodsouhlasenými je dotčeno pouze 6,19 – 4,43 ha, tj.  1,76 ha ZPF.

Z toho je největší plochou nová plocha vodní (rybník v krajině pro posílení biologické hodnoty krajiny) o výměře 0,62 ha. Dále jsou to plochy dopravní – silnice (VPS) o výměře 0,32 ha. Největší nově navrženou plochou je plocha pro výrobu a skladování v Dobčicích 0,50 ha v ploše přestavby – zábor TTP.

Ploch přestavby v ZÚ je navrženo 2,88 ha (46%). Největší je plocha přestavby zem.areálu v Dobčicích (0,5 ha).

Urbanistický návrh vymezuje nové zastavitelné plochy, z toho je navrženo pro plochy bydlení 1,15 ha (z toho převzato vše z ÚPO), plochy smíšené obytné 2,04 ha (převzato 1,54 ha), plochy rekreace 0,12 ha, plochy veřejných prostranství 0 ha, plochy dopravní-silnice 0,32 ha (vše převzato), plochy výroby a skladování 1,17 ha (převzato z ÚPO 0,65 ha).

Dále jsou navrženy plochy vodní v krajině, celkem 0,77 ha (viz tab. Lipanovice):

Zdůvodnění:

V sídlech obce Záboří probíhá nová výstavba, sice ne masově, ale individuálně, postupně. Sídla mají svůj jedinečný charakter, dobré životní prostředí a jsou vhodná k trvalému bydlení i rekreaci. Tak zatímco v sídle Záboří počet trvale bydlících obyvatel narůstá (35 obyvatel za 10 let), v ostatních sídlech sice ubývá, ale domy jsou rekonstruovány na chalupy nebo na zemědělské usedlosti či penziony. Proto je také navržen zábor nových ploch v Lipanovicích a Dobčicích pouze minimální (zejména je podporována zemědělská výroba), zatímco největší plochy pro bydlení jsou navrženy v Záboří. Otevírání větších lokalit je však podmíněno vyhotovením územních studií (US 1 – 6). Jedná se o dvě plochy na východním okraji sídla a dvě plochy na západním okraji sídla. Nepředpokládá se, že by se více lokalit připravilo pro výstavbu současně (nákladovost ZTI a komunikací). Největší plochou je plocha pro občanské vybavení (1,8 ha), jedná se o areál, pro který je připraven konkrétní investor a kde se má nacházet penzion pro seniory (to budou většinou obyvatelé z jiných obcí. I tento areál je rozdělen na dvě části tak, aby bylo možné ho budovat ve dvou etapách (podle zájmu o tyto služby). Větší zájem o výstavbu se předpokládá až po realizaci obecní ČOV ve všech třech sídlech, což může být dlouhodobou záležitostí. Dalším předpokladem je posílení zdroje vody. Omezujícím faktorem pro novou výstavbu jsou také poměrně přísné požadavky na památkovou ochranu.

Nejrozsáhlejší zábory jsou navrženy na půdách III. a IV. třídy ochrany – 11,65 ha v Záboří, 3,40 ha v k.ú. Lipanovice.

Jedná se zejména o plochy převzaté ze starší dokumentace (z ÚPO a jeho změn), již dříve odsouhlasené k záboru ZPF, kde příprava staveb již probíhá. Protože nejsou navrženy žádné rezervní plochy, počítá se, že je návrh rozsahem dostatečný na dobu min. 20 let.

Na ZPF II. třídy ochrany jsou navrženy některé záměry, které z hlediska urbanistického nelze přesunout jinam, jedná se hlavně o klíny a proluky, těžko obhospodařovatelné. Plochy pro tvorbu prvků ÚSES do vyhodnocení záborů zařazeny nebyly.

Nová zástavba je navržena převážně v prolukách nebo v návaznosti na stávající zástavbu a kolem stávajících komunikací. Jsou to lokality, kde je zájem o novou výstavbu a kde je možné napojení na technickou infrastrukturu. Podmínkou pro větší lokality je vypracování a odsouhlasení územních studií a řešení zejména odkanalizování (podmínka výstavby ČOV ve všech 3 sídlech). Návrhem nevznikají nové proluky či obtížně obdělávatelné plochy.

Navržený zábor ZPF je tedy zdůvodněn především nedostatkem jiných vhodných ploch s návazností na dopravní a technickou infrastrukturu, také množstvím žádostí o stavbu nových rodinných domů v zájmovém území v dosahu dopravy z Českých Budějovic.

# Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL)

Vyhodnocení PUPFL

Řešené území je poměrně bohaté na souvislé lesní porosty, zejména v západní polovině obce při hranici okresu – vrch Buková hora, Vysoká Běta a Vysoká. Převládají hospodářské lesy jehličnaté a smíšené. Část lesů náleží do hygienických pásem vodních zdrojů – lesy zvláštního určení.

Z celkové katastrální výměry obce 1653 ha, tvoří lesní půda 39% (640 ha), přičemž zemědělské půdy je pouze 53%, vodních ploch 3% a zbytek tvoří zastavěné plochy a plochy ostatní.

Současně zastavěné území se nachází mimo 50m ochranné pásmo lesa, pouze v Lipanovicích při západním okraji sídla do něho zasahuje plocha soukromé zeleně, navržený rybník pod Perglovým mlýnem a navržené propojení obou místních vodovodů. S rozvojem sídla nedojde k blízkému kontaktu zástavby s lesní půdou.

Vzhledem k velkým sceleným zemědělským plochám se nabízí zalesnění části zemědělských ploch, které v současnosti už nejsou v celé ČR tak intenzivně využívány. Pro zalesňování hovoří řada faktorů. Převod zemědělské půdy na lesní půdu je podmíněně přípustný.

Vzdálenost nově umísťovaných staveb od kraje pozemků určených k plnění funkcí lesa je stanovena minimálně 30 m, tuto minimální vzdálenost lze u stávajících objektů, jejích přístaveb, nástaveb a u nových objektů snížit v případě prokázání, že tyto nebudou ohrožovat pozemky určené k plnění funkce lesa. Ostatní drobné stavby mohou být umístěny bezprostředně za oplocením, které musí být minimálně 7 m od lesa, aby byl zabezpečen průjezd lesnické a hasičské techniky.

Část méně hodnotné zemědělské půdy a půdy zejména při drobných tocích je možné zalesnit.

Návrhy záboru PUPFL:

V návrhu není žádný zábor lesní půdy.

- Návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách

# a) Rozhodnutí o námitkách k veřejnému projednání o návrhu dle § 52 stavebního zákona:

| č. | Autor: | Text námitky, návrh rozhodnutí: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vlastislav Diviš Záboří 16, 373 84 Dubné Dne: 22. 09. 2017 | Věc: Žádost o nepatrnou změnu ÚP obce Záboří. Žádám Vás o malou změnu ÚP obce Záboří před jeho schválením. Jedná se o rozšíření plochy pro výrobu na úkor sousední plochy pro bydlení v severozápadní části obce Záboří dle návrhu v přílohách. Jedná se výhradně o pozemky v mém vlastnictví, takže by to sousedním vlastníkům nemělo vadit. Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce nelze vyhovět. Odůvodnění: Celé správní území obce tvořené katastrálním územím Záboří u Českých Budějovic a Lipanovice je územím se zvýšenými přírodními a kulturními hodnotami. Předmětná plocha je součástí památkové rezervace Záboří, prohlášenou Nařízením vlády č. 127/1995 Sb., ze dne 24. 5. 1995 o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace; vedená v ÚSKP pod číslem rejstříku 1070, katalogové číslo 1000084286. Z hlediska zájmu zachování kulturních hodnot je předmětné území dotčeného vesnického sídla nutno považovat za architektonický soubor, jak tuto kategorii zavádí čl. 1, mezinárodní Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv č. 73/2000. Hranice rezervace je zčásti společná s vymezenou zastavitelnou plochou bydlení a v blízkosti řešené plochy se nacházejí nemovité kulturní památky (zemědělské usedlosti se zahradami) zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, které byly zohledněny při vyhodnocování této námitky. Po konzultaci, a to i po úpravě a zmenšení plochy výroby navrhovatelem, na úseku ochrany řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, kde příslušným orgánem je Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, bylo dohodnuto následující: Ministerstvo kultury nesouhlasí s rozšířením výrobní plochy na úkor plochy pro bydlení s podmínkou územní studie. Důvodem nesouhlas s rozšířením plochy výroby je pohledově exponovaná poloha při vjezdu do obce ve směru od Dobčic. Samotné vymezení plochy pro bydlení v této ploše lze označit jako problematické vzhledem k půdorysné struktuře a pohledovým vazbám. S ohledem na hlavní využití a požadavek územní studie však představuje méně konfliktní využití než výroba, která se vyznačuje halovými objekty větších rozměrů, než jsou rodinné domy. Umožnění výstavby dvou halových objektů (situační výkres byl dodán v průběhu pořizování návrhu rozhodnutí o námitkách) nevychází z půdorysné struktury obce a narušuje její základní skladební princip. Usedlosti jsou při zadní straně dvora uzavírány stodolami. Za nimi jsou vymezeny zahrady nebo přímo pole, přičemž zastavování tohoto záhumenního prostoru je obecně považováno za nežádoucí z důvodu zachování půdorysného uspořádání sídla i vazby na okolní krajinu. Kompletní vyjádření pod značkou OÚP/3575/2018 Mi a OÚP/3268/2018 Mi je součástí spisu. |
| 2. | Helena Němcová Mokré – JIH 535, 370 01 České Budějovice Dne: 23. 08. 2017 | Námitka proti návrhu územního plánu Záboří v katastrálním území Záboří. Jako vlastník nemovitosti, tj. pozemku parc. č. 1004/6 a st. p. 77 a stavby pro rekreaci na tomto pozemku umístěné, vše v katastrálním území Záboří uplatňuji tímto námitku proti veřejně vystavenému návrhu územního plánu Záboří. Výše uvedená nemovitost je v mém vlastnictví a je tedy územím dotčeným touto námitkou. Dle veřejně vystaveného návrhu územního plánu Záboří jsou výše uvedené pozemky v mém vlastnictví vymezeny jako součást zastavitelného území – plochy rekreace – rekreační, pro které je mj. stanoveno, že jsou přípustné: stavby pro individuální rekreaci do zastavěné plochy max. 50 m2, výšky max. 1 NP a podkroví. Žádám, aby stanovené regulativy pro stavby pro individuální rekreaci byly stanoveny takto: Stavby pro individuální rekreaci do zastavěné plochy max. 100 m2, bude zachována a respektována výška a podlažnost stávajících staveb pro individuální rekreaci, resp. pro nové stavby a přístavby stávajících staveb —max. 1 NP a podkroví. Současně žádám, aby bylo stanoveno, že případné stavby pergoly spojené s hlavním objektem nebudou zahrnuty do výpočtu zastavěné plochy. Odůvodnění: O změnu výše uvedených prostorových regulačních podmínek žádám s ohledem na skutečnost, že - Stávající objekt v mém vlastnictví, který byl řádné povolen má 2 NP + podkroví. - V současné době běží řízení, resp. dohoduji přístavbu (cca do 50 m2) stávajícího rekreačního objektu a zvažuji stavbu pergoly, a to v souladu splatným územním plánem obce Záboří, v pl. znění, který toto umožňuje, neboť žádným způsobem neomezuje zastavěnost plochy. Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce nelze vyhovět. Odůvodnění: Námitce nelze vyhovět, tj. stanovené regulativy pro plochu se způsobem využití plochy rekreace – rekreační nebudou měněny, tzn. regulační a prostorové podmínky pro stavby rekreačních objektů budou vymezeny ve stejném rozsahu jako jsou stanoveny v návrhu územního plánu Záboří. Vlastníkovi pozemků parc. č. 1004/6 a st. p. 77 v k. ú. Lipanovice bylo příslušným orgánem, tj. stavebním úřadem Magistrátu města České Budějovice, vydáno potvrzení o ověření existence stavby pro rodinnou rekreaci, tj. pasport stavby ze dne 24. 07. 2018 pod spisovou značkou SU/2092/2018 Za. Předmětná námitka je proto nadbytečná, poněvadž objekt rekreace na výše zmíněných pozemcích je stávající zástavba a regulativy jsou v návrhu územního plánu Záboří stanoveny pro novou výstavbu, resp. přístavby a nástavby a s ohledem na zachování krajinného a sídelního rázu je nutno novou zástavbu, včetně přístaveb a nástaveb, řešit v souladu právě s těmito regulačními a prostorovými podmínkami. To znamená, že stavba rodinné rekreace na pozemcích parc. č. 1004/6 a st. p. 77 v k. ú. Lipanovice bude nadále respektována jako původní objekt, přičemž případné změny stávající stavby budou v souladu s platným územním plánem obce. |
| 3. | Ing. Václav Sládek Dobčice 3, 373 84 Dubné Dne: 25. 09. 2017 | Věc: Žádost o nepatrnou změnu ÚP obce Záboří. Žádám Vás o malou změnu ÚP obce Záboří před jeho schválením. Jedná se o změnu plochy pro bydlení – zahrady na parc. č. 1658/4 v kat. území Lipanovice (část Dobčice) na plochu pro výrobu a skladování. Tato výrobní plocha je sice navržena ve východní části mých pozemků na parc. č. 1172/7 a 1172/11 a na části 1172/12, ale paní Ing. arch. Žifčáková, která se k mým záměrům již vyjadřovala, navrhla sklad pro uskladnění píce umístit právě na tento navržený pozemek parc. č. 1658/4 s podmínkou výsadby řady stromů pro skrytí této stavby. Pozemek dotčený touto změnou je v mém výhradním vlastnictví a je již využíván k parkování zemědělských strojů a skladování proti čemuž sousedé nic nenamítají. Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce nelze vyhovět. Odůvodnění: Celé správní území obce tvořené katastrálním územím Záboří u Českých Budějovic a Lipanovice je územím se zvýšenými přírodními a kulturními hodnotami. Pozemek parc. č. 1658/4 v katastrálním území Lipanovice, kde je vlastníkem požadováno změnit způsob využití plochy z plochy bydlení – zahrady na plochu výroby a skladování, se nachází v CHKO Blanský les, kde příslušným dotčeným orgánem z hlediska ochrany přírody je Správa CHKO Blanský les. Předmětný pozemek je dále součástí Památkové zóny Dobčice, přičemž z hlediska zájmu zachování kulturních hodnot je předmětné území dotčeného vesnického sídla nutno považovat za architektonický soubor, jak tuto kategorii zavádí čl. 1, mezinárodní Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv č. 73/2000. Celé řešené území, tj. správní území obce, je též součástí území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (tzv. Maltská konvence, č. 99/2000 Sb. mezinárodních smluv, ve smyslu ústavního zákona č. 395/2001 Sb.), k níž naše republika přistoupila roku 2000. Po konzultaci na úseku ochrany řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, kde příslušným orgánem je Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, bylo dohodnuto následující: Námitce nelze vyhovět. Důvodem nesouhlasu se změnou funkčního využití je poloha plochy, nacházející se za památkově chráněnou usedlostí tvořící jižní část památkové zóny. Zastavění záhumenního prostoru za stodolou usedlosti lze obecně považovat za nevhodné řešení, a to i v tomto konkrétním případě. Novou výstavbou by došlo nejen k narušení půdorysné struktury tvořené řazením zemědělských usedlostí obdobných půdorysných rozměrů, ale rovněž dálkových pohledů, třebaže dílčí měrou již narušených zánikem historických staveb nebo přístavbami. Neméně problematická je ovšem také dříve navržená výrobní plocha ve východní části obce, kde již došlo k výstavbě nového skladového objektu lehké rámové konstrukce zastřešené sedlovou střechou nízkého sklonu. Z hlediska historické půdorysné skladby lze nicméně považovat stávající vymezení plochy pro zemědělskou výrobu za méně konfliktní než vymezení požadované námitkou, mimo jiné i z důvodu zamezení rozvoje sídla ve směru jižním s výjimkou zástavby podél místní komunikace vedoucí tímto směrem přímo z jihozápadního rohu návesního prostoru. |
| 4. | Petr Doschko Záboří 62, 383 84 Dubné Dne: 26. 09. 2017 | Námitky k územnímu řízení, konaném 21. 9. 2017 v Záboří Dne 21. 9. 2017 jsem se zúčastnil jednání, které řešilo územní plán obce Záboří. Rád bych si postavil vlastní rodinný dům, ale parcela č. 1740/1 která byla zařazena do plánu pro zástavbu rodinných domků, nemá přístupovou cestu. Už ve své první žádosti, kterou jsem loni zasílal p. starostovi, jsem žádal, aby do územního plánu jako stavební parcela byla zařazena i další parcela č. 1763/3, která je v mém vlastnictví a která je přilehlá k obecní cestě. Kopii dopisu přikládám. Znovu žádám o zvážení mé námitky a zařazení této parcely, nebo její části do plánu zástavby rodinných domků. Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce nelze vyhovět. Odůvodnění: Námitce nelze vyhovět, tj. pozemek parc. č. 1763/3 v katastrálním území Záboří nebude vymezen jako součást zastavitelné plochy s možností stavby rodinného domu. Toto řešení bylo dohodnuto s dotčeným orgánem na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví), a to v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska bonitovaných půdně ekologických jednotek se jedná o pozemek ve III. třídě ochrany. Půdy s III. třídou bonitní ochrany jsou půdou s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánu využít eventuálně pro výstavbu Nicméně pro zemědělskou půdu s III. tř. ochrany, neznamená možné odejmutí automaticky zařazení do zastavitelných ploch v návrhu ÚP. Důležitým faktorem je umístění parcely vzhledem k zastavěnému území a k volné krajině. Požadovaná zastavitelná plocha s možností stavby rodinného domu je navržena do bloku zemědělské půdy, což je v rozporu právě se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Územní plán vymezuje dostatečné množství zastavitelných ploch, aby byly splněny výše uvedené podmínky na ochranu ZPF a zároveň byla pokryta reálná potřeba požadavků změny v území, s ohledem na rozvojový potencionál správního území obce Záboří, spolu s navrženou přiměřenou rezervou rozvojových ploch. Stávající navržené zastavitelné plochy v sídle nejsou doposud využity, navržení dalších nových zastavitelných ploch do volné krajiny by bylo z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nehospodárné. A právě vymezení tohoto pozemku do nově navržené zastavitelné plochy by znamenalo předpoklad dalšího rozrůstání zástavby do přilehlé volné krajiny směrem k vodní ploše Kamenný rybník, který se nachází severovýchodně od předmětného pozemku. Tento záměr by měl zároveň negativní dopad na ochranu krajinného rázu, který je chráněn dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Pozemek parc. č. 1763/3 v katastrálním území Záboří tedy zůstane v ploše se způsobem využití plochy zemědělské. |
| 5. | Hana Divišová Záboří 72, 373 84 Dubné Dne: 26. 09. 2017 | Věc: Žádost o zrušení možnosti vyvlastnění v ÚP Záboří. Žádám Vás o zrušení možnosti vyvlastnění pozemků, které by mohly být použity pro veřejně prospěšnou stavbu komunikace č. 4 v Záboří před jeho schválením. Jedná se o komunikaci, která je zbytečná, protože přístupy v tomto prostoru obce byly situovány vždy směrem od usedlostí. Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: Námitce se vyhovuje tím způsobem, že bude zrušena možnost vyvlastnění pozemků za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby č. 4 s názvem Propojující MK a technická infrastruktura (VPS 4). Předmětná VPS 4 bude zrušena s tím, že v ÚP Záboří zůstane vymezena pouze jako motorová komunikace, tedy plocha se způsobem využití plochy dopravní infrastruktury – ostatní komunikace, a to bez možnosti vyvlastnění. Toto řešení vyplývá z rozhodnutí zastupitelstva obce Záboří, které se tak rozhodlo na základě snah některých jednotlivců o vyvlastnění cizích pozemků ve svůj prospěch, a to bez prokázání veřejného zájmu. Částečný výpis usnesení zastupitelstva obce Záboří je součástí spisu zn. OÚP/398/2019 Mi. |
| 6. | Ing. Karel Havlíček a Hana Havlíčková Jizerská 1084/3, 370 11 České Budějovice Dne: 26. 09. 2017 | Věc: Žádost o zrušení možnosti vyvlastnění v ÚP Záboří. Žádáme Vás o zrušení možnosti vyvlastnění pozemků, které by mohly být použity pro veřejně prospěšnou stavbu komunikace č. 4 v Záboří k. ú. Záboří 789283 před jeho schválením. Jedná se o komunikaci, která je zbytečná, protože přístupy v tomto prostoru obce byly situovány vždy směrem od usedlostí. Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje. Námitce se vyhovuje tím způsobem, že bude zrušena možnost vyvlastnění pozemků za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby č. 4 s názvem Propojující MK a technická infrastruktura (VPS 4). Předmětná VPS 4 bude zrušena s tím, že v ÚP Záboří zůstane vymezena pouze jako motorová komunikace, tedy plocha se způsobem využití plochy dopravní infrastruktury – ostatní komunikace, a to bez možnosti vyvlastnění. Toto řešení vyplývá z rozhodnutí zastupitelstva obce Záboří, které se tak rozhodlo na základě snah některých jednotlivců o vyvlastnění cizích pozemků ve svůj prospěch, a to bez prokázání veřejného zájmu. Částečný výpis usnesení zastupitelstva obce Záboří je součástí spisu zn. OÚP/398/2019 Mi. |
| 7. | Miroslav Neužil Dobčice 31, 373 84 Dubné Dne: 27. 09. 2017 | Námitka proti návrhu územního plánu Záboří v katastrálním území Lipanovice. Jako vlastník pozemků PK 1595/1, 1617 a 1264 v katastrálním území Lipanovice uplatňuji tímto tyto námitky proti veřejně vystavenému návrhu územního plánu Záboří v katastrálním území Lipanovice: 1) Pozemek PK 1595/1 a v katastrálním území Lipanovice je v mém vlastnictví a je tedy územím dotčeným touto námitkou. Pozemek je vymezen jako součást plochy zemědělské (XIII). Žádáme, aby v podmínkách využití ploch zemědělských byla umožněna stavba seníku o výměře alespoň 1400 m2 s tím, že v rámci navazujících řízení bude pro každou jednotlivou stavbu prokázáno, že stavba se nebude negativně uplatňovat z hlediska krajinného rázu nebo neohrozí charakter památkové zóny či CHKO. Zdůrazňuji ‚že plocha 200 m2 je zcela nedostatečná. Tyto seníky budou sloužit k uskladnění sena v objemu zhruba 750 balíků a 250 balíků slámy. Na podporu těchto mích tvrzení uvádím ‚že hospodaříme (Miroslav Neužil a paní Anna Dvořáková) přibližně na výměře 12O Ha pozemků a vlastníme zhruba mezi 130 až 150 kusy skotu a pro jejich výživu potřebujeme dostatek kvalitního sena a slámy. Mnou navrhované umístění je velmi výhodné jak z hlediska ochrany před požárem z důvodu bezpečné vzdálenosti od vesnice ‚tak hlediska denního rozvozu krmení pro jednotlivá stáda ‚3 stáda ze čtyř jsou v bezprostředním dosahu po obecních cestách (není nutné použít státní silnici) a navíc z pohledu ochrany zem. půdy je pozemek v podstatě skála s minimem orné půdy. Navrhovaná výměra 1400 m2 nám umožní výrazně snížit náklady jak na skladování‚ tak i na následný rozvoz krmení‚ na zvýšenou kvalitu krmení a samozřejmě se zlepší bezpečnost práce‚ současnosti podobné množství sena skladujeme pod plachtami (podobná práce je mém věku velmi nebezpečná a kvalita sena je velmi špatná). 2) V případě ‚že by došlo k souhlasu s výstavbou seníku na pozemku 1595/1 na vyznačené ploše, ve výměře minimálně 1400m2‚ dotčené orgány by s tímto souhlasily a bylo to zavedeno do územního plánu obce Záboří ‚navrhujeme plochu značenou v návrhu ÚP č. 44, která je vymezená jako plocha výroby a skladování (X), PK 1264, aby byla zahrnuta zpět do ploch zemědělských (XIII). V opačném případě, žádám o posunutí této plochy dále na pozemek PK 1264 ve stejné výměře ‚mimo ochranné pásmo vodovodu Radošovice. 3) Nesouhlasím s podmínkou stanovené pro možnost výstavby v ploše č. 49, PK 1595/1 a to s omezením – předchozí realizace přeložky komunikace. Vzhledem k tomu‚ že prostor směr Lhenice je již narušen nemovitostí‚ přijde mi logické dostavět tento zbývající prostor ‚který bude včleněn mezi plochu výroby a sladování a nemovitost naproti. Navíc ze zdravotních důvodů nechci zbytek života strávit v kamenném baráku a doživotně tam trpět. Je jasné ‚že památková péče nedovolí zbourat hlavní nemovitost a postavit novou, takže trvám na možnosti stavět bez zdravotního omezení na úrovni 21. století. Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje částečně. Odůvodnění: Z důvodu, že předmět námitky zahrnuje více věcně odlišných požadavků, je odůvodnění rozděleno do tří částí. Ad1) Po konzultaci s dotčeným orgánem na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví), a to v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a dále s příslušným dotčeným orgánem z hlediska ochrany přírody Správou CHKO Blanský les bylo dohodnuto následující: V textové části návrhu ÚP Záboří v kap. 6.b) bude v ploše se způsobem využití plochy zemědělské v přípustném využití opravena maximální výměra staveb zemědělské prvovýroby (např. skleník) na 500 m2. Na pozemcích se způsobem využití plochy zemědělské, které jsou součástí CHKO Blanský les se stanovuje maximální výměra těchto staveb na 200 m2. Pozemek parc. č. 1595/1 v katastrálním území Lipanovice, kde je vlastníkem požadováno umístění seníku, se nachází při hranici s CHKO Blanský les, kde příslušným dotčeným orgánem z hlediska ochrany přírody je Správa CHKO Blanský les. Z hlediska tohoto příslušného orgánu je stanovena podmínka maximální výměry seníku 500 m2, přičemž stavba bude přizpůsobena místu obvyklému, tzn. budou použity vhodné materiály a barvy, sklon střechy bude splňovat interval v rozmezí 25 – 40° apod. V této části námitky se vyhovuje částečně. Ad2) Dle koordinačního výkresu územního plánu Záboří lze předpokládat, že byl navrhovatelem této námitky nesprávně uveden její předmět, tzn. plocha č. 44 není dotčena ochranným pásmem vodovodu, nýbrž dešťovou kanalizací, která předmětnou plochu protíná. Nicméně i přes tuto skutečnost nelze námitce v tomto bodě vyhovět, a to z důvodu dopravního napojení, které v případě posunutí předmětné plochy není možné z přilehlé stávající komunikace III. třídy a zároveň by posunutím této plochy došlo k záboru půdy v bloku ZPF, což je v rozporu se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Tento záměr by měl zároveň negativní dopad na ochranu krajinného rázu, který je chráněn dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Odbor územního plánování upozorňuje, že přemístění dešťové kanalizace lze řešit přeložkou tohoto zařízení, a to dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Technické přeložení dešťové kanalizace náleží do navazujících projektových dokumentací. Této části námitky nelze vyhovět. Ad3) Po konzultaci s dotčeným orgánem na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví), a to v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a dále s příslušným dotčeným orgánem na úseku odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice lze s touto částí námitky souhlasit. V případě vybudování obchvatu i v případě nezrealizování tohoto záměru může být pozemek napojen z obou stávajících komunikací III. třídy. Způsob napojení pozemku bude řešen individuálně dle aktuální situace. Dle sdělení ODSH, je napojení na případnou přeložku z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nevhodné. |
| 8. | Doc. RNDr. Ivan Gelbič, CSc. Branišovská 54/941, 370 05 České Budějovice Dne: 27. 09. 2017 | Věc: Námitka proti územnímu plánu obce Záboří. okr. Č. Budějovice Stávající návrh územního plánu nerespektuje hranice parcely 1412/3. Původní parcela 1412 byla rozdělena na tři oddíly. Výsledkem bylo, že majitel parcel 1412/2 a 1412/1 náležející k objektu na parcele 23/2, neměl možnost vjezdu a výjezdu z objektu. Po dohodě jsme přistoupili na výměnu části pozemku tak, aby majitel parcely měl umožněn výjezd z objektu na vlastní parcely. Směna byla řádně zaregistrována a provedena v katastrální mapě obce Záboří (viz příloha). Byl bych rád, aby se toto promítlo i do nového územního plánu. Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: Po konzultaci se zpracovatelem návrhu územního plánu Záboří Ing. arch. Stanislavem Kovářem se námitce vyhovuje tím způsobem, že plocha s označením č. 13, která je vymezena jako plocha se způsobem využití plochy smíšené obytné - návrh, bude respektovat hranici pozemku parc. č. 1412/3 v katastrálním území Záboří. Předmětný pozemek pak bude celý vymezen jako plocha se způsobem využití plochy smíšené obytné – stav. |
| 9. | Vladimíra Kohoutová Dobčice 38, 373 84 Dubné Dne: 29. 09. 2017 | Jsem vlastníkem pozemku v obci Dobčice č. 1845/5 a ráda bych s podnikatelským záměrem na tomto pozemku postavila seník o velikosti cca 100 x 10 m, dále pak bych ráda postavila přístřešky pro koně na pozemcích 1845/5, 1845/6, 1845/7, 1845/8, 1845/9, o velikosti 4x5m. Na pozemku č. 1904/48 bych ráda v budoucnu postavila chatičku, bez základové desky jen na opěrném bodu. Tímto Vás žádám o změnu v územním plánu a moc by mi pomohlo Vaše kladné vyřízení. Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje částečně. Odůvodnění: Z důvodu, že předmět námitky zahrnuje více věcně odlišných požadavků, je odůvodnění rozděleno do tří částí. Ad1) Po konzultaci s dotčeným orgánem na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví), a to v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a dále s příslušným dotčeným orgánem z hlediska ochrany přírody Správou CHKO Blanský les bylo dohodnuto následující: V textové části návrhu ÚP Záboří v kap. 6.b) bude v ploše se způsobem využití plochy zemědělské v přípustném využití opravena maximální výměra staveb zemědělské prvovýroby (např. skleník) na 500 m2. Na pozemcích se způsobem využití plochy zemědělské, které jsou součástí CHKO Blanský les se stanovuje maximální výměra těchto staveb na 200 m2. Pozemek parc. č. 1845/5 v katastrálním území Lipanovice, kde je vlastníkem požadováno umístění seníku, se nachází ve velkoplošném chráněném území CHKO Blanský les, kde příslušným dotčeným orgánem z hlediska ochrany přírody je Správa CHKO Blanský les. Z hlediska tohoto příslušného orgánu je stanovena podmínka maximální výměry seníku 200 m2, přičemž stavba bude přizpůsobena místu obvyklému, tzn. budou použity vhodné materiály a barvy, sklon střechy bude splňovat interval v rozmezí 25 – 40° apod. Po konzultačním jednání s dotčeným orgánem na úseku ochrany lesa (Magistrátem města České Budějovice, odborem ochrany životního prostředí, odd. ochrany lesa a ZPF) lze předmětnou stavbu na pozemek parc. č. 1845/5 v katastrálním území Lipanovice umístit za předpokladu, že bude dodržena minimální vzdálenost od hranice lesa, a to 5 – 7 m. Této části námitky se vyhovuje částečně. Ad2) Po konzultaci s dotčeným orgánem na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví), a to v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a dále s příslušným dotčeným orgánem z hlediska ochrany přírody Správou CHKO Blanský les bylo dohodnuto, že na pozemcích parc. č. 1845/5, 1845/6, 1845/7, 1845/8, 1845/9 v katastrálním území Lipanovice lze umístit maximálně 2 přístřešky pro koně celkem, a to z důvodu minimalizování počtu staveb v předmětné ploše, která je součástí CHKO Blanský les. Tyto přístřešky pak musí být umístěny v návaznosti na požadovanou stavbu seníku viz. Ad1), max. lze jeden přístřešek umístit v jižní části pozemku parc. č. 1845/8 v katastrálním území Lipanovice. Této části námitky se vyhovuje částečně. Ad3) Této části námitky nelze vyhovět. Dle návrhu ÚP se jedná o nezastavitelnou plochu se způsobem využití plochy přírodní – krajinná zeleň, kde není povolena stavba rekreačního objektu. Z hlediska bonitovaných půdně ekologických jednotek se jedná o pozemek ve III. třídě ochrany. Půdy s III. třídou bonitní ochrany jsou půdou s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánu využít eventuálně pro výstavbu Nicméně pro zemědělskou půdu s III. tř. ochrany, neznamená možné odejmutí automaticky zařazení do zastavitelných ploch v návrhu ÚP. Důležitým faktorem je umístění parcely vzhledem k zastavěnému území a k volné krajině. Dále, jak je zmíněno výše v části Ad2), je třeba počet drobných staveb minimalizovat. Ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v aktuálním znění je mezi prioritami pro zajištění příznivého životního prostředí uveden požadavek „zajistit ochranu, zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny přispívající k vytváření charakteru typického krajinného rázu pro Jižní Čechy; tzn. minimalizovat necitlivé zásahy do krajiny, minimalizovat fragmentaci volné krajiny a podpořit úpravy, činnosti a aktivity, které povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot v území“ (Stanovení priorit, odst. 3, písm. c). |

# b) Rozhodnutí o námitkách k opakovanému veřejnému projednání o návrhu dle § 53 odst. 2 stavebního zákona

| č. | Autor: | Text námitky, návrh rozhodnutí: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mgr. Ing. Jiří Střítecký Dobčice 32 373 84 Záboří Dne: 04. 11. 2019 | Věc: Žádost o změnu v regulačních podmínkách Tímto Vás srdečně žádám o zapracování změny v regulačních podmínkách pro plochy přírodní – rekreační zeleň v ÚP Záboří na pozemku č. 941 v k.ú. Lipanovice a pozemku č. 1547/1 v k.ú. Záboří. Konkrétně o přidání regulativy v kategorii podmínečně přípustných a to o stavby se zastavěnou plochou do 25 m2, bez přípojek infrastruktury a v souladu s krajinným rázem. Důvodem je uvedení specifikovaných staveb do souladu s ÚP Záboří. Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce nelze vyhovět. Odůvodnění: Po konzultačním jednání s dotčeným orgánem na úseku ochrany přírody a krajiny - Magistrátem města České Budějovice, odborem ochrany životního prostředí, odd. ochrany přírody a krajiny (dále jen „OOŽP“) bylo dohodnuto, že nelze z hlediska ochrany přírody a krajiny s výše uplatněnou námitkou souhlasit. Primárně nelze souhlasit s požadavkem obce (obsah požadavku viz. níže), na který uplatněná námitka navrhovatele navazuje a bez kterého by se tato námitka stala bezpředmětnou. Na základě usnesení Zastupitelstva obce Záboří č. 5/2019 ze dne 3. 5. 2019 byl uplatněn požadavek na změnu způsobu využití řešených pozemků z plochy přírodní – krajinná zeleň na plochu přírodní – rekreační zeleň. Tento požadavek byl zahrnut do návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání a předmětné pozemky jsou tak součástí plochy s požadovaným způsobem využití (plochy přírodní – rekreační zeleň). Na základě výše uvedeného OOŽP požaduje navrátit předmětné plochy do původního způsobu využití, tj. plochy přírodní – krajinná zeleň. Důvodem je fakt, že jsou oba pozemky součástí lokálního biokoridoru a požadovaný způsob využití nesplňuje podmínky pro využití ploch biokoridorů ÚSES. Plochy, které jsou vydaným územním plánem vymezeny pro plnění funkce ÚSES, smějí být využívány pouze tak, aby nedošlo ke snížení jejich ekologické stability, resp. tak, aby ekologická stabilita byla zachována, případně zvyšována; za nepřípustné je v takových plochách považováno zejména umisťování staveb. Jde-li o části systému, které již funkci ÚSES plní, v územním plánu jsou zpravidla vymezovány jako plochy přírodní. Podmínky využití ploch ÚSES v územně plánovací dokumentaci musejí být vždy stanoveny s ohledem na zachování funkčnosti biocenter nebo biokoridorů, resp. jejich funkce nesmí být do budoucna potlačena. Celé správní území obce tvořené katastrálním územím Záboří u Českých Budějovic a Lipanovice je navíc územím se zvýšenými přírodními a kulturními hodnotami. Tato změna, tedy změna způsobu využití a změna regulačních podmínek, by měla zároveň negativní dopad na ochranu krajinného rázu, který je chráněn dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v aktuálním znění je mezi prioritami pro zajištění příznivého životního prostředí uveden požadavek: „zajistit ochranu, zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny přispívající k vytváření charakteru typického krajinného rázu pro Jižní Čechy; tzn. minimalizovat necitlivé zásahy do krajiny, minimalizovat fragmentaci volné krajiny a podpořit úpravy, činnosti a aktivity, které povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot v území“ (Stanovení priorit, odst. 3, písm. c). Pozemek parc. č. 941 v katastrálním území Lipanovice a pozemek parc. č. 1547/1 v katastrálním území Záboří tedy zůstanou v ploše se způsobem využití plochy přírodní – krajinná zeleň bez jakýchkoliv změn v regulačních podmínkách. |

- Vyhodnocení uplatněných připomínek

# Vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona

Připomínky k návrhu ÚP v rámci zveřejněného společného jednání dle § 50 odst. (2) a (3) stavebního zákona uplatnili:

- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v ČB

Doručeno 3. 11. 2015

Text připomínky

Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, na základě zveřejnění návrhu územního plánu Záboří dne 29. 9. 2015 vydává toto vyjádření ve smyslu § 32 písm. f zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (dále památkový zákon) k návrhu územního plánu Záboří:

- Pořizovatelem návrhu územního plánu Záboří je Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování. Návrh územního plánu byl zveřejněn na elektronické úřední desce magistrátu města na adrese http://www.c-budejovice.cz. Územní plán je pořizován pro celé území Obce Záboří. K posuzované územně plánovací dokumentaci již vydal Národní památkový ústav (generální ředitelství v Praze) písemné vyjádření k návrhu zadání Územního plánu Záboří.

- Z hlediska památkové ochrany se v řešeném území nachází vesnická památková rezervace (VPR) Záboří, vesnická památková zóna (VPZ) Lipanovice a VPZ Dobčice a řada nemovitých kulturních památek, které jsou též zmíněny v návrhu územního plánu. Celé řešené území leží v navrhované krajinné památkové zóně (KPZ) Podhůří Blanského lesa.

KPZ Podhůří Blanského lesa zahrnuje soubor malebných jihočeských vesnic, prezentujících charakteristickou lidovou architektur selského baroka. Vesnice jsou dotvářeny okolní krajinou, která je na tak malém území značně rozmanitá. Ve východní části území jsou otevřené roviny bohatě protkané rybníky, směrem k západu se reliéf krajiny zvedá a na jižní a západní straně zájmového území vytváří pohledové panoráma. Krajinné úpravy uvnitř zájmového území mají přímou návaznost na jednotlivé obce. Jež jsou propojeny rozsáhlou soustavou alejí se skupinami stromů a solitérami, provázející dochovanou historickou cestní síť mezi obcemi. Ty spolu se zelení zahrad a sadů na okraji sídel určují odraz sídel v krajině.

- Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích doporučuje uplatnit v návrhu zadání Změny č. 1 územního plánu Třeboň tyto požadavky:

ad) bod g) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:

- v zastavěných a zastavitelných plochách nebude překročena stávající výšková hladina zástavby

- I. plochy bydlení: maximální výška staveb bude 1 NP a podkroví s výjimkou lokality 16 a úprav stávajících vícepodlažních budov; boudy do 40 m2 zastavěné plochy v zahradách na území VPR a VPZ lze umísťovat na půdorysech zaniklých budov nebo v návaznosti na stávající objekty, přitom musí svým měřítkem, tvarem a materiálem odpovídat charakteru staveb ve VPR a VPZ

- III. plochy rekreace – rekreační, IV. plochy rekreace – sportovní: budou vyloučeny stavby pro individuální rekreaci

- V. plochy občanského vybavení: nové stavby lez umísťovat pouze na půdorysech zaniklých budov nebo v návaznosti na stávající objekty, přitom musí svým měřítkem, tvarem a materiálem odpovídat a charakteru staveb ve VPR a VPZ

- VII. plochy smíšené obytné: minimální výměra pozemku bude 900 m2, v lokalitách 21, 22 a 24 bude 1200 m2; boudy do 40 m2 zastavěné plochy v zahradách na území VPR a VPZ lze umísťovat na půdorysech zaniklých budov a v návaznosti na stávající objekty, přitom musí svým měřítkem, tvarem a materiálem odpovídat a charakteru staveb ve VPR a VPZ.

- X. plochy výroby a skladování: u jednotlivých ploch budou vyhrazeny pásy pro pohledově izolační zeleň v šíři 10 m od silnice; fotovoltaické zařízení může být umístěno pouze mimo území VPR a VPZ a jejich pohledový kontakt, a to jen na střechy objektů;

- Odůvodnění: režim památkové ochrany území VPR a VPZ je stanoven ve smyslu § 32 písm. f památkového zákona. Cílem stanovení podmínek pro využití plochy a prostorových regulativů v nové zástavby by mělo být respektování kulturních a historických hodnot těchto území.

- V rámci řešeného území se mohou nacházet prvky kulturní krajiny, které sice nejsou v režimu památkové ochrany, tj. památkového zákona, ale které mohou vykazovat významné hodnoty. Území navrhované KPZ Podhůří Blanského lesa má vysoké estetické, přírodní i kulturně historické hodnoty, jež zasluhují odbornou ochranu. Udržení rázu historicky hodnotné krajiny, zejména dochovaného hodnotného obrazu sídel v krajině, je v zájmu státní památkové péče.

- Z hlediska zájmu státní památkové péče nemáme k výše posuzovanému návrhu Územního plánu Záboří další zásadní připomínky.

Vyhodnocení:

Připomínce se vyhovuje v následujícím rozsahu.

Příslušné části návrhu ÚP budou upraveny následovně (v souladu se závěry z dohodovacího jednání s dotčeným orgánem – Agentura ochrany přírody a krajiny – záznam z dohodovacího jednání je součástí dokladové části ÚP).

- kap. 2a) ÚP Urbanistické a kulturní hodnoty a podmínky jejich ochrany bude doplněno: „Výška nově navrhovaných objektů bude respektovat a nepřekračovat výškovou hladinu stávající zástavby jednotlivých sídel“.

- V podmínkách využití pro plochy bydlení (I) bude regulativ stanovení počtu NP upraven i s odkazem na platný ÚPO Záboří takto:

    - „1 NP a obytné podkroví. V plochách 16 a 20 se stanovuje maximální přípustná podlažnost 2 NP a obytné podkroví.

    - V sídle Záboří a v návaznosti na stávající objekty se 2 NP lze podmíněně připustit i objekty o 2NP bez podkroví, a to za podmínky prokázání vhodnosti tohoto řešení formou zákresu do celé fronty a prokázání vhodnosti a nenarušení daných hodnot území.

    - Dále je přípustné provádět rekonstrukci a úpravy stávajících objektů majících více než 2 NP s tím, že nebude dále navyšován jejich objem.“

- Úprava podmínek využití pro plochy rekreace – rekreační (III) a plochy rekreace – sportovní (IV) byla dohodnuta následujícím způsobem:

    - plochy 35 a 36 budou vymezeny jako plochy se způsobem využití plochy rekreace – sportu (IV), přičemž v podmínkách využití těchto ploch (IV) bude pro objekty stanoven regulativ max. zastavěné plochy 50 m2.

- Úprava podmínek využití pro plochy občanského vybavení (V) je respektována, neboť v ÚP, kap. 2a) Urbanistické a kulturní hodnoty a podmínky jejich ochrany, je mj. uvedeno a popsáno, že jednotlivá sídla ve správním území jsou tradičním i sídly vesnického osídlení a u přestaveb a přístaveb těchto hodnotných objektů je nutno dodržet principy skladby původních stavení a včetně charakteru jejich zastřešení, i když se nejedná o památkově chráněné objekty.

- Úprava podmínek využití pro plochy smíšené obytné (VII) byla dohodnuta tímto doplněním textu:

    - „minimální výměra pozemku pro umístění rodinného domu v zastavitelných plochách (tj. mimo zastavěné území) je 900 m2;

    - pro plochu 24 se stanovuje minimální výměra pro umístění rodinného domu pozemku 1200 m2;“

    - regulativ velikosti pro zahradní boudy (50 m2) bude nahrazen „40 m2“.

Dále bylo dohodnuto, že plocha 22 bude v návrhu ÚP vymezena jako plocha veřejných prostranství – zeleň (VI).

- Úprava podmínek využití pro plochy výroby a skladování (X) byla dohodnuta následující doplnění textu:

    - pro plochy 51 a 52 se stanovuje požadavek na vymezení pásu pohledově izolační zeleně v šíři 5 – 10 m.

    - dále se doplňuje podmínka, že fotovoltaická zařízení jsou přípustná pouze na střechách (za předpokladu respektování ostatních předpisů, mj. poloha mimo VPZ).

- Dále bylo na základě připomínek obce dohodnuto, že:

  - v sídle Záboří budou plochy 07 a 08 v návrhu ÚP vymezeny jako plochy občanského vybavení s tím, že bude stanoveno:

    - „přípustnost bytových domů, které budou součástí areálu se stanovenou sociální charakteristikou (např. areál pro seniory);

    - nepřípustnost samostatných rodinných domů, objektů individuální rekreace a dalších objektů pro bydlení, které nesplňují podmínku, jak je uvedeno v přípustném využití.

    - podmínky prostorového uspořádání pro plochy občanského vybavení - max. podlažnost bytových domů - 1 NP a obytné podkroví.

  - v sídle Záboří budou plochy 09, 10 a stávající plochy výroby a skladování (X) řešeny dle platného ÚPO, tzn. na úkor ploch 09 a 10 bude rozšířena plochy výroby a skladování (X) – viz grafická příloha zápisu č. 1 (plocha plně hnědě vyznačena s indexem IV.)

  - v sídle Záboří bude v rozsahu plochy rekreace – rekreační (viz příloha č. 2 zápisu) vymezena plocha přestavby se způsobem využití plochy smíšené obytné v níž v souladu s bodem 5 tohoto zápisu nebude platit regulativ minimální výměry

- Miroslav Neužil, Dobčice 31, 373 84 Dubné

doručeno 14. 10. 2016

Text připomínky

Připomínka k návrhu územního plánu Záboří

Jako vlastník pozemků (LV 190) v katastrálním území Lipanovice uplatňuji tímto připomínku k vystavenému návrhu územního plánu Záboří, a to zejména ve věci návrhu způsobu využití mých pozemků parc. č. 1595/1 a 1617 v katastrálním území Lipanovice.

Žádám, aby na částech pozemků parc. č. 1595/1 a 1617 v katastrálním území Lipanovice, které jsou vymezeny mezi stávající komunikací a navrženou komunikací II. třídy byla umožněna zástavba, a to následovně:

- Na části pozemku parc. č. 1595/1 zástavbu smíšenou obytnou, a to v návaznosti na okolní stávající zástavbu (západně) a navrženou plochu č. 32 jižně.

- Na zbývající části pozemku parc. č. 1595/1 a 1617 pak zástavbu určenou pro zemědělské účely, a to v návaznosti na protilehlou plochu výroby a skladování, označenou v návrhu ÚP č. 31. Současně požaduji, aby i ve způsobu využití „plochy výroby a skladování“ byly umožněny stavby pro zemědělství (včetně možnosti parkování zemědělských strojů).

- Na části pozemku parc. č. 1595/1 )viz. přílohy), a to severně od navržené přeložky III. třídy, která je součástí plochy zemědělské, žádáme o doplnění přípustné stavby seníku, jako stavby zemědělské prvovýroby, a to o velikosti větší než 50 m2 (přibližně 20x75m), která je podmíněně přípustná dle zveřejněného návrhu ÚP.

Odůvodnění:

Výše uvedené připomínky vyplývají ze skutečnosti, že na uvedených pozemcích zemědělsky hospodařím, potřebuji vybudovat odpovídající zázemí pro, např. chov dobytka (seník) a rovněž chráněné odstavování jednotlivých zemědělských strojů. Stávající usedlost nedostačuje rozměrově, ani jako zázemí pro stroje a už vůbec ne, pro jakékoliv skladování zásob (obilí, seno, senáž). Navíc, s ohledem k proti požární bezpečnosti nelze tyto stavby realizovat a mnou navrhované umístění seníku má velmi dobrý přístup z komunikací jak obecních, tak státních, nehrozí nebezpečí požáru od okolo projíždějících vozidel, je umístěn v nejhorší možné půdě na tomto pozemku (téměř na skále) a mimo záplavovou oblast zdejšího zatrubněného potoka (zkušenost z R2002).

Uvedené připomínky korespondují s mými požadavky, které jsem písemně předal již na obecní úřad na jaře letošního roku.

Děkujeme předem za kladné vyhodnocení naší připomínky.

Vyhodnocení

Připomínce se vyhovuje, a to v rozsahu, jak bylo dohodnuto na dílčích jednáních z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany ZPF a závěry jednání s Národním památkovým ústavem.

(zápisy z jednotlivých jednání jsou součástí dokladové části)

Příslušné části návrhu ÚP budou upraveny ve smyslu následujícího:

- za předpokladu realizace dále přeložky komunikace (plocha 47) bude západní část pozemku parc. č. 1595/1 v k. ú. Lipanovice, vymezená právě zmíněným návrhem přeložky stávající komunikace, vymezena jako zastavitelná plocha smíšená obytná (VII);

- zbývající (východní) část pozemku parc. č. 1595/1 a pozemku parc. č.1617 v k. ú. Lipanovice bude v návaznosti na plochu 31 vymezena jako zastavitelná plochu výrobní a skladování (X);

- v ploše zemědělské (XIII) bude pro pozemek parc. č.1595/1 v k. ú. Lipanovice podmíněně umožněno umístění stavby seníku o maximální výměře 200 m2, a to za podmínky prokázání, že se stavba nebude negativně uplatňovat z hlediska krajinného rázu.

- Obec Záboří, Záboří 15, 373 84 Dubné

Doručeno 11. 1. 2016

Text připomínky

Žádost o změnu využití plochy ve zpracovávaném územním plánu obce Záboří

Na základě žádosti společnosti EE 3000, s.r.o. Vráto 87, zastupitelstvo obce Záboří schválilo na svém zasedání dne 8. 1. 2016 změnu funkce plochy pro bydlení na parc. č. 1660/20 v kat. území Záboří u Českých Budějovic na plochu občanské vybavenosti, tak aby jejich záměr vybudování areálu pro seniorskou péči byl v souladu s novým územním plánem obce.

Z tohoto důvodu vás jako pořizovatele územního pánu žádáme o zanesení éto schválené změny do pořizovaného územního plánu.

Vyhodnocení

Připomínce se vyhovuje, a to v rozsahu, jak bylo dohodnuto na dílčích jednáních.

(zápis z dohodovacích jednání je součástí dokladové části).

Příslušné části návrhu ÚP budou upraveny ve smyslu následujícího:

- plochy označené v návrhu ÚP 07 a 08 budou vymezeny jako plocha občanského vybavení s tím, že zde budou přípustné: „bytové domy, které budou součástí areálu se stanovenou sociální charakteristikou (např. areál pro seniory)“;

- v nepřípustných funkcích tohoto způsobu využití (VI) bude formulace z návrhu ÚP (tj. „nepřípustnost samostatných objektů pro bydlení a individuální rekreaci“) nahrazena takto: „nepřípustnost samostatných rodinných domů, objektů individuální rekreace a dalších objektů pro bydlení, které nesplňují podmínku, jak je uvedeno v přípustném využití.“

- bude stanoven požadavek na stanovení podmínek prostorového uspořádání pro plochy občanského vybavení - max. podlažnost přípustných bytových domů - 1 NP + podkroví.

# Vyhodnocení připomínek po veřejném řízení:

| 1. | Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 162/3 118 01 Praha 1 Dne: 19. 9. 2017 Č.j.: NPÚ-310/69614/2017 | ZÁBOŘÍ (PR Záboří, PZ Dobčice, PZ Lipanovice). Jihočeský kraj — ÚZEMNÍ PLÁN — písemné odborné vyjádření vydané v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. v platném znění, k upravenému návrhu ÚP Záboří Dne 4. 9. 2017 jsme obdrželi Vaši informaci o veřejném projednání návrhu Územního plánu Záboří. V této souvislosti sdělujeme, že Národní památkový ústav, generální ředitelství, nebyl obeslán s žádostí o vyjádření k předchozím stupňům územně plánovací dokumentace. Jakožto organizace státní památkové péče kompetentní ve věci vyjadřováni k územně plánovací dokumentaci, pokud se v řešeném území nachází památková rezervace, jsme se ještě jako ústřední pracoviště vyjádřili k návrhu zadáni Změny č. 3 předchozího územního plánu. Do této doby bylo kompetentní nynější územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích. K výše uvedené změně jsme dne 15. 7. 2011 vypravili řádné písemné vyjádření č. j. NPÚ-302/5043/2011, jehož obsah byl zčásti zapracován. Požadavky pro zpracování návrhu nového územního plánu uplatnilo Ministerstvo kultury na základě obdrženého návrhu zadání a to pod č. j. MK 47369/2013 OPP ze dne 7. října 2013. K návrhu Územního plánu Záboří se vyjádřilo naše územní odborné pracoviště písemným vyjádřením č. j. NPÚ-331/81997/2015 ze dne 3. 11.2015, zapracovaném v neúplném rozsahu. Objednatel ÚP: Obec Záboří Pořizovatel ÚP: Odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice; oprávněná osoba Ing. Luboš Lacina, vedoucí odboru Zpracovatel: Ing. arch. Stanislav Kovář— ÚP STUDIO; autorizovaný architekt ČKA 00121 Datum: duben 2017 Návrh ÚP Záboří je pořizován pro celé správní území obce tvořené katastrálním územím Záboří u Českých Budějovic a Lipanovice. Jedná se přitom o území se zvýšenými přírodními a kulturními hodnotami, navrhované za KPZ Podhůří Blanského lesa a přímo navazující na širší území obce Holašovice (PR, UNESCO). Zastavěné území je tvořeno několika samostatnými částmi, především obcemi Záboří, Dobčice a Lipanovice, dále několika samotami, rekreačními objekty a objekty technické infrastruktury v krajině. V dané věci byl prostudován upravený návrh ÚP Záboří zveřejněný na elektronické úřední desce Magistrátu města České Budějovice na adrese http://www.c-budeiovice.cz a rovněž Obecního úřadu Záboří na adrese http://www.obeczabori.cz. Níže uvedené písemné vyjádření bylo vypracováno v součinnosti s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích (Ing. G. Šťastná). Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy — legislativní rámec: V rámci území dotčeného návrhem Úp Záboří se nalézá: • Památková rezervace (dále jen PR) Záboří, prohlášená Nařízením vlády č. 127/1995 Sb., ze dne 24. 5. 1995 o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace; vedená v ÚSKP pod číslem rejstříku 1070, katalogové číslo 1000084286. Z hlediska zájmu zachování kulturních hodnot je předmětné území dotčeného vesnického sídla nutno považovat za architektonický soubor, jak tuto kategorii zavádí čl. 1, mezinárodní Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv č. 73/2000. • památková zóna (dále jen PZ) Dobčice, prohlášená Vyhláškou Jihočeského KNV ze dne 19. 11. 1990 o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského kraje; vedená v ÚSKP pod číslem rejstříku 2063, katalogové číslo 1000084739. Z hlediska zájmu zachování kulturních hodnot je předmětné území dotčeného vesnického sídla nutno považovat za architektonický soubor, jak tuto kategorii zavádí čl. 1, mezinárodní Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv č. 73/2000. • Památková zóna (dále jen PZ) Lipanovice, prohlášená Vyhláškou Jihočeského KNV ze dne 19. 11. 1990 o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského kraje; vedená v ÚSKP pod číslem rejstříku 2066, katalogové číslo 1000084742. Z hlediska zájmu zachování kulturních hodnot je předmětné území dotčeného vesnického sídla nutno považovat za architektonický soubor, jak tuto kategorii zavádí čl. 1, mezinárodní Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv č. 73/2000. • V území řešeného ÚP se nacházejí nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (dále jen ÚSKP ČR) pod příslušnými čísly rejstříku. Jejich seznam je k dispozici na webových stránkách NPÚ v rubrice Památkový katalog http://pamatkovvkatalog.cz. Zároveň jsou nemovité kulturní památky zaneseny v mapové aplikaci NPÚ přístupné na adrese https://geoportal.npu.cz/. • Kromě kulturních památek se v řešeném území nachází také řada dalších architektonicky i památkově velmi hodnotných staveb regionu lidové architektury, kterým je nezbytné věnovat náležitou pozornost v rámci příslušných jevů územně analytických podkladů. • Celé řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (tzv. Maltská konvence, č. 99/2000 Sb. mezinárodních smluv, ve smyslu ústavního zákona č. 395/2001 Sb.), k níž naše republika přistoupila roku 2000. Informace o územích s archeologickými nálezy (ÚAN) jsou soustředěny ve Státním archeologickém seznamu ČR (http://isad.npu.cz/) spravovaném NPÚ, generálním ředitelstvím. ÚAN je možné na základě stavu poznání rozdělit do Čtyř kategorií: ÚAN I: území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů; ÚAN II: území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51-100 %; ÚAN III: území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů o prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, a proto existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů; ÚAN IV: území na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů;“ Výše uvedené jevy jsou Národním památkovým ústavem pořizovateli poskytovány rovněž formou územně analytických podkladů a jsou zpracovateli k dispozici. Připomínky k upravenému návrhu Územního plánu Záboří pro veřejné projednání: ad 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ad c) Kulturní hodnoty a podmínky jejich ochrany Výrok V posledním odstavci na str. 8 žádáme nahradit sousloví „archeologickému pracovišti“ za sousloví „Archeologickému ústavu“ a zároveň doplnit do koordinačního výkresu území s archeologickými nálezy. Odůvodnění Viz legislativní rámec výše. Konkrétní realizace stavebních činností je nutné v předstihu konzultovat s organizacemi oprávněnými k provádění archeologických výzkumů. Dále upozorňujeme na nutnost zabezpečení ochrany archeologických nálezů, nejlépe na původním místě v zemi, tj. minimalizace všech destruktivních zásahů na lokalitách s potvrzeným či pravděpodobným výskytem archeologických nálezů při využívání nedestruktivních průzkumných metod. ad 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ ad b) Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně NÁVRHOVÉ PLOCHY V PR ZÁBOŘÍ- 03, 04, 13, 14 a 18 Výrok Z důvodu nemožnosti uplatnit stanovisko Ministerstva kultury žádáme o vyvolání jednání nebo řízení včetně místního šetření ve věci ÚP Záboří za účelem vyhodnocení problematických návrhových ploch převzatých z platného ÚPO nebo jeho změn. Jedná se o plochy uvedené v textové a výkresové části dokumentace pod čísly 03, 04, 13, 14 a 18 (plocha zčásti již zastavěna), z celkového počtu 19 ploch převzatých nebo nově vymezených v k.ú. Záboří. Odůvodnění Uvedené plochy převzaté z platného územního plánu obce nebo jeho změn jsou situovány uvnitř hranice památkové rezervace Záboří, prohlášené za účelem zachování mimořádně významných kulturních hodnot území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek. Území bylo prohlášeno za památkovou rezervaci jako celek, k němuž se stanoví podmínky pro zabezpečení jeho ochrany. Uvedené podmínky se mohou v potřebném rozsahu vztahovat i na nemovitosti (tj. parcely, stavby a jednotky) na území památkové rezervace, které nejsou kulturními památkami. Obecné a konkretizované podmínky pro zabezpečení ochrany jsou zajišťovány prostřednictvím písemných vyjádření odborné organizace státní památkové péče, vydávající rovněž v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek veřejně dostupné metodické publikace a překlady mezinárodních dokumentů o ochraně kulturního dědictví. Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, viz legislativní rámec výše, byla uvedena společně s odpovídajícími požadavky uplatněnými na obsah návrhu zadání územního plánu Záboří dotčeným orgánem v oblasti působnosti státní památkové péče. Mezi těmito požadavky bylo zejména „respektování limitů využití území; ochrana a rozvoj hodnot řešeného území a ochrana území před negativními vlivy o ohroženími“. V rámci obecných podmínek ochrany bylo „při pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn vyžadováno respektování prostorového o funkčního uspořádání území a jeho dochovaná urbanistická skladba“ kterou zpravidla novostavby navrhované v rozvojových plochách vymezených uvnitř hranice plošně památkově chráněného území narušují. Z dalších podmínek se jednalo zejména o „využití venkovních prostorů a ploch v souladu s jejich historickým charakterem“, tj. zejména funkčním využitím. V záležitosti problematických rozvojových ploch v plošně památkově chráněném území, které byly převzaty z platného ÚPO nebo jeho změn, odkazujeme na zákon Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 102, odst. (3). Dle tohoto „Náhrada vlastníkovi nebo oprávněnému nenáleží, jestliže k uvedenému zrušení došlo na základě jeho návrhu nebo po uplynuti 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny, či regulačního plánu nebo jeho změny, která zastavění dotčeného pozemku umožnila. Ustanovení o uplynutí lhůty 5 let se neuplatní, pokud v této lhůtě a) nabylo účinnosti rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas pro stavbu, pro kterou bylo zastavění uvedenou územně plánovací dokumentací určeno a toto rozhodnutí nebo souhlas je platné, nebo b) před uplynutím lhůty 5 let byla uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a tato veřejnoprávní smlouva je účinná“ NÁVRHOVÉ PLOCHY V PZ DOBČICE -31 a 32 Výrok Z důvodu nemožnosti uplatnit stanovisko Ministerstva kultury žádáme o vyvolání jednání nebo řízení včetně místního šetření ve věci ÚP Záboří, na kterém by bylo možné vyhodnotit problematické návrhové plochy převzaté z platného ÚPO nebo jeho změn. Jedná se o plochy uvedené v textové a výkresové části dokumentace pod čísly 31 a 32, z celkového počtu 29 ploch převzatých nebo nově vymezených v k. ú. Lipanovice (obce Dobčice a Lipanovice). Za diskutabilní lze považovat rovněž plochy 40,41 a 42, zčásti již zastavěné. Odůvodnění Uvedené plochy převzaté z platného územního plánu obce nebo jeho změn jsou situovány uvnitř hranice památkové zóny Dobčice, prohlášené za účelem zachování významných kulturních hodnot území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek. Dle Čl. 3 Předmět ochrany a péče výše uvedené vyhlášky, tj. obecně závazného nařízeni, jsou předmětem ochrany a péče v památkových zónách: „a) historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské a vesnické interiéry včetně povrchu komunikací; historické podzemní prostory; b) panorama památkové zóny a hlavní dominanty v blízkých i dálkových pohledech; c) nemovité kulturní památky vedené v ÚSKP označené v přílohách této vyhlášky; d) objekty dotvářející charakter památkové zóny - tzv. objekty památkového zájmu, vyznačené v plánu památkové zóny; e) ostatní objekty v památkové zóně; f) veřejná a vyhrazená zeleň a g) části území památkové zóny vyznačené v plánu památkové zóny. Dle Čl. 4 Podmínky pro stavební a další činnost jsou pro ochranu a regeneraci památkových zón stanoveny tyty podmínky: „a) při pořizování územně plánovací dokumentace vymezena vhodná základní funkce památkové zóny v prostorovém a funkčním uspořádání sídla. V památkové zóně je nutno respektovat a zhodnocovat urbanistickou skladbu podle jednotlivých částí území vyznačených v plánu památkové zóny; b) využití jednotlivých částí památkové zóny, prostorů, souborů a objektů i ploch v památkové zóně musí být v souladu s jejich kulturní hodnotou, kapacitními i technickými možnostmi; c) veškeré úpravy prostorů, ploch, zeleně, kulturních památek a jejich souborů musí směřovat k jejich funkčnímu, technickému, estetickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter jednotlivých části památkové zóny a d) při nové výstavbě včetně technické infrastruktury musí být brán zřetel na charakter a měřítko zástavby a prostorové uspořádání památkové zóny, panorama památkové zóny a hlavní dominanty. Míra nezbytné nové dostavby a přestavby musí být přiměřená památkovému významu jednotlivých částí památkové zóny“. Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, viz legislativní rámec výše, byla uvedena společně s odpovídajícími požadavky uplatněnými na obsah návrhu zadání územního plánu Záboří dotčeným orgánem v oblasti působnosti státní památkové péče. Mezi těmito požadavky bylo zejména „respektování limitů využití území; ochrana a rozvoj hodnot řešeného území a ochrana území před negativními vlivy a ohroženími“. V rámci obecných podmínek ochrany bylo „při pořizování územně plánovací dokumentace a jejich změn vyžadováno respektování prostorového a funkčního uspořádání území a jeho dochovaná urbanistická skladba“, kterou zpravidla novostavby navrhované v rozvojových plochách vymezených uvnitř hranice plošně památkově chráněného území narušují. Z dalších podmínek se jednalo zejména o „využití venkovních prostorů a ploch v souladu s jejich historickým charakterem“, tj. zejména funkčním využitím. V záležitosti problematických rozvojových ploch v plošně památkově chráněném území, které byly převzaty z platného ÚPO nebo jeho změn, odkazujeme na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 102, odst. (3). Dle tohoto „Náhrada vlastníkovi nebo oprávněnému nenáleží; jestliže k uvedenému zrušení došlo na základě jeho návrhu nebo po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny, či regulačního plánu nebo jeho změny, která zastavění dotčeného pozemku umožnila. Ustanovení o uplynutí lhůty 5 let se neuplatní; pokud v této lhůtě a) nabylo účinnosti rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas pro stavbu, pro kterou bylo zastavění uvedenou územně plánovací dokumentací určeno a toto rozhodnutí nebo souhlas je platné, nebo b) před uplynutím lhůty 5 let byla uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a tato veřejnoprávní smlouva je účinná.“ NÁVRHOVÉ PLOCHY V PZ LIPANOVICE -54 a 55 Výrok Z důvodu nemožnosti uplatnit stanovisko Ministerstva kultury žádáme o vyvolání jednání nebo řízení včetně místního šetření ve věci ÚP Záboří, na kterém by bylo možné vyhodnotit problematické návrhové plochy převzaté z platného ÚPO nebo jeho změn. Jedná se o plochy uvedené v textové a výkresové části dokumentace pod čísly 54 a 55, z celkového počtu 29 ploch převzatých nebo nově vymezených v k. ú. Lipanovice (obce Dobčice a Lipanovice). Odůvodnění Uvedené plochy převzaté z platného územního plánu obce nebo jeho změn jsou situovány uvnitř hranice památkové zóny Lipanovice, prohlášené za účelem zachování významných kulturních hodnot území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek. V případě ČOV by se jednalo o nalezení vhodnější polohy. Dále viz odůvodnění k PZ Dobčice. ad 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH ad a) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití Výrok Z důvodu nemožnosti uplatnit stanovisko Ministerstva kultury žádáme o vyvolání jednání nebo řízení včetně místního šetření ve věci ÚP Záboří, na kterém by bylo možné upřesnit vymezení ploch I. až XVI. s rozdílným způsobem využití v rámci plošně památkově chráněných území. Odůvodnění Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití je součástí textové části územního plánu Záboří, avšak v grafické části odpovídajícím způsobem nerozlišuje mezi plochami uvnitř a vně plošně památkové chráněného území (např. horním indexem u navrženého způsobu využití). Vyloučit tedy nelze případy, kdy budou některé plochy hospodářských dvorů nebo zahrad zemědělských usedlostí posouzeny odbornou organizaci státní památkové péče jako nevhodné k zastavění právě z důvodu rozporu s podmínkami ochrany. Předmět ochrany a péče i podmínky ochrany památkových rezervací a zón nemohou být vymezením ploch s rozdílným způsobem využití měněny v neprospěch zákonem chráněných kulturních hodnot. Zemědělské usedlosti tvořené stavbami a nezastavěnou plochou hospodářských dvorů a zahrad tvoří základní skladebnou urbanistickou jednotku vesnických sídel předmětné oblasti a je nezbytné zachovávat jejích integritu i nerušené pohledové uplatnění z veřejného prostranství i záhumenního prostoru. ad b) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Výrok Z důvodu nemožnosti uplatnit stanovisko Ministerstva kultury žádáme o vyvolání jednání nebo řízení včetně místního šetření ve věci ÚP Záboří, na kterém by bylo možné upřesnit stanovené podmínky pro využití ploch I. až XVI. s rozdílným způsobem využití (hlavní, přípustné, podmínečně přípustné, nepřípustné) a podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek krajinného rázu (např. výšková regulace zástavby, charakter a struktura zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) u ploch vymezených na území památkové rezervace nebo zóny, stejně jako bezprostřední blízkosti ovlivňující zásadní měrou panoramatické hodnoty. Odůvodnění Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) je součástí textové části územního plánu Záboří, avšak v grafické části odpovídajícím způsobem nerozlišuje mezi plochami uvnitř a vně plošně památkové chráněného území (např. horním indexem u navrženého způsobu využití). Vyloučit tedy nelze ani případy, kdy budou některá využití a podmínky prostorového uspořádání (regulativy) posouzeny odbornou organizací státní památkové péče jako nedostatečné k zabezpečení odpovídající ochrany jednotlivých částí památkově chráněného území. Z uvedeného důvodu nelze považovat společné stanovení podmínek pro danou plochu v rámci celého řešeného území za dostačující z hlediska zákonné ochrany památkových rezervací a zón. Nevhodné zastavění nebo nedostatečná regulace rozvojových ploch a ploch přestavby převzatých z platného ÚPO nebo jeho změn a situovaných v PR Záboří a PZ Dobčice může mít za následek znehodnocení půdorysné struktury plošně chráněných sídel, prostředí kulturních památek i kulturní krajiny navrhované na krajinnou památkovou zónu Podhůří Blanského lesa. Z důvodu předejití rozporu s mezinárodními úmluvami, zákonnou ochranou, předmětem a podmínkami ochrany i trvale udržitelným rozvojem území žádáme o vyvolání jednání a místního šetření za účasti Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu, generálního ředitelství i územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích. Zároveň sdělujeme, že uvedená skutečnost nebyla zapříčiněna pořizovatelem ani zpracovatelem územně plánovací dokumentace. Předkládané písemné vyjádření slouží jako podklad pro vydání stanoviska Vašeho ministerstva, které nebylo v rámci společné jednání uplatněno. |
| --- | --- | --- |
|  | Vyhodnocení: | Připomínce nelze vyhovět. Po dohodovacím jednání, které proběhlo dne 4. 1. 2018 na základě nesouhlasného vyjádření Národního památkového ústavu k návrhu územního plánu Záboří s Ministerstvem kultury, jako dotčeným orgánem na úseku památkové péče, se dospělo k následujícímu závěru: Ministerstvo kultury při znalosti nesouhlasného vyjádření Národního památkového ústavu, souhlasí s návrhem územního plánu Záboří tak, jak byl zveřejněn v rámci řízení o územním plánu a proběhlo k němu veřejné projednání dne 21. 9. 2017. Ministerstvo kultury upozorňuje, že vydání územního plánu bude následně, a to v rámci projednání zprávy o uplatňování územního plánu dle ustanovení § 55 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v pl. znění, uplatňovat požadavky na vyhodnocení potřeby vymezení veškerých zastavitelných ploch, tj. včetně rozvojových ploch převzatých ze stávajícího platného územního plánu obce Záboří převzatých do návrhu územního plánu Záboří. |
| 2. | Obec Záboří 373 84 Dubné, okres České Budějovice Dne: 27. 09. 2017 | Věc: Žádost o změnu v návrhu ÚP Záboří. Na základě připomínek obyvatel osady Dobčice na veřejném projednání návrhu ÚP Záboří dne 21. 9. 2017 Vás žádáme o změnu plochy rekreace – sportovní (označené IV. Plochy 35 a 36 v jihozápadní části Dobčic) na plochu rekreace – rekreační. V současné době tenisový kurt kvůli, kterému zde plocha pro sport byla navržena, je již na jiné ploše. Pokud by plocha rekreace – rekreační nebyla schůdná u dotčených orgánů státní správy je možno navrhnout jinou schůdnější plochu. |
|  | Vyhodnocení: | Připomínce se vyhovuje. Odůvodnění: V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů lze s námitkou souhlasit. Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li v nezbytném případě dojít k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je nutno především odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách. Z hlediska bonitovaných půdně ekologických jednotek se jedná o pozemek ve III. třídě ochrany. Půdy s III. třídou bonitní ochrany jsou půdou s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánu využít eventuálně pro výstavbu. Podaná námitka ctí rozlohu zastavitelné plochy z územního plánu obce Záboří, který byl vydán na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 19. 10. 2004. Žádným způsobem ji nenavyšuje, pouze mění způsob využití, a to z plochy se způsobem využití plochy rekreace – sportovní na plochu se způsobem využití plochy rekreace – rekreační. Dotčený orgán na úseku ochrany řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, tj. Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, nemá po konzultaci k vypořádání námitky zásadních připomínek, a proto lze námitce vyhovět. |

# V rámci opakovaného veřejného vystavení a projednání o návrhu ÚP Záboří byla uplatněna 1 připomínka dle § 52 stavebního zákona.

| Č. | Autor: | Autentický text + vyhodnocení: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí Dne: 19. 11. 2019 Značka: OOZP/12082/2019 Do | Stanovisko Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice K akci: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o pokračování řízení o územním plánu Záboří v k. ú. Lipanovice a Záboří u Českých Budějovic – opakované veřejné projednání - oddělení vodního hospodářství - z hlediska vodního hospodářství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v pl. znění: Bez připomínek. - oddělení ochrany přírody a krajiny - z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů: Stanovisko bude dohodnuto na dohadovacím jednání. - oddělení ochrany lesa a zemědělského půdního fondu - z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Sdělujeme, že v souladu s ust. § 17a písm. a) zákona uplatňuje stanoviska k územně plánovací dokumentaci Krajský úřad Jihočeského kraje, jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany ZPF. - z hlediska lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících: Bez připomínek. - oddělení ochrany ovzduší a odpadů: - z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v pl. znění: K oznámení o pokračování řízení o územním plánu Záboří v k. ú. Lipanovice a Záboří u Českých Budějovic jsme bez připomínek. - z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění: V souladu s § 11 odst. 2 písm. a)) zákona o ochraně ovzduší vydává k územnímu plánu a regulačnímu plánu stanovisko Krajský úřad. Toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí, jež mají být ve věci vydána podle zvláštních právních předpisů (např. zákon o vodách, o lesích, o ochraně přírody a krajiny, o ochraně zemědělského půdního fondu, o odpadech apod.). |
|  | Vyhodnocení: | Připomínka z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany ovzduší má pouze informativní charakter. Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví byl obeslán samostatně. Z hlediska vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství a odpadového hospodářství se jedná o stanovisko. |

- Údaje o počtu listů odůvodnění a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová část odůvodnění obsahuje texty na str. 32 až 82.

Grafická část odůvodnění obsahuje přílohy:

Výkres č. II/1 - Koordinační výkres			1 : 5 000

Výkres č. II/2 - Výkres širších vztahů		1 : 50 000

Výkres č. II/3 - Výkres záborů půdního fondu	1 : 5 000.

POUČENÍ:

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního řádu podat opravný prostředek.

UPOZORNĚNÍ:

ÚP Záboří je v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona uložen u obce Záboří, včetně dokladů o jeho pořizování opatřený záznamem o účinnosti je poskytnut stavebnímu úřadu Magistrátu města České Budějovice, odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice a Krajskému úřadu – Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

Údaje o vydaném ÚP a místech, kde je do této územně plánovací dokumentace a její dokladové části možné nahlédnout, jsou v souladu s § 165 odst. (2) stavebního zákona uveřejněny na webových stránkách obce Záboří https://www.obeczabori.cz/.

…………………………………………                ……………………………………

Eva Stroganová			                        Vladimír Bořil

starostka obce				          místostarosta obce

….…………………………………

Martin Reisner

místostarosta obce